Předběžný inženýrsko-geologický průzkum

ZTV Průmyslový park Milevsko

I. etapa

k. ú. Milevsko (okres Písek)

Příbram, říjen 2017

RNDr. Miloš Čeleda

OBSAH 	strana

1.	Úvod	3

2.	metodika průzkumných prací	3

3.	Přírodní poměry zájmového území	3

3.1	Geografické poměry	3

3.2	Geomorfologie	4

3.3	klimatické poměry	4

3.4	geologické poměry	4

3.5	Hydrogeologické poměry	4

3.6	Hydrologie	5

3.7	Ochranná pásma a chráněná území	5

4.	Inženýrsko-geologické poměry	5

4.1	Inženýrsko-geologické poměry	8

4.2	výstavba komunikace	9

5.	Zhodnocení Možnosti likvidace srážkových vod zasakováním	12

6.	Závěr	14

Seznam příloh:

č. 1	Situace zájmového území v měřítku 1 : 20 000

č. 2	Situace zájmového území s vyznačením průzkumných sond - schema

č. 3	Geologické řezy A-A´ a B-B´

č. 4	Protokol laboratorního stanovení indexových parametrů zemin

č. 5	Záznam a vyhodnocení vsakovací zkoušky

# Úvod

Na základě objednávky Bc. Jakuba Jeništy, DiS. Ze společnosti Building-Investment, s.r.o. se sídlem Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic, zastupující investora Město Milevsko, nám. U. Beneše 420/12, 399 01 Milevsko, byl zpracován předběžný inženýrskogeologický průzkum pro projektovanou výstavbu ZTV Průmyslového parku Milevsko. Cílem průzkumných prací v rámci I. Etapy bylo zhodnocení geologických poměrů pro výstavbu areálové komunikace a hydrogeologických poměrů pro ověření možnosti likvidace zachycených srážkových vod zasakováním do horninového prostředí, resp. do vod podzemních.

Pro potřeby posouzení objednatel poskytl dostupnou mapovou dokumentaci s vyznačením projektované situace budoucí stavby a zajistil provedení průzkumných sond subdodavatelem.

# metodika průzkumných prací

Závěrečná zpráva předběžného IG průzkumu byla zpracována na základě výsledků nově provedených průzkumných prací na lokalitě. Při zpracování posudku byly rovněž použity archivní podklady. Prozkoumanost blízkého okolí zájmového území byla ověřena v archívu ČGS – Geofondu. Přímo v zájmovém území nebyly prováděny archivní průzkumné práce. V blízkém okolí byly prováděny následující průzkumné práce s analogií zastižených geologických poměrů:

- Kraus K. (1972) – Milevsko – Průvodní zpráva k inženýrsko-geologické mapě oblasti města Milevsko. Stavební geologie, n.p. Praha. (GF P23147)

Pro zpracování Vyjádření byly použity mapové podklady:

- Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, list 22-24 Milevsko, ČGÚ Praha, 1995

K ověření geologických poměrů v místě budoucí komunikace a v místě retenční nádrže byly traktorbagrem, za účasti objednatele, provedeny celkem čtyři mělké kopané sondy označené KS1 až KS4. Situace zájmového území a jeho okolí v měřítku 1 : 20 000 je uvedena v příloze č. 1. Situování průzkumných sond je znázorněno v příloze č. 2. Jednotlivé sondy byly zdokumentovány, geologický profil je uvedený dále v textu této zprávy. Pro přehlednost byly zhotoveny dva geologické řezy A-Á a B-B´ viz příloha 3.1 a 3.2.

Na vybraných vzorcích zemin byly provedeny laboratorní analýzy ke stanovení zrnitosti a indexových parametrů (2 vzorky). Laboratorní analýzy provedla akreditovaná zkušební laboratoř 4G consite s.r.o. Protokol o zkoušce je součástí přílohy č. 4.  V kopané sondě KS1, která byla situovaná v místě projektované retenční nádrže, byla provedena vsakovací nálevová zkouška k ověření infiltrační schopnosti nesaturované zóny horninového prostředí a stanovení koeficientu vsaku pro potřeby návrhu a dimenzování vsakovacího či retenčního zařízení podle ČSN 75 9010. Záznam a vyhodnocení vsakovací zkoušky je v příloze č. 5. Po ukončení technických prací byly sondy zlikvidovány prostým záhozem.

# Přírodní poměry zájmového území

## Geografické poměry

Podle správního členění spadá město Milevsko do Jihočeského kraje, okresu Písek. Zájmová lokalita se nachází na východním okraji města, v oblasti nazývané místním názvem „U Kruhovky“, východně od ulice Dukelská a cca 200 m západně od Nového rybníka.

Povrch terénu je mírně svažitý, se sklonem v rozmezí 5 až 7% k východu, k místní erozní bázi tvořené Milevským potokem. Nadmořská výška povrchu stávajícího terénu ve vymezeném zájmovém území se pohybuje v rozmezí cca 446 - 464 m n. m.

## Geomorfologie

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR (http://geoportal.gov.cz) patří zájmové území do okrsku Milevská pahorkatina, který dle vyššího členění je součástí podcelku Písecká pahorkatina, celku Táborská pahorkatina, oblasti Středočeská pahorkatina a subprovincie Česko-moravská soustava a provincie Česká vysočina.

## klimatické poměry

Klimaticky patří zájmové území do mírně teplé oblasti MT10, která je charakterizována teplým, mírně suchým podnebím s dlouho trvajícím létem, s průměrnou roční teplotou 7,5 C a dlouhodobým ročním úhrnem srážek 566 mm.

Tab. 1 -Dlouhodobá průměrná teplota a úhrn srážek v ORP Milevsko

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrn srážek (mm) | 29 | 26 | 31 | 44 | 61 | 72 | 77 | 73 | 47 | 41 | 33 | 32 | 566 |
| Teplota (°C) | -2,5 | -1,1 | 2,7 | 7,1 | 12,7 | 15,9 | 17,0 | 16,1 | 12,6 | 7,4 | 2,8 | -1,0 | 7,5 |

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

## geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území a jeho okolí do Moldanubické oblasti, která je součástí Českého masívu. Moldanubická oblast je zde tvořená dílčími jednotkami – jihočeským moldanubikem a středočeským plutonem. Skalní podklad zájmového území a jeho blízkého okolí je tvořen magmatity středočeského plutonu. Základním litologickým typem je zde melanokratní porfyrický amfibol-biotitický granit až syenodiorit (typ Čertovo břemeno  - základní varieta). Vyznačuje se typickým tmavším zbarvením. V blízkém okolí se dále vyskytují žilné jedno až dvojslídné granity s obsahy biotitu a turmalínu.

Granity zvětrávají na písčité až hlinitopísčité eluvium, které může místy dosahovat vyšších mocností (jednotky metrů). Reliéf terénu i nezvětralého skalního podloží je plošší až mírně členitý, jeho hloubka je závislá na charakteru a stupni zvětrání. V zájmovém území se silně zvětralé skalní podloží vyskytuje v hloubce od cca 4 metrů pod úrovní terénu.

Kvartérní pokryv představují deluviální písčité hlíny, hlinité písky. Ve spodních partiích svahů převažují jemnozrnnější sedimenty (písčité hlíny až jíly). V okolí malých vodních toků se vyskytují aluviální náplavy, které jsou tvořeny zrnitostně proměnlivým materiálem (převažují písčitohlinité zeminy). Jedná se převážně o splachové nevytříděné sedimenty. V souvislosti se změnami unášecí schopnosti toku (i jeho průběhu) je tato sedimentace poměrně chaotická. Splachové deprese jsou vyplněny holocenními sedimenty charakteru hlinitých písků až písčitých hlín. Údolní dna pokrývají holocenní písčitohlinité až hlinitopísčité náplavy, místy lze v nich nalézt bahnité písčitojílovité polohy s rozloženými organickými zbytky. Bazální polohy fluviálních sedimentů jsou lokálně písčité až štěrkovité. Mocnosti deluviálních kvartérních zemin jsou zde omezeny hloubkou cca 3-4 metry.

## Hydrogeologické poměry

- hydrogeologický rajón:    6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

- útvar podzemních vod:  63201 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část

Z hydrogeologického hlediska se jedná o území průměrně vhodné pro získání většího množství podzemní vody. Nositelem zvodnění zájmového území je průlinově propustný kvartérní kolektor, který je hydraulicky spojitý s hlubším kolektorem vytvořeným v zóně přípovrchového rozvolnění a puklinového porušení hornin skalního podkladu. Vydatnosti jednotlivých zdrojů jsou převážně vhodné pouze pro individuální zásobování. Můžeme zde rozlišit dva typy hydrogeologických kolektorů - puklinový v podložních skalních horninách a průlinový v nadložních kvartérních sedimentech.

Kolektor puklinový

Horniny, které budují geologické podloží zájmové oblasti, se vyznačují jen méně intenzivním oběhem podzemní vody. Přírodní doplňování zásob podzemní vody je přímo závislé na atmosférických srážkách. V závislosti na litologickém charakteru hornin se podzemní voda vyskytuje pouze jako voda puklinová. Oběh podzemní vody je vázán převážně na pásmo povrchového rozvolnění puklin, případně na hlubší průběžné pukliny tektonického původu. Množství puklinové vody je závislé na stupni rozpukání a navětrání hornin, dále na délce, rozevřenosti, výplni a hloubkovém dosahu puklin. Vzhledem k  reliéfu se většinou nevyskytují pramenní vývěry, uplatňuje se však plynulé odvodňování prostřednictvím deluviálních sedimentů. Propustnost podložních hornin je možno charakterizovat nízkým koeficientem transmisivity T (pohybuje se řádově v úrovni 10-4 až 10-5 m2.s-1). Specifikace mocnosti zvodnělé vrstvy v podložních horninách je problematická, v případě běžné puklinové propustnosti se může jednat až o 50 - 70 metrů, vyšších hodnot dosahuje jen v případě tektonicky porušených oblastí (což však není případ zájmového území).

Kolektor průlinový

V pokryvných útvarech se vytvářejí v příznivých podmínkách maximálně pouze dočasné zvodně. Ve svažitějším terénu voda stéká po skalním podkladu, přičemž místy vyvěrá na povrch ve formě převážně periodických pramenů. Podmínky pro vytvoření zvodní v případě kvartérních svahových sedimentů o vyšších mocnostech a proměnlivé propustnosti jsou převážně jen méně vhodné a zvodnění je většinou málo významné. Může sloužit pouze k zásobování individuálních zdrojů.

Dotace obou těchto zvodní probíhá především atmosférickými srážkami a to velmi omezeně vzhledem k  nízké propustnosti zemin kvartérního pokryvu. Hladina podzemní vody na se nachází v hloubce 5 metrů pod terénem. Směr proudění podzemní vody je konformní se spádem terénu tzn. k východu směrem do údolí Milevského potoka.

## Hydrologie

Zájmové území patří k povodí 1-07-04 Lužnice od Nežárky po ústí, k dílčímu povodí 1-07-04-1040 Milevský potok. Celková plocha dílčího povodí je 23,3 km2. Koryto Milevského potoka se nachází ve vzdálenosti cca 300 m východním směrem od východní hranice zájmové oblasti.

## Ochranná pásma a chráněná území

Podle informací zveřejněných na Portálu veřejné správy ČR (http://geoportal.cenia.cz), není zájmová lokalita součástí žádných ochranných pásem, zvláště chráněných území a ostatních území chráněných zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, ani chráněných ložiskových území.

# Inženýrsko-geologické poměry

Geologická stavba byla dokumentovaná na základě strojně provedených kopaných sond KS1 až KS4. Geologické profily byly popsány následovně:

Sonda KS1 (VSAKOVÁNÍ PŘELIV RETENCE)

Hloubka (m p.t.)	Popis

0,00 – 0,25 m	ornice - hlína písčitá, slabě humózní, s kořínky, tuhá, hnědá, podle ČSN 73 6133 třída F3 MSO

0,25 – 0,60 m	písek hlinitý, s drobnými valounky křemene, převážně středně zrnitý, středně ulehlý, hnědý, podle ČSN 73 6133 třída S4 SM

0,60 – 1,00 m	jíl, ojediněle s příměsí drobných zrn křemene, pevný, tence laminovaný, světle hnědý, hnědošedý, šedý, podle ČSN 73 6133 F8 CH

1,00 – 2,20 m	jíl písčitý, tuhý, okrově hnědý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS

2,20 – 3,40 m	jíl písčitý, s drobnými zrnky křemene, měkký, zvodnělý, šedý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS až F6 CI

--- kvartér ---

Hladina podzemní vody v hloubce cca 3 m pod terénem.

Sonda KS2 (GEO 1)

Hloubka (m p.t.)	Popis

0,00 – 0,25 m	ornice - hlína silně písčitá, slabě humózní, s kořínky, tuhá, hnědá, podle ČSN 73 6133 třída F3 MSO

0,25 – 1,60 m	jíl písčitý, hlinitý, tuhý, při bázi s příměsí drobných valounků křemene, rezavě hnědý, okrově hnědý, rezavě hnědý šedě skvrnitý, podle ČSN 73 6133 třída F6 CI až F4 CS

1,60 – 2,40 m	jíl silně písčitý, s příměsí drobných valounků křemene, tuhý až měkký, rezavě hnědý, šedohnědý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS

2,40 – 4,00 m	jíl, prachovitý, tuhý až měkký, světle šedohnědý, podle ČSN 73 6133 třída F8 CH až F8 CV

--- kvartér ---

4,00 – 4,20 m	eluvium granitu - písek slabě hlinitý, místy hlinitý, středně zrnitý, ulehlý, zvodnělý, světle šedý, podle ČSN 73 6133 třída S4 SM

--- mladší paleozoikum ---

Hladina podzemní vody v hloubce cca 4 m pod terénem.

Sonda KS3 (GEO 2)

Hloubka (m p.t.)	Popis

0,00 – 0,25 m	ornice - hlína silně písčitá, slabě humózní, s kořínky, tuhá, hnědá, podle ČSN 73 6133 třída F3 MSO

0,25 – 0,95 m	jíl silně písčitý, místy až písek jílovitý, s příměsí úlomků a valounů křemene, tuhý, rezavě hnědý, šedohnědý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS

0,95 – 2,00 m	hlína písčitá, s četnými úlomky a kameny granitu, hnědošedá, tuhá, rezavě hnědá a hnědošedá, podle ČSN 73 6133 třída F3 MS

--- kvartér ---

2,00 – 3,10 m	eluvium granitu - písek slabě hlinitý, jemnozrnný až středně zrnitý, ulehlý, slídnatý, hnědošedý, podle ČSN 73 6133 třída S4 SM

3,10 – 3,90 m	zcela zvětralý granit, charakteru ulehlého stmeleného písku až štěrčíku s úlomky, slabě hlinitý, slídnatý, hnědošedý, třída R6/R5

3,90 – 4,00 m	silně zvětralý granit, slabě zpevněný, rozpadavý na úlomky, štěrčík a písek slabě hlinitý, slídnatý, hnědošedý, úlomky lze lehce rozlomit v ruce, třída R5

--- mladší paleozoikum ---

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Sonda KS4 (cca 15 m od GEO 1)

Hloubka (m p.t.)	Popis

0,00 – 0,25 m	ornice - hlína silně písčitá, slabě humózní, s kořínky, tuhá, hnědá, podle ČSN 73 6133 třída F3 MSO

0,25 – 1,00 m	jíl písčitý, hlinitý, tuhý, při bázi s příměsí drobných valounků křemene, rezavě hnědý, okrově hnědý, rezavě hnědý šedě skvrnitý, podle ČSN 73 6133 třída F6 CI

1,00 – 1,80 m	jíl písčitý, s příměsí drobných valounků křemene, tuhý, rezavě hnědý, šedohnědý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS

1,80 – 3,10 m	jíl písčitý, s úlomky a valouny křemene, hnědošedý, tuhý, rezavě hnědý, hnědošedý, podle ČSN 73 6133 třída F4 CS

3,10 – 4,10 m	jíl, jemně prachovitý, tuhý, světle šedý, šedohnědý, podle ČSN 73 6133 F8 CH až F8 CV

--- kvartér ---

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Archivní vrt 262 (GDO 368365)

| Hloubka[m] | Stratigrafie | Popis |
| --- | --- | --- |
| 0 - 0.30 | Kvartér | hlína humózní písčitý šedá hnědá |
| 0.30 - 0.70 | Kvartér | hlína slabě písčitý hnědá |
| 0.70 - 3 | Kvartér | hlína jílovitý písčitý hnědá |
| 3 - 4 | Kvartér | jíl písčitý tuhý zelená šedá |

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Archivní vrt 397 (GDO 368390)

| Hloubka[m] | Stratigrafie | Popis |
| --- | --- | --- |
| 0 - 0.30 | Kvartér | hlína písčitý humózní šedá hnědá |
| 0.30 - 0.60 | Kvartér | hlína písčitý měkký hnědá |
| 0.60 - 3 | Kvartér | hlína jílovitý písčitý tuhý rezavá hnědá |
| 3 - 4 | Kvartér | jíl slabě jemně písčitý tuhý světlá hnědá šedá |
| 4 - 6.70 | Kvartér | písek střednozrnný slabě ulehlý světlá bílá šedá |
| 6.70 - 7.80 | Terciér | jíl písčitý rezavá hnědá |
| 7.80 - 8.60 | Terciér | jíl písčitý pevný modrá šedá |
| 8.60 - 9.80 | Terciér | písek střednozrnný jílovitý ulehlý modrá šedá |

Hladina podzemní vody naražená v hloubce 4,8 m.

Archivní vrt 401 (GDO 368393)

| Hloubka[m] | Stratigrafie | Popis |
| --- | --- | --- |
| 0 - 0.25 | Kvartér | hlína písčitý humózní šedá hnědá |
| 0.25 - 1.70 | Kvartér | hlína jílovitý písčitý lokálně hrubozrnný tuhý světlá hnědá |
| 1.70 - 2 | Kvartér | písek slabě hlinitý jílovitý slabě ulehlý hnědá |
| 2 - 3.30 | Variské stáří | granodiorit střednozrnný až hrubozrnný silně písčitý zvětralý šedá |
| 3.30 - 4 | Variské stáří | granodiorit zvětralý šedá |

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Obr. 1 – Situování archivních vrtů.

## Inženýrsko-geologické poměry

V následující tabulce jsou uvedeny podle analogie odvozené hodnoty geotechnických parametrů zemin, zastižených v zájmovém území. Klasifikace zemin je provedena ve smyslu ČSN 73 6133 podle odborného popisu in-situ a rovněž na základě provedených laboratorních zkoušek zemin. Popis zde se vyskytujících zemin je uveden výše v textu.

Tab. 2

| pojmenování vrstvy | třída/ symbol ČSN 73 6133 | Rd 1) (kPa) |  (kN.m-3) | ef (o) | cef (kPa) | u (o) | cu (kPa) | Edef (MPa) |  |  | ČSN 73 6133 (73 3050) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlína písčitá, slabě humózní | F3/MSO | Ornice - vrstva bude před výstavbou odstraněna. |  |  |  |  |  |  |  |  | I (2) |
| Jíl písčitý, tuhý | F4/CS | 150 | 18,5 | 24 | 16 | 0 | 50 | 4 | 0,62 | 0,35 | I (2-3) |
| Hlína písčitá, tuhá | F3/MS | 175 | 18,0 | 26 | 14 | 0 | 60 | 6 | 0,62 | 0,35 | I (3) |
| Jíl písčitý, prachovitý, tuhý | F6/CI (až F4 CS) | 100 | 21,0 | 20 | 12 | 0 | 50 | 6 | 0,47 | 0,40 | I (3) |
| Jíl, tuhý až měkký | F8 CH, F8 CV | 60 | 20,5 | 13 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0,37 | 0,42 | I (4) |
| Písek hlinitý, ulehlý | S4 SM | 175 | 18,0 | 30 | 0 | - | - | 13 | 0,74 | 0,30 | I (3) |
| Eluvium – písek slabě hlinitý | S4 SM až S3 S-F | 200 | 18,0 | 31 | 0 | - | - | 20 | 0,74 | 0,30 | I (3) |
| Zcela zvětralý až silně zvětralý granit | R6 (S3 S-F) | 225 | 18,0 | 30 | 5 | - | - | 25 | 0,74 | 0,30 | I (3-4) |
| Silně zvětralý granit | R5 | 250 | 21,0 | - | - | - | - | 40 | 0,83 | 0,25 | I (4) |

Dále uvádíme přehlednou klasifikaci zastižených zemin podle normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Tab. 3

| Zemina / hornina | třída/ symbol | zařazení zemin podle vhodnosti do |  | namrzavost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podloží (pro aktivní zónu) | násypu |  |
| Hlína písčitá, slabě humózní | F3/MSO | - | - | - |
| Jíl písčitý, tuhý | F4/CS | podmínečně vhodná | podmínečně vhodná | nebezpečně namrzavé |
| Hlína písčitá, tuhá | F3/MS | podmínečně vhodná | podmínečně vhodná | nebezpečně namrzavé |
| Jíl písčitý, prachovitý, tuhý | F6/CI až F4 CS | nevhodná | podmínečně vhodná | nebezpečně namrzavé |
| Jíl, tuhý až měkký | F8 CH, F8 CV | nevhodná | nevhodná | vysoce namrzavé |
| Písek hlinitý, ulehlý | S4 SM | podmínečně vhodná | podmínečně vhodná | namrzavé |
| Eluvium – písek slabě hlinitý | S4 SM až S3 S-F | podmínečně vhodná | vhodná | Mírně namrzavé |
| Zcela zvětralý až silně zvětralý granit | R6 (S3 S-F) | - | - | Mírně namrzavé |
| Silně zvětralý granit | R5 | - | - | - |

## výstavba komunikace

Průzkumné práce ověřily geologickou stavbu v zájmovém území určeném pro výstavbu komunikace. Zájmové území bylo vymezeno provedenými technickými pracemi. Na základě výsledků průzkumných prací lze v zájmovém území předpokládat složitou geologickou stavbu. Povrch zájmového území je do hloubky cca 0,25 m pod terénem tvořen slabě humózními hlínami tmavě šedohnědých barev. Tato povrchová vrstva („ornice“) bude před zahájením zemních prací skryta (odstraněna).  Při výstavbě budoucích komunikací je nutno v úrovni aktivní zóny, tj. cca 0,3 – 0,8 m pod upraveným terénem počítat s výskytem zemin rozdílných zrnitostí a konzistencí.

V rámci I. Etapy bude realizována páteřní komunikace situovaná při západním okraji zájmového území. Její trasa je vedena v úseku vymezeném provedenými sondami KS2 (GEO 1) a KS3 (GEO 2). V profilu byla dodatečně provedena sonda KS4, jejíž cílem bylo ověření, zda jílovité polohy (F8) zastižené v sondě KS2 v hloubkovém intervalu 2,4 – 4,0 m jsou plošně rozsáhlejší. V geologickém řezu B-B´ mezi sondami KS2-KS4-KS3 je schematicky znázorněna niveleta podloží komunikace (uvažována hloubka cca 1,0 m pod niveletou povrchu vozovky, tj. cca 0,5 m pod úrovní zemní pláně). Vzhledem ke svažitosti terénu (výška zářezu narůstá směrem k západu) je zde uvažována i úroveň podloží v prostoru největšího zářezu (západní okraj komunikace). Z geologického řezu je patrná rozdílná geologická stavba.

Pod slabě humózním horizontem se vyskytují písčitojílovité zeminy s proměnlivým zastoupením písčité a prachovité složky, které byly makroskopicky zatříděny jako F4 CS až F6 CI. Zrnitostním rozborem byla zemina ze sondy KS2 (z hloubkového intervalu 0,6 – 0,8 m pod terénem) klasifikována jako F6 CI, tj. jíl se střední plasticitou (podle ČSN 73 6133) a jako sasiCl – jíl písčitý hlinitý (prachovitý) podle ČSN EN ISO 14688-2.

V severní části úseku komunikace (cca kilometráž km 0,020 – 0,050) je nutné v podloží komunikace a z části i v úrovni aktivní zóny (po provedení HTÚ na požadovanou niveletu) počítat s přítomností jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou (F8), tuhých až měkkých konzistencí. Tyto jílovité polohy byly zastiženy sondami KS1 (v hloubce 2,4 – 4,0 m) a KS4 (hloubka 3,1 – 4,1 m) a rovněž sondou KS2, která je situovaná v prostoru retenční vsakovací nádrže. Zrnitostním rozborem vzorku zeminy ze sondy KS2 (hloubkový interval 2,6 – 2,8 m pod terénem) byla tato zemina klasifikována dokonce jako jíl s velmi vysokou plasticitou (F8 CV podle ČSN 73 6133), a jako Cl, tj. jíl podle ČSN EN ISO 14688-2). Laboratorní protokol s výsledky zrnitostních rozborů je přílohou č. 4.

Zastižené jílovité zeminy jsou převážně tuhých konzistencí, které směrem do hloubky místy přechází až do konzistencí měkkých (vlivem vyšší saturace zavěšenou podzemní vodou).

Zemní pláň komunikace bude v úseku km 0,000 – 0,100 tvořena zeminami s nízkou až velmi nízkou únosností, které jsou náchylné na objemové změny vlivem změny vlhkosti a vysoce namrzavé. Hladina podzemní vody byla v průběhu průzkumných prací zastižena v morfologické depresi (v ose sond KS1 – KS2) a to v hloubce cca 3 – 4 m pod stávajícím povrchem terénu.

Z geologického řezu je rovněž patrné, že s narůstající hloubkou zářezu (po směru staničení) bude aktivní zóna komunikace tvořená písčitými jíly, hlínou písčitou až pískem hlinitým s proměnlivým zastoupením úlomků podložních hornin (granity), případně valouny křemene. V prostoru sondy KS3 (GEO 2) a dále ve směru staničení již lze předpokládat, že zemní pláň komunikace bude tvořená silně zvětralým granitem, který je slabě zpevněný, silně rozpukaný a rozpadavý na písek slabě hlinitý až hlinitý s úlomky s nízkou pevností (drolivé na písek a drť).

Při výstavbě komunikace je nutné u jílovitých zemin vysoce až nebezpečně namrzavých (F4 CS, F6 CI až F8 CH, resp. F8 CV) počítat s velmi nízkou únosností vyjádřenou poměrem CBR max. 5 %, tedy hodnotou nižší, než jsou hodnoty požadované pro zemní pláň normou ČSN 73 6133 (pro podloží P III min. 15% CBR). Je nutné rovněž počítat s tím, že zemní pláň a aktivní zóna bude porušena výkopy inženýrských sítí různých hloubek a plošného uspořádání v půdorysu komunikace.

Z hlediska namrzavosti (až vysoce namrzavé) jsou zeminy nevhodné do podloží komunikací a nevhodné do aktivní zóny. Vzhledem ke svému zrnitostnímu charakteru a indexovým vlastnostem mají zeminy obecně únosnost nevyhovující požadavkům kladeným na zemní pláň (běžně požadovaná minimální hodnota Edef,2 = 45 MPa) a to i v případě jejich kvalitního zhutnění za optimálních vlhkostních podmínek.

Silně zvětralé granity jsou málo odolné na mechanické namáhání a vlivem vysokého stupně zvětrání jsou lehce rozpadavé na hlinitý slídnatý písek. Společně s eluviálními písčitými zeminami (S4 SM, S3 S-F) je nutné je klasifikovat jako mírně namrzavé až namrzavé zeminy, které vlivem zvýšené vlhkosti snadno rozbřídají.

Zeminy v aktivní zóně komunikací bude nutné zlepšit hydraulickými pojivy nebo nahradit vhodným materiálem. V každém případě doporučujeme odstranění jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou (F8 CV blížící se až k F8 CE) až měkkých konzistencí z aktivní zóny a rovněž z bezprostředního podloží komunikace (sanace podloží). Tyto zeminy jsou náchylné k objemovým změnám i po zlepšení hydraulickými pojivy!

Zlepšení zemin hydraulickými pojivy je dobře realizovatelné v případě uložení inženýrských sítí v dostatečně velké hloubce nebo v předstihu před realizací inženýrských sítí. V případě mělce uložených inženýrských sítí a jejich větší hustotě rozmístění v ploše komunikace, je tento způsob úpravy obtížně realizovatelný, byť je považován za velmi účinný. V případě realizace výkopových prací až po zlepšení hydraulickými pojivy, je nutné zamezit znehodnocení výkopku klimatickými vlivy, které by vedlo ke snížení požadovaných geotechnických parametrů.

Jako další možné řešení je náhrada zemin v aktivní zóně vhodným únosným materiálem. Potom je technologicky účinné na povrch parapláně uložit separační geotextilii a výše pokračovat s ukládáním vhodného materiálu do úrovně zemní pláně. Při této variantě je nutné zvolit vhodný konečný povrch zpevněných ploch, nejlépe asfaltový kryt. Použití zámkové dlažby je v daném geologickém prostředí při použití náhrady zemin aktivní zóny nevhodné.

Doporučení

Na začátku úseku komunikace odstranit z aktivní zóny a podloží jílovité zeminy F6 CI až F8 CV a nahradit je výkopkem písčité zeminy, která bude odtěžena v zářezu komunikace (v hlubších partiích). Tím bude docílena homogenizace materiálu aktivní zóny komunikace v celé ploše a bude možné následně provést zlepšení hydraulickým pojivem. Zeminy je v takovém případě možné upravit směsí vápna a cementu v poměru (30% cementu a 70% vápna, případně 50% cementu a 50% vápna). Vhodnou recepturu pro použití doporučujeme ověřit zkouškami. Zlepšení zemin doporučujeme provést v tloušťce 0,5 m zemní frézou, kdy bude docílena homogenizace v celé tloušťce zlepšované vrstvy. Zlepšované zeminy je nutné hutnit při vlhkostech blížících se optimálním vlhkostem. Při homogenizaci silně převlhčených zemin se zeminami, jejichž vlhkost je blízká optimální, lze očekávat změnu aktuálních vlhkostí jednotlivých zemin.

Množství příměsi je nutné zvolit podle aktuální vlhkosti zeminy, která bude závislá na klimatických podmínkách v době výstavby. Při zlepšování zemin v aktivní zóně doporučujeme přidání min. 3% vápna na suchou objemovou hmotnost zlepšované zeminy (optimální dávkování pojiva doporučujeme stanovit pomocí zkoušek).

Výkopy a zpětné zásypy

Dočasné výkopy pro inženýrské sítě mohou být hloubeny v zastižených zeminách se svislými stěnami až do hloubky 1,5 m (v případě kdy nejsou zastiženy přítoky infiltrované srážkové vody do výkopu). Výkopy hlubší než 1,5 m, do nichž bude vstupovat pracovník, je však nutno pažit nebo svahovat. Svahy s nezatíženou horní hranou doporučujeme svahovat v hloubkovém rozmezí 1,5 - 3,0 m ve sklonu 2 : 1. Zároveň je však nutno dodržovat ustanovení čl. 83, ČSN 73 3050.

Zeminy, které budou zastiženy výkopovými pracemi při hloubení základové spáry, mají třídu rozpojitelnosti I podle ČSN 73 6133, resp. třídy těžitelnosti max. 4 (třídy 5 pouze výjimečně v případě zastižení pevnějších poloh v místě nejhlubšího zářezu) podle ČSN 73 3050 Zemní práce, vlivem jejich vysoké plasticity je nutné u jílů počítat s jejich lepivostí. Při zemních pracích bude možno použít běžné stavební stroje.

Zpětné zásypy hlubších výkopů, bez požadavku na vyšší únosnosti, je možné provádět místním jílovitým materiálem, za předpokladu hutnění za optimálních vlhkostí. Pouze tak budou jílovité zeminy dostatečně zhutnitelné. Zároveň bude zamezena infiltrace srážkových vod a následné zadržování v prostředí zásypu, čímž by docházelo ke změnám konzistence zemin v podloží a následným možným deformacím. Doporučujeme hutnění jednotlivých vrstev zásypu o mocnosti cca 0,3 m před zhutněním.

Při použití výkopku je nutné tuto zeminu uložit na dočasných deponiích tak, aby nedošlo ke změně přirozené vlhkosti atmosférickými vlivy.

Základovou spáru výkopů, vzhledem k rozbřídavosti a namrzavosti zemin je nutno důsledně chránit proti atmosférickým srážkám a proti mechanickému poškození. Základovou spáru tedy není vhodné obnažovat za nepříznivých klimatických podmínek a zejména potom v zimním období. Pokud bude nutné nechat základovou spáru otevřenu po delší dobu, doporučujeme odstranit poslední vrstvu zemin o mocnosti cca 0,2 m těsně před provedením prací. Základovou spáru je nutno dotěžovat vhodnými mechanizmy, nejlépe hladkými lžícemi, aby nedocházelo k jejich porušení zuby těžebních zařízení. Po jejím obnažení je nutno ihned uložit základové prvky nebo položit podkladní beton.

Podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat únosnost zemní pláně. Podzemní voda by podle zjištěných skutečností neměla ovlivňovat základovou spáru do hloubky min. 3 m pod stávajícím terénem. Místy je možné očekávat nesouvislé, pouze drobné přírony (malých vydatností max. desetiny l/s) infiltrované srážkové vody, akumulované v propustnějších partiích zeminového prostředí.

Založení objektu „start up“

Charakter zemin, které je možné očekávat v předpokládané úrovni základové spáry stavebního objektu pod označením „start up“ je možné orientačně odvodit na základě analogie z geologických řezů KS1-KS2 a KS2-KS4-KS3, a zejména geologických profilů kopaných sond KS2 a KS3.

Upravený povrch terénu západně od objektu „start up“ se bude pohybovat v úrovni 456 - 457 m n. m. (odvozeno z nivelety komunikace v tomto prostoru). Předpokládaná niveleta podlahy 1NP objektu „start up“ není známa. Při úvaze o způsobu založení v případě nepodsklepeného objektu je nutné brát v potaz, že sondy KS2 a KS3 zastihly neúnosné jílovité zeminy tuhé až měkké konzistence (F8 CH až F8 CE) v hloubkovém intervalu 453,3 – 454,9 m n. m. (sonda KS2), resp. 453,8 – 454,8 m n. m. (sondou KS4 – zde však nebyla ověřena báze jílů). Silně zvětralé skalní podloží (R5) je možné očekávat v hloubce cca 6 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni cca 451 – 452 m n. m.

Pro detailnější posouzení geologických poměrů by bylo nutné vzhledem k uvažovaným složitým základovým poměrům provést podrobný IG průzkum s realizací průzkumných vrtů s hloubkou více než 5 m a to přímo v místě projektované stavby.

# Zhodnocení Možnosti likvidace srážkových vod zasakováním

    - V rámci I. etapy průzkumných prací bylo cílem ověřit infiltrační schopnost zeminového a horninového prostředí v místě projektovaného retenčního zařízení se vsakovací funkcí. V tomto prostoru byla provedena kopaná sonda KS1. Místo určené k soustředění srážkových vod z odvodňovaných ploch (komunikací) a následné likvidaci se nachází v místě lokální morfologické deprese (sníženině), táhnoucí se od západu směrem k východu ke korytu Milevského potoka (přibližně v ose sond KS2-KS1). Dle předpokladu je tato deprese vyplněná deluviofluviálními sedimenty písčitojílovitého až jílovitého charakteru s nepatrnou propustností. Při bázi v hloubce cca 3 m pod stávajícím terénem byla zastižena zvodnělá poloha písčitého jílu, měkké konzistence.

Zjištěné informace lze shrnout následovně:

    - Pod vrstvou ornice, která bude odstraněna, se vyskytuje dobře propustná písčitá poloha, která však dosahuje malé mocnosti cca 0,4 m.

    - Pod písky se vyskytují písčitojílovité zeminy, které mají relativně nízké hodnoty propustnosti, lokálně se zvyšující v případě zastižení písčitějších poloh. Propustnější polohy bývají s narůstající hloubkou lokálně saturovány infiltrovanou srážkovou vodou, ve větší hloubce vzlínající podzemní vodou. V sondě KS1 byly patrné drobné nesoustředěné přítoky podzemní vody ze stěn a dna výkopu.

    - Propustnost nesaturované zóny byla ověřena orientační vsakovací nálevovou zkouškou s výslednou hodnotou koeficientu vsaku kv = 4,18.10-6 m.s-1 a méně. Orientační infiltrační schopnost prostředí je cca 350 litrů za den na 1 m2. Z dlouhodobého hlediska je nutné počítat s dalším snížením podpovrchového odtoku a propustnosti okolních zemin a hornin a s případným zadržováním vody v okolí vsakovacího zařízení.

    - Zásadním limitujícím faktorem je relativně mělce uložená hladina podzemní vody, resp. vyšší stupeň saturace zeminového prostředí a tím i snížená infiltrační schopnost. V místě vsakovacího objektu je možné hladinu podzemní vody očekávat od hloubky cca 3 m pod terénem a je možné očekávat její kolísání v závislosti na klimatických podmínkách.

    - na lokalitě je možnost svést akumulované srážkové vody do nedaleké povrchové vodoteče -Milevského potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku (občasná vodoteč), nacházejících se ve vzdálenosti cca 200 – 300 m východním směrem od zájmového území.

V zájmovém území, vymezeném sondou KS1 byly zjištěny geologické poměry relativně příznivé pro zasakování zachycených atmosférických srážek a podmínečně realizovatelné. Pro hydrotechnické výpočty, návrh a dimenzování retenčních zařízení podle ČSN 75 9010 doporučujeme použít jednotný koeficient vsaku kv = 4,18.10-6 m.s-1 a součinitel bezpečnosti vsaku f = 2. V případě úvahy o realizaci podzemního vsakovacího objektu je podmínečnost dána požadavkem na mělké uložení dna vsakovacího objektu nad hladinu podzemní vody. Vsakovací objekt, vyplněný štěrkem nejlépe frakce 32/63 mm, je nutné od okolních zemin oddělit filtrační geotextilií, a horní okraj doporučujeme překrýt vrstvou písku o mocnosti 0,1 m, aby nedocházelo k jeho zanášení z povrchu. Tato varianta předpokládá, že infiltrující vodou nebude negativně ohrožena aktivní zóna zpevněných ploch, tj. bude zamezeno tomu, aby docházelo k akumulaci infiltrované srážkové vody v podloží komunikací či pod základy stavebních objektů a jejich zásypů.

Při centralizovaném odvodnění komunikací i vzhledem k velikosti odvodňované plochy (náročná stavba dle ČSN 75 9010) a požadavku na velký retenční objem vsakovacího zařízení je nejvhodnější variantou realizace povrchové retence (retenční nádrže) umístěné v nejnižším místě (tj. SV okraj oblasti), do které budou zachycené vody sváděny regulovaným přítokem. Ve výpočtech retenční kapacity povrchové nádrže (rybníček) je možné uvažovat dvě základní varianty.

V první variantě je možné uvažovat s akumulací zachycené vody a její likvidaci vsakem do podložních vrstev dnem nádrže (případně i boky). Zasakování je možné v omezené míře, řádově až cca 350 litrů na 1 m2 za den. Z dlouhodobého hlediska je nutné počítat s dalším snížením podpovrchového odtoku a propustnosti okolních zemin vlivem kolmatace a s následujícím zadržováním vody v okolí retenčního a zároveň vsakovacího objektu (povrchové nádrže).

V druhé variantě tj. požadavku na recipient s udržovanou volnou hladinou nemusí být uplatněn vsak (v tomto případě jsou nutné technické úpravy dna a boků nádrže). Pro případ překročení retenční kapacity nádrže je nutné provést další technická opatření (např. bezpečnostní přepad do vodoteče – Milevského potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku (občasná vodoteč). Předpokladem je řešení lokality komplexně s vymezením prostoru, nejlépe pro částečně regulovaný odtok zachycených srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch. V případě zatrubnění příkopů je nutné posoudit technické možnosti vzhledem k proveditelnosti záměru.

Konečný návrh a dimenzování je v plné kompetenci odpovědného projektanta s ohledem na budoucí zastavěnost a využitelnost území.

Navrhovaným řešením nedojde k negativnímu ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod a rovněž nedojde ke změně režimu podzemních vod v oblasti. Při regulovaném odtoku přebytečných srážkových vod z povrchové nádrže do vodoteče nedojde k zásadní či negativní změně odtokových poměrů na lokalitě.

V případě, že srážkové vody zachycené ze střech jednotlivých objektů (budov) nebudou centrálně odváděny do areálové dešťové kanalizace, nebo bude nutné z kapacitních důvodů část objemu zachycených srážkových vod zasakovat přímo na lokalitě, bude možné tyto vody zasakovat prostřednictvím podzemních vsakovacích objektů do písčitého eluvia granitů, nebo do zatravněných průlehů v okolí staveb (i např. s kombinací přepadu do dešťové kanalizace). Písčité eluvium je možné očekávat v hloubce 2 - 4 m pod stávajícím terénem zejména v jižní části území. Případné využití těchto propustných písčitých poloh pro vsakování je závislé na geologických poměrech v místě stavby a okolí (úrovni hladiny podzemní vody) a charakteru a umístění stavby (úroveň základové spáry), zastavěnosti okolí a využitelnosti plochy k tomuto záměru i s ohledem na polohu podzemních inženýrských sítí. V případě větší zastavěnosti území je opět vhodnějším řešením centrální odvodnění a následná likvidace srážkových vod mimo vlastní zastavěné území (vsak, akumulace, odvod do vodoteče). Návrh řešení a dimenzování vsakovacích objektů je opět v plné kompetenci odpovědného projektanta.

# Závěr

V zájmovém území byl proveden předběžný inženýrskogeologický průzkum pro projektovanou výstavbu ZTV Průmyslového parku Milevsko. Cílem průzkumných prací v rámci I. etapy bylo zhodnocení geologických poměrů pro výstavbu areálové komunikace a hydrogeologických poměrů pro ověření možnosti likvidace zachycených srážkových vod zasakováním do horninového prostředí, resp. do vod podzemních v místě projektovaného umístění retenčního objektu (retenční nádrže).

Vzhledem ke svažitosti terénu, subhorizontálnímu uložení vrstevního sledu a zastižení rozdílných zemin (terénní deprese vs. terénní elevace) je nutné základové poměry chápat jako celkově složité.

Posouzení případných plošných základových konstrukcí doporučujeme proto provést podle 2. geotechnické kategorie. Geotechnické parametry všech zastižených zemin a hornin nutné pro návrh a posouzení základových konstrukcí jsou souhrnně uvedeny v tabulce č. 2 výše v textu, stejně jako doporučení pro základovou spáru a na provádění zemních prací.

Hladinu podzemní vody je možné očekávat v rozdílných hloubkách v závislosti na morfologii terénu (cca 3 - 6 m pod terénem).

Rozhodně není vyloučeno ani hlubinné založení objektu „start up“, kdy je zřejmé, že povrch skalního podloží bude v hloubkách větších než 6 m pod terénem.

Zasakování zachycených atmosférických srážek lze v zájmovém území hodnotit jako méně příznivé a rovněž poměrně obtížně až podmínečně proveditelné. Při centralizovaném odvodnění komunikací i vzhledem k velikosti odvodňované plochy (náročná stavba dle ČSN 75 9010) a požadavku na velký retenční objem vsakovacího zařízení je nejvhodnější variantou realizace povrchové retence (retenční nádrže) umístěné v nejnižším místě (tj. SV okraj oblasti), do které budou zachycené vody sváděny regulovaným přítokem. Pro případ překročení retenční kapacity nádrže je nutné provést další technická opatření (bezpečnostní přepad do mělce uloženého vsakovacího objektu nebo do vodoteče – Milevského potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku - občasné vodoteče.

V Příbrami, říjen 2017

Vypracovali:

Mgr. Tibor Matula

RNDr. Miloš Čeleda

RNDr. Miloš Čeleda

Na Planinách 402

261 01 Příbram 5

Mobil: 739 31 22 82

e-mail: milosceleda@volny.cz