- Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

- Charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Ve stávajícím stavu se jedná o ulici, kde povrch vozovky je tvořen asfaltem a povrchy chodníků jsou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou.

Jedná se o zastavěné území

- údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím.

c)Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavební úprava ulice nijak nezasáhne ( nezmění) druh využití území a veškeré přístupové i příjezdové trasy budou zachovány.

d)Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod.

Geologická, geomorfologická i hydrogeologická charakteristika území umožňuje realizaci stavebního záměru za podmínek dostatečné únosnosti pláně vozovky – vyhovující zatěžovací modul na poslední vrstvě vozovky.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření-geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Byla provedena prohlídka staveniště a byly zjištěny nepatrné poruchy v krytu vozovky ( šíťové trhliny, místní poklesy atd.) .

f)Ochrana území podle jiných právních předpisů ( památková zóna, památková rezervace apod.)

Není stanovena.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navržené objekty se nenachází v poddolovaném území a ani v záplavovém území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít značný vliv na odtokové poměry na vlastním pozemku – nebude docházet o odtoku povrchových vod na okolní pozemky.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Kácení keřů a drobné úpravy zelených pásů.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

nejsou

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravně technickou infrastrukturu  a bezbariérový přístup zachován stávající.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

nejsou

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

parc.č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4 1609/2,1602/4,1646/2 k.ú. Milevsko,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

ochranné pásmo nevzniká

- požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

nejsou

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojovací body ponechány stávající.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Změna dokončené stavby

- účel užívání stavby,

místní komunikace s oboustranným chodníkem a některých místech podélný parkovací záliv.

- trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem.

Výjimky nejsou uděleny.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Jsou dodrženy podmínky PČR a HZS v plném rozsahu. ( provedení dopravního značení a dodržení vyhlášky 398/2009sb.)

- celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby- návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o místní komunikaci o proměnné šířce 6,0-7,5M. Návrhová rychlost Vn = 50km/h o celkové délce úseku 0,44533KM. Intenzity dopravy ne předpokládají na 200-350 osobních vozidel vozidel a 8 vozidel – autobus. Nová ochranná pásma ani území nevznikají.

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Současný stav vozovky místní komunikace je vyhovující – nejsou patrny žádné vážné poruchy, které by bránili provozu na komuniakci

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Není kulturní památka.

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Je budována nová dešťová kanalizace pro likvidaci povrchových vod z komunikace i likvidaci dešťových vod ze střech domů. Detailní technický návrh je řešen v části PD dešťové kanalizace,

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- ZEMNÍ PRÁCE – ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV KOMUNIKACE 4/2023

- HUTNĚNÍ A POKLÁDKA NOVÝCH SKLADEB KOMUNIKACE 8/2023

- DLÁŽDĚNÍ POVRCHŮ A DOKONČOVACÍ PRÁCE	9/2022

- základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

požadavek na předčasné užívání stavby není. Předpoklad je kompletní uvedení do standartního provozu po kolaudaci stavby.

l) orientační náklady stavby.

95 Mil Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Zachováno ve stávající podobě.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové řešení-ochrana parkovacích stání pomocí zvýšených obrub, vozovka živičný povrch a chodníky betonová dlažba. Část veřejného prostranství ul. Husova náměstí je dlážděno z žulových kostek – dláždění do oblouku.

B.2.3 Celkové technické řešení –

- popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Jedná se o stavební úpravu stávající ulice, kdy dojde k vybudování nové dešťové i splaškové kanalizace a modernizaci vodovodu. Dále dojde k přemístění několika stávajících stožárů VO a jsou navrženy nové stožáry VO pro nasvícení přechodů pro chodce.

Pro odvodnění místní komunikace jsou navrženy nové uliční vpustě v ulici – odvodnění je realizováno podélným a příčným sklonem.

- celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Celková bilance spotřeby energií nebude nijak zvyšována.

- celková spotřeba vody,

není dotčeno.

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

| - Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř. | N | AN3/AN5 |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04 | O | AN1/AN5 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 01 01 | Beton | O | AN1/AN5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | AN1/AN5 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | AN1/AN5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 02 | Sklo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 03 | Plasty | O | AN1/AN5 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | AN3/AN5 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | AN1/AN5 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | AN1/AN5 |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | AN3/AN5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | AN3/AN5 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | AN3/AN5 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | AN1/AN5 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků, žump a chemických toalet | O | AN3/AN5 |

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování

| 17 01 01 | Beton | O | AN1/AN5 |
| --- | --- | --- | --- |

Beton – celkové množství 25T.

| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | AN3/AN5 |
| --- | --- | --- | --- |

Jiné stavební a demoliční odpady   20T.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou oproti stávajícímu stavu zvýšeny.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt musí splňovat požadavky Bezbariérovosti. Je nutné dodržení maximálního podélného sklonu u chodníků ( po celé délce 8,33%) . Dále dodržet maximální příčný sklon chodníku do 2,0%. A maximální výškový rozdíl mezi obrubou a vozovkou při realizaci míst pro přecházení či míst se sníženou obrubou do 20mm.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Splněna podmínka bezbariérovosti-další podmínky nejsou požadovány.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

SO stavební úprava ulice

Jedná se o z části jednosměrnou a z části obousměrnou místní komunikaci o proměnné šířce 6,0M – 7,5M . V části místní komunikace je řešeno podélné stání – parkovací záliv s omezeným stáním (časový interval).

SO 100- stavební úprava ulice

Jedná se o stavební úpravu ulice z hlediska mírného rozšíření chodníků pro chodce a řešení nových přechodů pro chodce. Dále řešení podélného stání v části, kde je na místní komunikaci jednosměrný provoz.

SO sadové úpravy – současný stav

V zájmovém území celého stavební úpravy místní komunikace je minimum zeleně, a to především vzrostlých stromů. Dále ve stávajícím stavu jsou neudržované keřové porosty.

SO 800 – Sadové úpravy

Sadové úpravy především řeší výsadbu nových vzrostlých stromů do prostoru křižovatky Sokolovská a Husovo nám kde bude realizována ochrana kořenů vzrostlých stromů vhodným systémem.

Dále jsou navrženy vzrostlé stromy podél ulice Sokolovská do zelených pásů u rodinných domů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

nejsou navržena

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení –

Není potřebné vypracovávat. Parametry místní komunikace se nijak nemění a nedojde v žádném případě ke zúžení jízdního pruhu pro možný průjezd HZS.

B.2.9 úspora energie a tepelná ochrana

Není dotčeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží

- není dotčeno

b)ochrana před bludnými proudy – není dotčeno

c)ochrana před technickou seismicitou – není dotčeno

d) ochrana před hlukem – není dotčeno

e)protipovodňová opatření – není dotčeno

f)ochrana před sesuvy půdy – není

g) ochrana před vlivy poddolování – není dotčeno

h) ostatní negativní vlivy – nejsou

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací body VO – stávající rozvod VO.

Napojení jednotlivých části splaškové i dešťové kanalizace do stávajících šachet či do vodoteče. Detaily napojení viz. situace koordinační

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky –

Kanalizace dešťová – napojení do stávající dešťové kanalizace.

B.4. Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Dopravní napojení ponecháno stávajícím sjezdem na místní komunikaci a silnici II.třídy.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ponecháno stávající.

- Doprava v klidu – řešení podélného stání pro osobní vozidla.

- Pěší a cyklistické stezky – stávající.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy – drobné terénní úpravy

- Použité vegetační prvky – výsadba nových stromů-Akát Trnovník a Javor. Kácení stávajících keřů.

- Biotechnická opatření – nejsou navrženy

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Vliv na ovzduší:

- není

- Vliv na hluk – není

- Vliv na vodu-není

Vsakování dešťových vod přímo na pozemku

- Vliv na půdu-- není

- Odpady – viz. Hospodaření s odpady.

- Vliv na přírodu a krajinu

Bez negativního vlivu na přírodu.

- Vliv na soustavu Natura 2000 – není dotčeno

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na živ. prostředí, je-li podkladem.

Nepodléhá hodnocení

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,   nepodléhá výše uvedenému zákonu

f)Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – nejsou navržena

B.7. Ochrana obyvatelstva –

Stavba nebude mít negativní vliv.

B.8. Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění

Hlavní hmota – betonová dlažba, kamenivo, živičný povrch.

- Odvodnění staveniště - bude zajištěno do drenáže realizované – rýha v pláni vozovky – napojena do dešťové kanalizace.

- Napojení staveniště na stávající DTI

Doprava napojení stávající, Napojení staveniště ze stávajícího pilíře.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

bez vlivu na sousední pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení

Drobné demolice, kácení keřů.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné a trvalé)

V rámci stávajících pozemků.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavební úprava parkoviště bude probíhat při celkové uzávěře ulice – průchod chodců a příjezd pro obyvatele domů bude v maximální možné míře zajištěn – řešeno v rámci DIO – součástí RDS.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace

| - Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř. | N | AN3/AN5 |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04 | O | AN1/AN5 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 01 01 | Beton | O | AN1/AN5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | AN1/AN5 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | AN1/AN5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 02 | Sklo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 03 | Plasty | O | AN1/AN5 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | AN3/AN5 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | AN1/AN5 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | AN1/AN5 |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | AN3/AN5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | AN3/AN5 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | AN3/AN5 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | AN1/AN5 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků, žump a chemických toalet | O | AN3/AN5 |

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování

| 17 01 01 | Beton | O | AN1/AN5 |
| --- | --- | --- | --- |

Beton – celkové množství 25T.

| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | AN3/AN5 |
| --- | --- | --- | --- |

Jiné stavební a demoliční odpady   20T.

i)Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce – odtěžená zemina z konstrukční vrstvy stávající komunikace – bude odvezena na skládku. Případná zemina která bude odtěžena při odstranění části zeleně bude použita na pozemku stavebníka pro sadové úpravy.

j)Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na stavbě budou používány pouze stroje a mechanizace bez úniků PHP a s dobrou údržbou

Ne stavbě bude důsledně dodržován plán odpadového hospodářství.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP

Za bezpečnost pracovníků na stavbě odpovídá stavbyvedoucí. Na stavbě nemusí být jmenován investorem  koordinátor BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách

bezpečnosti práce a musí používat ochranné pomůcky. Veškerá nebezpečná místa

musí být označena (viz. ČSN ISO 3864).

Při provádění prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb.

vyhlášku ČÚBP 48/1982 Sb, včetně  změny 192/2005 Sb.

Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Dále musí být přizpůsobeny skutečným poměrům na staveništi v době realizace.

l)Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – Je zde plně dodržena vyhláška č. 398/2009 sb. O bezbariérovém užívání staveb.

m)Zásady pro dopravně inženýrská opatření – Bude zajištěno a projednáno před realizací.

n)Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba bude realizována na etapy s postupnou uzávěrou části ulice Sokolovská.

o)	zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude realizováno dle aktuálních potřeb stavebníka. Vjezd na staveniště bude v místě stávajícího vjezdu na parkoviště. Pozemek stavby bude oplocen.

p)Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby 6/2023

Dokončení stavby 11/2023

V Hojanovicích dne 15.1.2023

Vypracoval: Bc. Jan Hyliš  ČKAIT 1400643