- B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

- B.2. 	Celkový popis stavby

- B.2.1    	Účel užívání stavby

- B.2.2    	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- B.2.3    	Celkové provozní řešení, technologie výroby

- B.2.4    	Bezbariérové užívání stavby

- B.2.5    	Bezpečnost při užívání stavby

- B.2.6    	Základní charakteristika objektu

- B.2.7    	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- B.2.8    	Požárně bezpečnostní řešení

- B.2.9   	 Zásady hospodaření s energiemi

- B.2.10  	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  komunální prostředí

- B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. 	Dopravní řešení

B.5. 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

B.8. 	Zásady organizace výstavby

B.1.Popis území stavby

- Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu

- Vlastní skládka je umístěna na poměrně sklonitém svahu (ten byl v minulosti odvodněn) pod dvorem Jenišovice, kdy nadmořská výška původního terénu, skloněného k východu se pohybuje kolem 505 – 525 metrů. Nachází se na katastrálním území Něžovice, 2,5 km vzdálena od severního okraje města Milevska, při silnice z Milevska do Dmyštic. Skládka je ve směru jižním a východním kryta lesními pozemky.

- Jedná se o stavbu, která svými důsledky nezasahuje negativně do životního prostředí, naopak se snaží dodržením všech navržených opatření odstranit všeobecně známé negativní důsledky skládkování odpadů. Šíření zápachu a samovznícení skládky má být zamezováno hutněním, překrýváním vrstev TKO inertním materiálem a kůrovou drtí.  Úletu lehkých částic brání oplocení skládky. Technické zabezpečení těsnění podloží dna a boků vlastního tělesa skládky je vybudováno v celém rozsahu dle požadavků ČSN 83 8030. Skládka je opatřena systémem sběrače znečištěných vod zaústěného do izolované jímky výluhových vod.

- V zájmovém prostoru je v současné době provozována zabezpečená skládka pro ukládání tuhého komunálního odpadu. Je vybudován příjmový a provozní areál se sociálním zázemím a jímka skládkových vod. Dále je vybudována 1. až 3.etapa skládky. Do 3. etapy je ukládán odpad. . Prostor 1 a části 2. etapy je již zrekultivován.

Stavba je realizována na pozemcích na než bylo vydáno územní a stavební povolení v rámci výstavby jednotlivých etap skládky. Ke stavebnímu řízení dodá investor souhlas vlastníka pozemků.

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikace

Stavba věcně ani časově nenavazuje na okolní výstavbu a nejsou nutné žádné související investice

- B. 2. Celkový popis stavby

B.2.1.  účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Parametry stavby:

Plocha asanace :   4860  m2

Povrch asanace :   4895  m2

Odplynění:

Celková délka horizontálních drenáží           238  m

Napojení odplyňovací studně                            4  ks

Napojení na stávající odplynění                         1  ks

Kokso-kompostový filtr (2 koksové jednotky)

Soupis prací

- úprava odpadu do předepsaného tvaru

- uložení vyrovnávací vrstvy

- odplyňovací horizontální drenáž

- napojení odplyňovací  věže na horizontální drenáž

- kokso-kompostový filtr

- uložení těsnící vrstvy

- uložení drenážní vrstvy

- uložení krycí vrstvy

- zatravnění

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Technická opatření, která musí bezprostředně  následovat po ukončení skládkování na skládce nebo na její části jsou: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky včetně monitorování. Účelem uzavření skládky je zabránit potenciálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky. Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely.

- Tvar a úprava povrchu skládky je navržen s ohledem na stabilitu tělesa skládky, zájmy ochrany přírody, tvorby krajiny a využívání povrchové plochy uzavřené skládky. Sklon nepropustné uzavírací vrstvy i povrchu skládky, v konečném tvaru po sednutí nesmí být menší než 3%, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody. Konečný tvar skládky je upraven tak, aby po ukončeném sedání skládky byl povrch gravitačně odvodněn. Celkové                     řešení stavby plně odpovídá současným platným zákonům, nařízením, vyhláškám a normám, které se k dané problematice vztahují. V rámci tohoto projektu je k rekultivaci navržena plocha, kde v rámci rozšíření skládky nedojde k navýšení konečného tvaru.

- B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Technický návrh řešení je zpracován na základě zadaných parametrů a navazuje na práce provedené v rámci výstavby  skládky.

- Urbanistické a architektonické řešení

Technická opatření, která musí bezprostředně  následovat po ukončení skládkování na skládce nebo na její části jsou: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky včetně monitorování. Účelem uzavření skládky je zabránit potenciálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky. Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely.

Tvar a úprava povrchu skládky je navržen s ohledem na stabilitu tělesa skládky, zájmy ochrany přírody, tvorby krajiny a využívání povrchové plochy uzavřené skládky. Sklon nepropustné uzavírací vrstvy i povrchu skládky, v konečném tvaru po sednutí nesmí být menší než 3%, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody. Konečný tvar skládky je upraven tak, aby po ukončeném sedání skládky byl povrch gravitačně odvodněn. Celkové řešení stavby plně odpovídá současným platným zákonům, nařízením, vyhláškám a normám, které se k dané problematice vztahují. Od předchozí etapy rekultivace není k dispozici prováděcí projekt. Napojení na tuto provedenou rekultivaci je provedeno dle měřičských podkladů předaných investorem a dle projektu rekultivace 2 etapy pro stavební povolení.

Projekt pro stavební povolení byl zpracován v roce 2017. V roce 2019 byla na žádost krajského úřadu provedena úprava konečného tvaru skládky. Z tohoto tvaru vychází i návrh konečného tvaru v prováděcím projektu. V průběhu zpracování předchozích stupňů projektové dokumentace byly vydány nové normy z hlediska výstavby a rekultivace skládek. Prováděcí projekt je upraven tak, aby požadavky těchto norem byly respektovány.

- B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje bezbariérové řešení.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu.

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Také je nutné zabránit přístupu na staveniště všem nepovolaným osobám. Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech  příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na  životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy,  týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při  práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů  pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních prací.

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby ( bude určen na základě výběrového řízení).

Při stavebních prací je nutné dodržovat tyto zákony:

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovně právních vztazích

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad (záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.

- Při provádění stavby je nutné dodržovat všechna ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN.

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby (bude určen na základě výběrového řízení)

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.

- Všeobecné předpisy :

zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

zákon č. 183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu

zákon č. 13/1997 Sb. –   zákon o pozemních komunikacích

zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č.30/2001Sb. – kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č. 50/1978 Sb. – elektrická zařízení

- Nařízení vlády 101/2005 :

příloha čl. 2 – elektrická instalace

příloha čl. 5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor

příloha čl. 8 – poskytování první pomoci

příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny

- Nařízení vlády 178/2001 :

§8 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny

§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny

§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných pracovních   prostředků

- Nařízení vlády 591/2006 :

Příl. 2 čl. I – obecné požadavky na obsluhu strojů

Příl. 2 čl. II – stroje pro zemní práce

Příl. 2 čl. XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce

Příl. 2 čl. XV – přeprava strojů

Příl. 3 čl. III – zajištění výkopových prací

Příl. 3 čl. IV – provádění výkopových prací

Příl. 3 čl. V – zajištění stability stěn a výkopů

Příl. 3 čl. X – zednické práce

Příl. 3 čl. XI – montážní práce

Příl. 3 čl. XII – bourací práce

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolování. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

- Při montáži, provozu, údržbě a opravách je nutné dodržovat platné předpisy dle zákona

č. 309/2006 Sb. a bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících předpisů.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad (záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.

Při provádění stavby je nutné dodržení všech ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN

- B.2.6 Základní technický popis stavby

- Rekultivace

Po dosažení předepsaného tvaru skládky (viz podélné a příčné řezy) bude provedena technická a biologická rekultivace. Svahy konečného tvaru skládky jsou navrženy v max. sklonu 1 : 3.  Povrch skládky má minimální spád 3%. Od předchozí etapy rekultivace není k dispozici prováděcí projekt. Hranice ukončení této etapy byla převzata z předchozích měření dodaných investorem. Po provedení hrubých terénních úprav bude na celé ploše tohoto objektu rozprostřena vyrovnávací vrstva min. tl. 15 cm.  Do vyrovnávací vrstvy mohou být použity vytříděné odpady, stavební a demoliční odpady a zemina vhodné zrnitosti. Velikost osamělého zrna by neměla přesáhnout 5 cm.  Vyrovnávací vrstva musí být tvořena z propustného materiálu. Na provádění vyrovnávací vrstvy zpracuje dodavatel technologický postup. Kvalita prací bude kontrolována geotechnickými kontrolními zkouškami. „Horní“ plocha nové upravené figury odpadů bude upravena do rovné,  zhutněné, kompaktní plochy, která bude sloužit jako podklad pro provedení těsnících a krycích vrstev.

- Návrh rekultivační vrstvy na svahu:

- zhutněný odpad

- drenážní geosyntetikum (odplynění)

- vyrovnávací vrstva tl. 15 cm (z jemného inertního materiálu nebo zeminy)

- ochranná textilie 600 g/m2

- folie PEHD  tl. 1mm oboustranně strukturovaná

- ochranná textilie 600 g/m2

- drenážní textilie

- rekultivační vrstva zeminy min 90 cm

Na svazích bude použita fólie oboustranně strukturovaná.

- Návrh rekultivační vrstvy na vrchlíku

- zhutněný odpad

- horizontální odplyňovací drenáž

- vyrovnávací vrstva tl. 15 cm (z jemného inertního materiálu)

- ochranná textilie 600 g/m2

- folie PEHD  tl. 1mm

- ochranná textilie 600 g/m2

- drenážní vrstva tl. 30 cm

- rekultivační vrstva zeminy min 60 cm

Těsnící fólie musí být na obvodu skládky přivařena k těsnící fólii dna a svahů skládky a k těsnění provedenému v rámci rekultivace 2. etapy.

Drenážní textilie je použita z důvodů malé stability štěrkopísku na svahu.

Odplynění

Klíčovým záměrem je odplynit skládku s cílem odvádět vznikající bioplyn do likvidačního zařízení

Odplyňovací systém v tělese skládky zahrnuje tyto dílčí technologické celky:

- Horizontální drenáž

- na svahu    drenážní geosyntetikum  v pruzích (např. Interdrain GMG 512)

- Kokso-kompostový filtr

- Ukončení horizontální drenáže

- Úprava zhlaví věží

Na svahu bude plyn jímán odplyňovacími pásy šíře 2,0-2,2 m (šíře role) třívrstvého drenážního geosyntetika (geotextilie + drenážní jádro + geotextilie). Na horní ploše tělesa skládky budou pásy napojeny na odplyňovací horizontální drenáž. Geosyntetika budou kladena s důrazem na dodržení montážního postupu pro pokládku od výrobce (přesahy a kotvení pomocí spon). Jednotlivé pásy drenážního geosyntetika budou na svahu kladeny v úhlu cca 45o  a kotveny ocelovými skobami tvaru„U“

- Na vrchlíku bude plyn jímán horizontální drenáží  zaústěnou do  kokso-kompostového filtru, kde bude likvidován. Na rekultivované části skládky jsou 4 vertikální jímací věže. Tyto věže budou napojeny na horizontální drenáž

- Od předchozí etapy rekultivace není k dispozici prováděcí projekt. Proto místo napojení na stávající drenáž je navrženo dle projektu pro stavební povolení.

- B.2.7 Technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení

- B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

- Vlastní rekultivace je bez požárního rizika. Příjezdové komunikace svojí šířkou a únosností vyhovují pro průjezd požární techniky.

- B.2.9. 	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba neřeší energie.

- B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Obecně je třeba dbát zejména na :

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

- nakládání s odpady ze stavební výroby

Podrobný postup provádění prací si zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvně dohodnuté termíny.

Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Případné změny v technologii, způsobu výstavby, záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby.

Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení řádně stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, který navrhne potřebné úpravy.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

V případě, že stavba přesáhne plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto musí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 309/2006 Sb. určit koordinátora a musí doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

- B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu

B.4. 	Dopravní řešení

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci.

B.5. 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby není nutné odstranit stávající vegetaci.

B.6. 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností.

- Obecně je třeba dbát zejména na :

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 	   demoličním materiálem

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

- nakládání s odpady ze stavební výroby

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

Stavba neřeší požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva.

B.8. 	Zásady organizace výstavby

Stavba bude realizována stavební firmou vybranou na základě výběrového řízení. Přepokládaná délka výstavby jsou 4 měsíce

Potřebné stavební materiály budou na stavbu dovezeny v hotovém nebo připraveném stavu.

Plán organizace výstavby (POV) si zajistí na své náklady dodavatel stavby před zahájením stavby.

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska potřeby a způsobu provedení.

Oplocení  : není nutné , stavba je budována v oploceném areálu skládky

- Napojení staveniště na zdroj pitné vody a odvodnění :  není potřeba.

- Návrh dopravního opatření při provádění stavby

Výstavba bude probíhat po etapách tak, aby nedošlo k omezení provozu skládky. Postup odsouhlasí dodavatel s provozovatel skládky.

Pozemní vedení

Před zahájením výstavby provozovatel skládky vytýčí svá podzemní vedení. V zájmovém prostoru se nevyskytují vedení jiných správců.

Postup stavby musí být volen tak, aby byl zajištěn přístup do všech okolních objektů. Stavební dvůr a skládky materiálu budou umístěny po dohodě s investorem v areálu skládky.  Při vlastní výstavbě je  nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.