Sporthotel Milevsko

Okna plastová

- Plastový profil bude oboustranně bílý, min. 5-komorový, prosklená část vyplněná dvojsklem + vnitřní bílé plastové parapety, vnější parapety zůstanou původní.

Stávající okna jsou stará hliníková, parapety převážně keramické obklady, ostění keramické pouze kuchyně (okna 1770x1470 4 ks), ostatní zděné, okna a parapety budou demontovány dodavatelskou firmou.  Spolu s demontáží, montáží nových oken a parapetů budou začištěna ostění a provedena jejich výmalba (keramické ostění bude nově vykachlíkováno). Při demontáži bude počínáno se šetrností tak, aby nebyly poškozeny vnější břízolitové ostění anebo v co nejmenší míře. V případě poškození bude provedeno zapravení vnějšího ostění v struktuře a barvě břízolitu.

1770x1770 	dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí					52 ks

870x1170 	jednokřídlé otevíravé a sklápěcí					12 ks

870x1770 	jednokřídlé otevíravé a sklápěcí					6 ks

1770x1470 	dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí					4 ks

1170x2070 	jednokřídlé otevíravé a sklápěcí s nadsvětlíkem otevíracím	10 ks

530x1770	jednokřídlé otevíravé a sklápěcí					2 ks

1770x900 	dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí					1 ks

Schodišťové portály

- Plastový profil bude oboustranně bílý, min. 5-komorový, prosklená část vyplněná dvojsklem + vnitřní bílé plastové parapety, vnější parapety zůstanou původní.

Tři vysoká prosklení v prostoru schodiště (viz foto). Dvě jsou zazděna luxferami, jedno hliníkovými okny s plnými mezipanely. Všechny tři je potřebné demontovat a nahradit je plastovými rámy s prosklením. V krajních polích je požadavek, na mezipatrech schodiště, opatřit portály otevíracími a sklápěcími křídly tak, aby schodiště mohlo být přirozeně větráno.

Portál 1 (foto levá strana)	1140x9790

Portál 2 (uprostřed)		1190x9815

Portál 3 (pravá strana)		1200x9815

Dveře

- Plastový profil bude oboustranně bílý, min. 3-komorový, prosklená část vyplněná dvojsklem.

- Hliníkový profil bude v barvě přírodní hliník, min. 3-komorový s izolační výplní, prosklená část vyplněná dvojsklem.

- Všechny dveře otevírané ven z objektu.

Spolu s demontáží stávajících dveří i těch kovových v ocelových rámech a montáží nových, budou začištěna ostění, nadpraží dveří a provedena jejich výmalba. Při demontáži bude počínáno se šetrností tak, aby nebyly poškozeny vnější břízolitové ostění anebo v co nejmenší míře. V případě poškození bude provedeno zapravení vnějšího ostění v struktuře a barvě břízolitu.

900x1970 	levé plastové bílé plné (vysekání stávající ocelové zárubně)

1560x2480 	pravé plastové bílé dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklený nadsvětlík a ½ dveří

1560x2466 	pravé hliníkové barva přírodní hliník dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklený nadsvětlík a ½ dveří, elektronický vrátný

800x1970 	levé plastové plné bílé (vysekání stávající ocelové zárubně)

1556x2470 	pravé plastové bílé dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklený nadsvětlík a ½ dveří

1533x2120 	pravé plastové dvoukřídlé, prosklení ½ dveří

1400x2000 	pravé plastové dvoukřídlé prosklení ½ dveří (vysekání stávající ocelové zárubně)

1800x2400 	dveře hliníkové s panikovým kováním dvoukřídlé s nadsvětlíkem proskleným, ½ prosklení dveřních křídel, od celých dveří i prosklení je požadována vyšší odolnost, dveřmi budou procházet hokejisté ve výzbrojích a s hokejkami, práh pokud možno opatřen odolnou plastickou vrstvou, která nebude tupit brusle.