# A Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění hřbitova – I. ETAPA.

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1722/2,1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 1976, 2003/1 a 2003/3 k. ú. Milevsko, které jsou 
ve vlastnictví:

- 1722/2, 1763, 1776/4, 1776/5, 1976, 2003/1 a 2003/3 – Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko,

- 1861/1 – Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 118 00 Praha 1,

- 1776/2 – Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

- předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby navrhuje odvodnění části nového hřbitova, resp. jeho centrální a jižní části, a to především z hlediska srážkových a přípovrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé úrovni z hlediska pohřbívání. Součástí stavby je i rozvod zálivkové vody z nově instalované akumulační nádrže drenážních vod.

Jedná se o stavbu novou a trvalou.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Stavebník není fyzickou osobou.

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

Stavebník není fyzickou osobou podnikající.

- obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ:00249831.

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava, IČ: 61859974.

- jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Milan Schagerer – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 31984.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace, včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Projektovou dokumentaci zpracoval jeden projektant.

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba drenážního systému a odvodňění se člení na 2 na stavební objekty:

- SO 01 Drenážní systém nového hřbitova,

- SO 02 Odvodnění nového hřbitova.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla terénní pochůzka, geodetické zaměření lokality a tyto další dokumenty:

      - Zpráva o geotechnické dokumentaci vrtů pro posouzení základových poměrů baziliky premonstrátského kláštera v Milevsku (E. Babičová, 1995),

      - Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů,

      - Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů,

      - Znalecký posudek z oboru stavebnictví, vodní hospodářství – Hřbitov Milevsko – poškození hrobky (P. Bečička, 2016),

      - Hydrogeologické posouzení hřbitova v Milevsku (M. Kabátová, 1996),

      - Znalecký hydrogeologický posudek č. 535 veřejného pohřebiště města MILEVSKO a příčiny zatopení hrobky č.1 oddělení IV (J. Karvánek, 2016),

      - Milevsko – hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště – Závěrečná zpráva (J. Matela, 2017),

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění hřbitova – I. ETAPA (J. Matela, 2017),

- Znalecký posudek č. 13/2014, Milevsko, zatopení hrobky rodiny Kotalíkových vč. dodatku č. 1 a 2 (M. Suchna, 2014),

- Posouzení geologických poměrů v prostoru nového hřbitova v Milevsku (M. Štěpánek, 1962),

- Řád veřejného pohřebiště,

- Výpis z katastru nemovitostí,

- Zápis z projednání draftu Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby: Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění I. Etapa konané dne 21.5.2018 na veřejném pohřebišti v Milevsku,

- Katastrální mapa 1:1000,

- Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření,

- Další archivní spisová a obrazová dokumentace,

- Další veřejně přístupné databázové zdroje.

# B Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky se nachází v SV části obce Milevsko a jsou mírně svažité k ZSZ, Z 
a JZ. Pozemky jsou evidovány v KN jako:

    - ostatní plocha – pozemky p. č. 1722/2, 1763, 1776/2, 1976, 2003/1 
a 2003/3,

    - trvalý travní porost – pozemek p. č. 1861/1,

    - orná půda – pozemky p. č. 1776/4, 1776/5.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba je v souladu s Územním souhlasem č.j. MM08986/2018 ORR/Bo 39/2018, které bylo vydáno dne 12.3.2018 Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba bude situována na pozemcích p. č. 1722/2, 1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 1976 2003/1 a 2003/3 k. ú. Milevsko. Na základě podrobného geodetického vytýčení stavby nebude stavba na pozemky p. č. 1861/2 a 2003/1 zasahovat. Přesto budou tyto pozemky stavbou dotčeny pohybem stavební techniky.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a navazuje na způsob využití území. Dle územního plánu jsou stavbou dotčené pozemky součástí ploch se způsoby využití „Občanská vybavenost“.

Vlastní drenážní systém, rozvodu zálivkové vody a odvodnění nevyžaduje trvalý zábor pozemků. Dočasné zábory pozemků budou spojeny s výstavbou drenážního systému, rozvodu zálivkové vody, odvodnění (dešťové kanalizace) a zřízením zařízení staveniště v místě stavby. Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu, plochy zeleně budou opětovně ohumusovány a zatravněny. Stavbou nedojde 
ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků. V rozsahu ochranného pásma drenážního systému i rozvodu zálivkové vody (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce potrubí a zařízení) a odvodnění (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce potrubí a zařízení) bude na dotčených pozemcích zřízena služebnost inženýrské sítě.

Cílem stavby je snížit hladinu podzemní vody v prostoru nového hřbitova a zabezpečit tak v tomto prostoru trvalou úroveň hladiny podzemní vody, která bude udržována pod úrovní jednotlivých hrobů. Dalším cílem je odvést tyto nadbilanční podzemní a srážkové vody a rozvést zálivkovou vodu do výdejních míst z akumulační nádrže.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. Pro umístění stavby Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění ETAPA I byl dne 12. března 2018 Odborem regionálního rozvoje vydán Územní souhlas č.j.: MM08986/2018 ORR/Bo.

Provedení stavby vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré práce spojené s výstavbou drenážního systému a odvodnění budou prováděny v souladu s touto projektovou dokumentací, kdy současně bude dodržena převážná většina požadavků dotčených orgánů, viz následující text 
a dokladová část E – Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, správců technické a dopravní infrastruktury.

V rámci zpracování projektové dokumentace byly respektovány připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy a správců technické 
a dopravní infrastruktury. Připomínky a požadavky jsou především zohledněny v kapitolách B.2 Celkový popis stavby, B.3 Připojení na technickou infrastrukturu, B.4 Dopravní řešení, B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, B.7 Ochrana obyvatelstva, B.8 Zásady organizace stavby, B.9 Celkové vodohospodářské řešení, v dokumentaci jednotlivých objektů v části D a ve výkresové dokumentaci v části C a D.

Byla vydána následující rozhodnutí a stanoviska:

- Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje Územní souhlas č.j.: MM08986/2018 ORR/Bo, ze dne 12. března 2018, kde bylo umístění stavby vymezeno takto:

Druh a účel umisťované stavby:

Podzemní drenážní systém zajišťující odvodnění centrální a jižní části nového hřbitova Milevsko, včetně sběrné a přečerpávací šachty. 
K akumulační nádrži a přečerpávací nádrži bude ze správy hřbitova výkopy drenážního systému provedeno napojení elektroinstalace, položením silových a signalizačních kabelů.

Umístění stavby na pozemku:

Podle situace umístění stavby, která je součástí projektové dokumentace, a kterou vypracoval EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava Vítkovice, Mgr. Josef Matela, Ing. Simona Kocifajová, odpovědný projektant Ing. Milan Schagerer a za společnost schválil Ing. Petr Máša.

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o podzemní vedení drenážního systému.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Na pozemcích parc. č. 1722/2 (ostatní plocha), parc. č. 1763 (ostatní plocha), parc. č. 1776/2 (orná půda), parc. č. 1776/4 (orná půda), parc. č. 1776/5 (orná půda), parc. č. 1861/1, parc. č. 1861/2, parc. č. 1976 (ostatní plocha), parc. č. 2003/1 (ostatní plocha), parc. č. 2003/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Milevsko.

Podle § 96 odst. 4 stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení záměru:

    - Stavba bude umístěna a provedena v souladu s grafickou přílohou územního souhlasu, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,

    - Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební vymezuje pozemek parc. č. 1722/2 (ostatní plocha), parc. č. 1763 (ostatní plocha), parc. č. 1776/2 (orná půda), parc. č. 1776/4 (orná půda), parc. č. 1778/5 (orná půda), parc. č. 1861/1, parc. č. 1861/2, parc. č. 1976 (ostatní plocha), parc. č. 2003/1 (ostatní plocha), parc. č. 2003/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Milevsko,

    - Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pozemek parc. č. 1722/2 (ostatní plocha), parc. č. 1763 (ostatní plocha), parc. č. 1776/2 (orná půda), parc. č. 1776/4 (orná půda), parc. č. 1776/5 (orná půda), parc. č. 1861/1, parc. č. 1861/2, parc. č. 1976 (ostatní plocha), parc. č. 2003/1 (ostatní plocha), parc. č. 2003/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Milevsko,

    - V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona se pro stavbu musí použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,

    - Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení stavby je 
ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě. Proto musí byt vypracována oprávněnou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stavbě byla doložena stanoviska a vyjádření, na jejichž podmínky 
a opatření územní souhlas upozorňuje:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC 28457/2017/HOK.PT-ST ze dne 05.10.2017,

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí čj. MM 07417/2018 OŽP/Ha ze dne 27.02.2018,

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí čj. MM 38656/2017 OŽP/Ši ze dne 20.10.2017,

- Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský č.j. MM 06709/2018 ODŽ/HM ze dne 20.02.2018,

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče č.j. MM 404109/2018 ORR/Dz ze dne 30.01.2018,

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče č.j. MM 42497/2017 ORR/Dz ze dne 18.10.2017,

- ČEVAK a.s. České Budějovice, zn. 017070058059 ze dne 25.09.2017,

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 726130/17 ze dne 25.09.2017,

- E.ON. Česká republika, s.r.o., zn. M18359-16208329 ze dne 02.10.2017,

- E.ON. Servisní, s.r.o. (plyn) zn. M18391-16207475 ze dne 25.09.2017,

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 29.01.2018,

- Povodí Vltavy s.p. 57589/2017-143 Nek ze dne 19.10.2017,

- Úřad pro zastupováním státu ve věcech majetkových 
čj. UZSVM/V/2615/2018-HPIR ze dne 02.02.2018,

- Národní památkový ústav České Budějovice č.j. NPÚ-331/76525/2017 ze dne 16.10.2017,

- Národní památkový ústav České Budějovice č.j. NPÚ-331/6194/2018 ze dne 22.02.2018,

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zn. 18056/2017 ze dne 16.11.2017,

- GasNet s.r.o. zn. 5001593328 ze dne 25.09.2017,

- Město Milevsko — výpis usneseni rady č. 26/18 ze dne 09.02.2018.

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č.j.  KHSJC 28457/2017/HOK.PT-ST, ze dne 05.10.2017 k územnímu a stavebnímu povolení.  KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci. Ve věci nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí – souhrnná závazná stanoviska a vyjádření OŽP č.j.: MM 07417/2018 OŽP/Ha, ze dne 27.2.2018. Byl vydán souhlas s plánovaným záměrem bez podmínek a dále byly ve vyjádření stanoveny následující požadavky:

V souvislosti se zamýšlenou stavbou dojde k zásahu do stávající vzrostlé zeleně. V průběhu stavby budou výkopové práce v blízkosti dřevin provedeny s ohledem na § 7 zákona OPK a ČSN 83-9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud se z technických důvodů nelze 
při výkopových pracích vyhnout kořenové zóně stromů, bude výkop proveden ručně, bez použití mechanizace (za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu – okapová linie koruny, rozšířená do stran o 1,5 m). Přerušování kořenů o průměru větším než 30 mm musí být omezeno na minimální míru. Kořeny stavebník přeruší pouze řezem, následně budou řezná místa zahlazena, konce kořenů o průměru menším než 2 cm musí být ihned ošetřeny růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm pak prostředky k ošetření ran.

Dále je nutné zamezit zhutnění půdy v kořenovém prostoru stromů, to znamená zabránit přejezdům stavební techniky, skladování stavebního materiálu v blízkosti stromů, ale také mechanickému poškození nadzemních částí rostlin apod.

Nezbytné pokácení vzrostlých dřevin podléhající povolení orgánu ochrany přírody bude řešeno v samostatném správním řízení.

Dále je konstatováno, že stavbou nejsou dotčeny zájmy správy lesů 
a ochrany zemědělského půdního fondu.

- Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský – Povolení provedení stavby v ochranném pásmu silnice III/12128 č.j.: MM 06709/2018 ODŽ/HM, ze dne 20.2.2018.

Bylo vydáno povolení provedení stavby „Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění – I. etapa“ v ochranném pásmu silnice III/12128, v km 0,400 provozního staničení po levé straně 
na parc. č. 1722/2, 1976, 1763 v k. ú. Milevsko za dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude umístěna mimo silniční těleso a mimo pozemkové parcely ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,

- Srážkové vody budou odvedeny mimo silniční těleso,

- Podchod pod komunikací (ulice Na Vinicích) se bude realizovat protlakem, pokud to v daném místě jde realizovat a pokud to technologie stavby dovolí. Překopání komunikace bude povoleno výjimečně, pokud nelze stavbu provést protlakem či podvrtem pod komunikací,

- Při stavbě nedojde k poškozování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby k tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady.

Protlak pod komunikací „Na Vinicích“ není možný z hlediska existence stávajícího potrubního systému z prostoru hřbitova, který bude nahrazen, křížení podzemního vedení NN v komunikaci a hloubkovému uložení potrubí i jeho spádu, kdy je předpokládána nutnost obetonování potrubí. Při překopu silnice Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude zřízen dočasný objezd překopu silnice Na Vinicích z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova). Objezd bude zpevněn štěrkodrtí a v místě přejezdu el. kabelu bude položen panel rozměru 2x3 m. Po výstavbě 
a zprovoznění objezdu bude nejprve proveden výkop a zhotovení potrubí 
s obetonováním v prostoru silnice Na Vinicích (cca 15 m) a teprve 
po obnovení průjezdnosti komunikace bude pokračováno ve výkopu směrem do hřbitova. Úprava průjezdu stavbou bude upravena značkami. 
Při dalších výkopech na hřbitově bude nutné zachovat příjezd ke správě hřbitova, kdy nejprve bude uzavřen příjezd ze strany ulice Na Vinicích 
a bude používán příjezd ze strany Hřbitovní. Po postupu prací bude obnoven příjezd z ulice Na Vinicích a naopak uzavřen průchod z centrální části nového hřbitova ke správní budově. Při obnově asfaltových povrchů bude postupováno obdobně. Teprve po obnově povrchů bude provedeno zrušení objezdu překopu komunikace ulice Na Vinicích a snesení panelu.

4a) Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský – Závazné stanovisko 
č.j.: MM 23541/2018, ze dne 3.7.2018.

Bylo vydáno souhlasné stanovisko s touto projektovou dokumentací

při dodržení následujících podmínek:

1. Dle § 25 zákona o pozemních komunikacích se povolení zvláštního užívání na účelových komunikacích nevydává. Stavbu („Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění hřbitova – I. ETAPA) v daném místě, na pozemcích parc. č. 1722/2, 1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 1976 a 2003/3 v k. ú. Milevsko, je možné realizovat při dodržení podmínek DI PČR Písek vydané pod čj. KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 08.06.2018 a souhlasu vlastníků dotčených pozemků, tj. Města Milevska a Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

2. Pro realizaci stavby na místní komunikaci parc. č. 2003/1 v k. ú. Milevsko je nutno nejméně 30 dnů předem požádat o povolení zvláštního užívání komunikace u ODŽ MěÚ Milevsko, jako příslušného silničního správního úřadu podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a při dodržení náležitostí žádosti podle § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

3. Pro zajištění prací bude zapotřebí osazení přechodného dopravního značení na komunikacích, proto je nutné nejméně 30 dnů předem předložit žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u ODŽ MěÚ Milevsko, jako silničního správního úřadu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Společně se žádostí je nutno předložit dopravně inženýrské opatření, odsouhlasené DI PČR Písek a vyjádření vlastníků komunikací, na jejichž pozemcích bude přechodné dopravní značení umístěno.

4. Žadatel dodrží podmínky vyjádření DI PČR Písek, vydané pod čj. KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 08.06.2018:

  - Dopravní značení na místě osadí vždy ! odborná firma dle DIO a TP 66.

  - V noci za snížené viditelnosti bude vždy ! v činnosti výstražné světlo na přechodném dopravním značení v souladu s TP 66 a DIO.

  - V místě záboru bude zajištěn volný jízdní pruh o šířce min. 3,0 m.

  - DI PČR Písek si vyhrazuje právo kontroly, změny či doplnění dopravního značení dle skutečných potřeb na místě. Značení bude před osazením stanoveno ODŽ MěÚ Milevsko.

Žádosti a činnosti budou provedeny v předstihu vlastních stavebních prací realizátorem stavby.

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče – vyjádření č.j.: MM 04109/2018 ORR/Dz, ze dne 30.01.2018.

Je konstatováno že území, na němž bude prováděna stavební činnost je dle vyjádření Národního památkového ústavu územím s archeologickými nálezy. Záměr je z hlediska archeologie možný za těchto podmínek:

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum,

- Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů,

- Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti.

Stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

5a) Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče – Závazné stanovisko k změnám projektové dokumentace „Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění – ETAPA I z 05/2018“ č.j.: MM 42497/2017 ORR/Dz, ze dne 19.7. 2018.

V závazném stanovisku jsou odsouhlaseny veškeré úpravy této projektové dokumentace oproti Dokumentaci pro územní rozhodnutí.

5b) Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje – Souhlas č.j.: MM 21950/2018 ORR/Bo, ze dne 21.6. 2018.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby: „Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění“, na pozemku parc. č. 1722/2, 1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 1861/2, 1976, 2003/1, 2003/3 v katastrálním území Milevsko, o jejímž umístění rozhodl stavební úřad územním souhlasem čj. MM 08986/2018 ORR/bo, spis. zn. MM 07484/2018 ORR/Bo ze dne 12.03.2018, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto souhlasem.

- ČEVAK a.s. České Budějovice, vyjádření – zn.: 017070058059 ze dne 25.09.2017. Přestože se v prostoru stavby inženýrské sítě ČEVAK a.s. nevyskytují, byl vydán souhlas s realizací stavby při respektování následujících podmínek:

- Požaduje dodržet ochranné pásmo vodohospodářských síti, které je 
do průměru 500 mm 1,5 m od líce potrubí na každou stranu,

- Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného 
a podle jeho pokynů,

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě ČEVAK, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Na základě požadavku ČEVAK a.s. bylo rozšířeno ochranné pásmo na 1,5 m od líce potrubí.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j.: 726130/17, ze dne 25.09.2017.

Ve vyznačeném zájmovém území (nového hřbitova) se nachází sít' elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK byla zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech 
z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. i do koordinační situace. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem 
v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření 
a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:

a)	existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo,

b)	toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - František Kalianko, e-mail: frantisek.kalianko@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Jelikož vyjádření bylo poskytnuto pro celý nový hřbitov a stavba: Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění hřbitova – I. ETAPA nekříží sítě SEK České telekomunikační infrastruktury a.s. ani nezasahuje do ochranného pásma SEK České telekomunikační infrastruktury a.s., nebudou přeložky SEK prováděny a vyjádření bude aktualizováno 
pro upřesněnější dotčenou část nového hřbitova. Křížení či přeložka SEK bude nutná v budoucnu při provádění drenážního systému a odvodnění v severní části nového hřbitova.

7a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření k Veřejné pohřebiště Milevsko – drenážní systém a odvodnění I. etapa zn.: KA – 74/18, ze dne 29.6.2018.

CETIN souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby a s realizací stavby za těchto podmínek:

- Ve vyznačeném zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a v těchto místech je třeba dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

- Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu 
s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

- Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

- Současně je upozorněno na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. CETIN a.s.

- E.ON. Česká republika, s.r.o. -  Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy zn.: M18391-16207475, ze dne 26.9. 2017.

V zájmovém území uvedené stavby se nachází:

- Nadzemní vedení VN,

- Podzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu §X16 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a Výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízeni, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo 
ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1.	Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedeni vyskytujícího se 
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace,

2.	Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302,

3.	Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu 
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, 
tel.: 382534525, email: rudolf.poncar@eon.cz,

4.	Uhrazeni veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak,

5.	Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrnosti, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak,

6.	Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeni výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízeni si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkryti,

7.	Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby,

8.	Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení,

9. 	Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

- E.ON. Česká republika, s.r.o. -  Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická sít') ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. zn.: M18359-16208329, ze dne 2.10. 2017.

K zásahům do ochranného pásma (dále OP) dochází v místě stavby, katastrální území: KÚ Milevsko (694673), žadatelem vyznačené zájmové území.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou 
při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že 
v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se 
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména 
o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, 
s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli 
o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3.  Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, tel.: 38253-4525, email: rudolf.poncar@eon.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou 
a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce 
s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními 
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby a činnosti je v OP zařízení zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy 
ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti 
ze dne 26.09.2017.

11. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního 
a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována 
s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

12. 	Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce 
v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požaduje objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

9a) E.ON. Česká republika, s.r.o. -  vyjádření k Veřejné pohřebiště Milevsko – drenážní systém a odvodnění I. etapa, ze dne 20.7. 2018.

K předložené projektové dokumentaci veřejného pohřebiště – drenážního systému a odvodnění hřbitova  v Milevsku nemá žádných připomínek. K citovanému záměru byl z jejich strany dne 2.10.2017 zaslán Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení DS ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s., který požaduje při provádění stavebních prací respektovat.

- E.ON. Servisní, s.r.o. (plyn) - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) č.j.: M18391-16207475, ze dne 25.09. 2017.

V zájmovém území se nenachází žádná plynárenská zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  stanovisko č.j.: KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 29.1.2018.

Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje souhlasí s PD pro potřeby územního řízení.

Při stavbě budou dodrženy požadavky:

- podchod pod komunikací (ulice Na Vinicích) bude realizovat protlakem, pokud to v daném místě jde realizovat a pokud to technologie stavby dovolí. Překopání komunikace bude povoleno výjimečně, pokud nelze stavbu provést protlakem či podvrtem pod komunikací.

- k realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otištěno. Poté bude DIO a to včas před zahájením prací předloženo k odsouhlasení na DI PČR Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. DI PČR Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
ke zvláštnímu užívání komunikací i vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví příslušný silniční správní úřad. DIO bude zpracováno 
ke stavbě, kdy bude výkop veden souběžně s komunikacemi 
(v zeleném pásu) a dojde při tom k záboru či zásahu do komunikace nebo se po komunikaci v době stavby budou pohybovat pracovníci stavby či mechanizace provádějící stavbu.

- při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření 
k odstranění závady.

Protlak pod komunikací „Na Vinicích“ není možný z hlediska existence stávajícího potrubního systému z prostoru hřbitova, který bude nahrazen, křížení podzemního vedení NN v komunikaci a hloubkovému uložení potrubí i jeho spádu, kdy je předpokládána nutnost obetonování potrubí. 
Při překopu silnice Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude zřízen dočasný objezd překopu silnice Na Vinicích 
z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova). Objezd bude zpevněn štěrkodrtí a v místě přejezdu el. kabelu bude položen panel rozměru 2x3 m. DIO tvoří přílohu této dokumentace č. E.5 Dopravně inženýrské opatření.

11a) Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  Zvláštní užívání komunikace - Milevsko - veřejné pohřebiště drenážní systém a odvodnění - stanovisko k DIO č.j.: KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 8.6. 2018.

Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje vydává souhlas dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění ke zvláštnímu užívání komunikace dle návrhu DIO.

Současně vydává souhlasné stanovisko k přechodnému dopravnímu značení podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ke stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích dle návrhu DIO.

Dopravní značení na místě vsadí vždy odborná firma dle DIO a TP 66.

V noci a za snížené viditelnosti bude vždy v činnosti výstražné světlo na přechodném dopravním značení v souladu s TP 66 a DIO.

V místě záboru bude zajištěn volný jízdní pruh o šířce min. 3,0 m.

DI PČR Písek si vyhrazuje právo kontroly, změny či doplnění dopravního značení dle skutečných potřeb na místě. Značení bude před osazením stanoveno OD MěÚ Milevsko. Bude povoleno i zvláštní užívání komunikace silničním správním úřadem.

V rozhodnutí OD MéÚ Milevsko bude stanovena konkrétní osoba, která bude zodpovídat za stav a osazení přechodného dopravního značení. Bude prováděna kontrola správnosti a úplnosti dopravního značení na místě stavby.

Při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady.

Silnice 111/12128 (ulice Týnická) zůstane průjezdná bez omezení. Není žádáno, ani povoleno zvláštní užívání silnice 111/12128.

- Povodí Vltavy s.p. –  stanovisko č.j.: 57589/2017-143 SP-2017/12995, ze dne 19.10. 2017.

Uvedený záměr se nachází v útvaru povrchových vod HVL_0980 Milevský potok od pramene po ústí do toku Smutná. Záměr se nachází mimo stanovené záplavové území.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující stanovisko:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanoveni § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem Povodí Vltavy souhlasí 
s uvedeným záměrem s připomínkami:

1. 	V úseku od stávajícího vyústění po drobný vodní tok provést odvedení drenážních vod pomocí betonových žlabovek,

2. Doporučuje uložit časově omezenou kontrolu jakosti odváděných drenážních vod (§ 8 vodního zákona odst. (1) písm. a) bod 5. a písm. b) bod 5. - k jinému nakládání s nimi) a následně vyhodnotit mimo jiné 
i z hlediska potřeby provádět další monitoring jakosti.

PD pro vypouštění předčištěných splaškových odpadních vod z provozu hřbitova (pokud nebude řešena akumulací odpadních vod v těsné jímce 
a jejich odvozem na městskou ČOV) a žádost pro odběr podzemní vody požadujeme předložit k vyjádření.

Jako správce drobného vodního toku IDVT 10264691 vydává Povodí Vltavy, státní podnik souhlasí s předloženou PD za předpokladu splněni podmínek ve stanovisku.

Podmínky byly do projektové dokumentace zapracovány.

12a) Povodí Vltavy s.p. –  vyjádření správce povodí zn.: 34267/2018-143 SP-2017/12995, ze dne 25.6.2018.

Je konstatováno, že v dané věci bylo vydáno stanovisko správce povodí č.j. 57589/2017-143 ze dne 19.10.2017, kdy připomínka č.1 byla splněna a ostatní podmínky zůstávají nadále v platnosti.

- Úřad pro zastupováním státu ve věcech majetkových –  vyjádření k zásahu do pozemků č.j.: UZSVM/V/2615/2018-HPIR PI/ÚE-14/16, ze dne 2.2.2018.

Na základě žádosti o vyjádření k zásahu do pozemků, týkajícího se opravy stávajícího trubního vedení kanalizace, které je v havarijním technickém stavu nemá úřad k opravě námitek za podmínek, že dotčené pozemky (1776/2 a 1861/2) budou po opravě uvedeny do původního stavu.

- Národní památkový ústav České Budějovice –  odborné vyjádření podle ustanovení §14 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
č.j.: NPÚ-331/6194/2018, ze dne 22.2.2018.

Nový hřbitov leží v území, přes které historicky vedly cesty do kláštera, okolo nichž byly pastviny.

Dopad prací uvedených v žádosti na předmětnou památku:

Nový hřbitov se nachází východním směrem od románsko-gotického kostela sv. Jiljí (národní kulturní památka) se hřbitovem (kulturní památka). Starý hřbitov byl rozšířen o předmětný nový hřbitov ve druhé polovině 20. století.

Dle popisu současného stavu objektu v žádosti: „Drenážní systém mělko položený, zanesený, nedostatečný z hlediska odvodu srážkových 
a přípovrchových vod a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody 
na trvalé úrovni z hlediska pohřbívání."

Stávající povrchy jsou asfaltové nebo ze zámkové dlažby.

Zamýšlené zbudování odvodnění a drenážního systému lze tak, jak je předloženo, z hlediska památkové péče klasifikovat jako přijatelné.

Při pracích budou poškozeny stávající cestní systémy. Dle bodu j) na str. 12 technické zprávy bude další vyvolanou a související investicí oprava chodníků a komunikací v prostoru hřbitova. Při místní obhlídce 11. 1. 2018 byla investičním technikem nastíněna možnost výměny stávajících povrchů za maloformátovou kamennou kostku. Tento záměr je více než vítaným. Úprava povrchů není předmětem dokumentace. Je nezbytné, aby byly také řešeny - samostatnou žádostí nebo přiřazením do dalšího stupně projektové dokumentace.

Práce proběhnou na území s archeologickými nálezy a její realizace je 
z hlediska památkové péče možná za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Na základě požadavku objednatele bude provedeno uvedení povrchů komunikací do původního stavu a teprve v další etapě prací bude provedeno vydláždění chodníků z maloformátové kamenné kostky. Další etapa prací není do této projektové dokumentace a ETAPY I. zahrnuta.

14a) Národní památkový ústav České Budějovice –  odborné vyjádření podle ustanovení §14 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
č.j.: NPU-331/49322/2018; NPU-331/50108/2018; NPU-331/50111/2018, ze dne 17.7.2018.

Drenážní systém a odvodnění hřbitova lze tak, jak je předloženo, z hlediska památkové péče klasifikovat jako přijatelné bez dalších podmínek.

- Správa a údržby silnic Jihočeského kraje –  souhlas zn.: 18056/2017, ze dne 16.11. 2017.

S realizací výše uvedené stavby v ochranném pásmu komunikace III. třídy souhlasí za následných podmínek:

- Stavba bude umístěna mimo silniční těleso a mimo pozemkové parcely ve správě SÚS.

- Srážkové vody budou odvedeny mimo silniční těleso.

Dále upozorňují, že stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze provádět v silničním ochranném pásmu dle § 32 Zákona 13/1997 Sb. jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.

15a) Správa a údržby silnic Jihočeského kraje –  vyjádření  zn.: 09768/2018, ze dne 11.7. 2018.

Podle předložené dokumentace se stavba „Milevsko – veřejné pohřebiště – drenážní systém a odvodnění – I. etapa“ nedotýká pozemků, silnic ani jiného majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje. Z tohoto důvodu nemají žádné připomínky.

- GasNet, s.r.o. –  vyjádření ke stavbě k dokumentaci pro územní řízení 
zn.: 5001593328, ze dne 25.9. 2017.

V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví GasNet, s.r.o. a současně souhlasí s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Město Milevsko. –  výpis z usnesení rady č.26/18 ze dne 09.02.2018. 
Rada města Milevska na své 3. schůzi dne 7.2.2018 schválila pokácení dřevin v rámci odvodnění hřbitova – 2x bříza, 4x modřín, smrk, borovice (pozemek parc. č. 1722/2, 1763).

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V roce 1962 (Štěpánek, M.) bylo provedeno posouzení geologických poměrů 
v prostoru hřbitova v Milevsku jako podklad pro povolení pohřbívání v prostoru nového hřbitova. V rámci průzkumu byly v severní části hřbitova vyhloubeny 
3 sondy, kde bylo zjištěno geologické složení pokryvných zemin (svahová písčitá hlína a hlinito-písčité eluvium žuly), a dále bylo provedeno zaměření hladiny podzemní vody v hloubce 0,6 až 0,75 m p.t. Hladina podzemní vody byla měřena i v jižní části nového hřbitova ve studni (dále nazývané St-1) ve dvou monitorovacích periodách v hloubce 2,1 až 2,4 m p.t. Závěrem byly zhodnoceny poměry v severní části prostoru nového hřbitova jako nevhodné pro pohřbívání.

V roce 1995 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v prostoru premonstrátského kláštera: Zpráva o geotechnické dokumentaci vrtů pro posouzení základových poměrů baziliky premonstrátského kláštera v Milevsku (Babičová, E., Geotest n.p. Brno). V rámci tohoto průzkumu byly vyhloubeny dvě sondy do hloubky 8 m p.t. Hladina podzemní vody v sondách se pohybovala v hloubce cca 5,5 m p.t. Litologicky byly zastiženy navážky (písčitohlinitá hlína) a úlomky syenitu do 8 cm a jeho reziduum.

V roce 1996 bylo v prostoru hřbitova provedeno hydrogeologické posouzení (Kabátová, 1996) ohrožení podzemních vod z důvodu předpokládaného rozšíření hřbitova směrem k S. V severní části prostoru hřbitova byla zjištěna hladina podzemní vody v dosahu dna hrobů. Závěrem bylo doporučeno uvést do řádného stavu koryta povrchových toků severně od hřbitova a poté se zabývat realizací opatření pro snížení hladiny podzemní vody v prostoru hřbitova.

V roce 2014 byl proveden základní hydrogeologický průzkum k soudně znaleckému posudku pro určení původu zatápění hrobky manželů Kotalíkových (Suchna, M. 2014, ENVI-AQUA s.r.o.). V rámci tohoto průzkumu bylo provedeno zaměření hladin podzemní vody na studnách i vrtu St-1 (1,88 m p.t.), St-2 (6,50 m p.t.)  a St-3 (2,40 m p.t.) a odběr vzorku podzemní vody pro analýzu základního chemismu z jímacího vrtu St-2 i vody ze sousední budované hrobky při hrobce manželů Kotalíkových pro porovnání jejich souvislostí.

V srpnu 2016 byl proveden znalecký hydrogeologický posudek (J. Karvánek, 2016), v rámci něj byly provedeny záměry hladin ve studni St-1 (1,69 m p.t.) 
i záměry hladin vody a čerpání v problematických hrobkách. Závěrem posudku bylo navrženo zbudování monitorovacích vrtů a zhotovení drénu pro vyřešení problémů u hrobky manželů Kotalíkových.

V říjnu 2016 byl proveden orientační geologický a hydrogeologický průzkum 
k soudně znaleckému posudku pro určení původu poškození hrobky manželů Kotalíkových (Bečička, P. 2016). V rámci realizace průzkumných prací byla krom jiného provedena cca 5,0 m od nedokončené hrobky, u hrobky manželů Kotalíkových, kopaná sonda do hloubky 2,2 m p.t., dále byl proveden záměr hladiny podzemní vody na studni St-3 (3,0 m p.t.) a zkušební čerpání 
z nedobudované hrobky.

V červnu a červenci 2017 byl v prostoru nového hřbitova a následně i starého hřbitova proveden hydrogeologický průzkum (J. Matela, 2017) pro účely stanovení geologických, hydrogeologických a inženýrskogeologických podmínek na hřbitově Milevsko. Výsledkem průzkumu byl návrh opatření pro zabezpečení legislativních podmínek k provozu hřbitova i návrh tlecí doby. 
V rámci tohoto průzkumu byl zjištěn periodický výskyt kapilární zavěšené třásně podzemní vody, která způsobuje lokální zatápění hrobek a hrobů v době srážek a současně byla ověřena úroveň hladiny podzemní vody v zóně přípovrchového rozpukání hornin s aktuální výtlačnou výškou v prostoru hřbitova 2,3 až 3,0 m p.t. Tato výtlačná výška se může sezónně měnit.

- ochrana území podle jiných právních předpisů1)

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu č. 1788399565 kulturní památky kláštera Milevsko, lokality Zámecký okres v historickém regionu Milevsko. V prostoru hřbitova se nachází kulturní památka č. 46342/3-2610 Kostel sv. Jiljí.

Zájmové území se nenachází v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody 
a krajiny ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ani není chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba ani pozemky nejsou v záplavovém území ani se nenachází 
na poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude prováděna v prostoru nového hřbitova a v bezprostředním okolí, kde je třeba v co nejvyšší míře zamezit hluku, prašnosti a obtěžování či ohrožování návštěvníků hřbitova. Stavba bude realizována jen v krátkých úsecích max. 30 m s velmi omezeným pohybem stavební mechanizace (např. 1 rypadlo, 1 nákladní automobil na hřbitově, 1 nákladní automobil čekající mimo hřbitov, hutnící mechanismus, nakladač, stavební a montážní dělníci) a povrch bude ihned po realizaci pochůzně zapraven. V době hloubení drenážního 
a odvodňovacího systému v hlavní komunikaci bude zamezeno průchodu osob stavbou, ale současně bude zabezpečen přístup do prostoru hřbitova 
a ke správě hřbitova z opačné strany hřbitova. Jednotlivé úseky stavby budou zabezpečeny proti nebezpečí pádu i vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením. V případě prašnosti budou povrchy pravidelně čištěny a skrápěny vodou. Veškeré výkopy budou ihned po jejich zbudování zabezpečeny proti pádu osob. Práce musí být prováděny tak, aby bylo v maximální míře zamezeno škodám na hrobech, hrobkách a zařízení hřbitova. Realizační firma musí být pojištěna na tyto škody a nese za ně plnou zodpovědnost. V některých částech nového hřbitova, především v oblasti kořenového systému stromů, budou práce prováděny pouze ručním způsobem, kdy bude prováděno dřevěné nebo ocelové pažení výkopů či pažení pažícími ocelovými boxy. V místech, kde nebude možno realizovat práce výkopovým způsobem, bude proveden podvrt či protlak s drenážní funkcí. Přístup na lokalitu bude proveden z ulic Hřbitovní 
a Na Vinicích.

Práce budou prováděny proti směru přítoku drenážních a srážkových vod, kdy v případě nebezpečí znečištění systému bude prováděno přečerpávání vod. 
Po celou dobu výstavby musí být zajištěno čištění komunikací a provizorní odvodnění lokality.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude vedena v travnatých pásech a komunikacích, tedy převážně mimo stromy. Často ale zasáhne do jejich větvového a kořenového systému.

Na základě projednání s Odborem životního prostředí Městského úřadu 
v Milevsku byly dohodnuty trasy drenážního systému a odvodnění, rozsah kácení, a postup ochrany a náhradní výsadby rostlin. V okolí drenážního systému dojde ke kácení 4 ks modřínů opadavých, 1 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice blatky, 2 ks bříz bělokorých (již byly pokáceny) a 1 ks hlohu obecného. Stromy budou pokud možno pokáceny mimo období vegetace a po provedení výstavby bude mimo trasu drénu provedena náhradní výsadba. V některých místech dojde ke střetu trasy systému s některými keři. Keře budou dočasně přemístěny a následně navráceny či nově vysazeny.

Demolice objektů, budov a hrobů není předpokládána a trasy jsou tomu uzpůsobeny, případně bude postupováno podvrtem – viz další dokumentace.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Výstavbou drenážního a odvodňovacího systému nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Dočasné zábory pozemků budou spojeny s výstavbou a zřízením zařízení staveniště v místě stavby. Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu, plochy zeleně budou opětovně ohumusovány a zatravněny.

S výjimkou vyústění šachet budou povrchy výkopů opětovně uvedeny 
do původního stavu s možností původního využití. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků.

V rozsahu ochranného pásma drenážního systému a odvodnění (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce potrubí a zařízení) bude na dotčených pozemcích zřízena služebnost inženýrské sítě.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Drenážní systém i odvodnění nového hřbitova bude napojeno do bezejmenného vodního toku, tak jak je tomu již v současné době. Přívodní otevřený příkop 
k bezejmennému vodnímu toku bude zpevněn betonovými žlabovkami.

V části nového hřbitova bude ponechán stávající systém odvodu srážkových vod, který je odvodněn do dešťové kanalizace kláštera Milevsko. Do tohoto systému bude zaústěno odvodnění srážkových vod z jižní části nového hřbitova a havarijní přepad z přečerpávací nádrže. Dále bude do přečerpávací šachty drenážních vod v jižní části nového hřbitova přiveden z rozvaděče správy hřbitova přívod elektrické energie pomocí kabelu CYKY 5x4 mm. Na tento přívod bude napojeno přečerpávací kalové čerpadlo, řízené plovákovým spínačem. Propojením v rozvaděči akumulační nádrže na trase napojovacího kabelu bude provedeno napojení automatického tlakově řízeného ponorného čerpadla EASY PUMP E-DEEP 1200 s plovákovým sáním pro zásobování zálivkového systému.  Chybová signalizace chodu čerpadla či překročení maximální hladiny v přečerpávací šachtě bude zajištěna pomocí GSM modulu s přenosem SMS zprávy na mobilní telefon pověřeného pracovníka. Jiné napojení na sítě technické infrastruktury není požadováno.

Vlastní stavba bude prováděna mobilními stavebními prostředky – rypadla, nakladače, nákladní vozidla. Z hlediska el. energie se nepředpokládá využití, vyjma případného osvětlení zařízení staveniště 2x500W halogen a vytápění stavebního kontejneru 1x1300W. Soc. zařízení se předpokládá mobilní např. TOI-TOI či využití veřejných záchodků hřbitova.

Přístup a dopravní obslužnost místa stavby je zajištěna z komunikace ul. Na Vinicích a Hřbitovní. Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest, ale vyžaduje přechodné omezení či uzavření přístupů a přechodnou úpravu dopravního značení. Po celou dobu výstavy bude umožněn přístup ke správě hřbitova a hrobovým místům.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládaný termín realizace stavby je 2018 až 2020. Podmiňující, vyvolanou investicí bude zbudování zemního filtru pro dočištění vod ze stávajícího septiku, které jsou v současné době zaústěny do stávajícího vyústění dešťové kanalizace a drenážního systému. Další vyvolanou a související investicí je oprava chodníků a komunikací v prostoru hřbitova a vyvedení zálivkové vody na hřbitově.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Stavba se provádí v katastrálním území Milevsko na pozemcích p.č. 1722/2, 1763, 1776/2, 1776/4, 1776/5, 1861/1, 1861/2, 1976, 2003/1 a 2003/3.

| Číslo parcely | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1722/2 | ostatní plocha | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1763 | ostatní plocha | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1776/2 | ostatní plocha | Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
| 1776/4 | orná půda | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1776/5 | orná půda | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1861/1 | trvalý travní porost | Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 118 00 Praha 1 |
| 1861/2 | ostatní plocha | Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
| 1976 | ostatní plocha | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 2003/1 | ostatní plocha | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 2003/3 | ostatní plocha | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

V rozsahu ochranného pásma drenážního systému vč. zálivkového systému a odvodnění (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce potrubí i ostatních zařízení) bude na dotčených pozemcích zřízena služebnost inženýrské sítě. Zřízení služebnosti je navrženo v pásu jednotné šíře 3,5 m mimo akumulační nádrž, kde je toto pásmo rozšířeno na 5 m.

Celkem bude zřízena služebnost v místě drenážního systému vč. zálivkového systému a odvodnění v následujícím rozsahu:

| Číslo parcely | Druh pozemku | Rozsah (m2) | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1722/2 | ostatní plocha | 1377,45 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1722/3 | ostatní plocha | 2,5 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1763 | ostatní plocha | 613,33 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1776/2 | ostatní plocha | 43,49 | Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
| 1776/4 | orná půda | 22,59 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1776/5 | orná půda | 60,29 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 1846 | trvalý travní porost | 2,52 | Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 118 00 Praha 1 |
| 1861/1 | trvalý travní porost | 3,54 | Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 118 00 Praha 1 |
| 1861/2 | ostatní plocha | 3,53 | Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
| 1976 | ostatní plocha | 268,17 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| 2003/3 | ostatní plocha | 268,2 | Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko |
| CELKEM |  | 2665,61 |  |

## B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě, stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu, která nahradí téměř nefunkční systém odvodu drenážních vod i odvod dešťových vod.

- účel užívání stavby

Stavba je nutnou z hlediska zajištění legislativních podmínek pro provoz a plné využívání nového hřbitova k jeho účelu. Odvodnění odvádí srážkové vody 
z centrální a jižní části nového hřbitova do vod povrchových. Drenážní systém v centrálním a jižním prostoru nového hřbitova zajišťuje zachycení průsakových vod a trvalé udržení hladiny podzemní vody na patřičné úrovni pode dnem hrobů a hrobek. Drenážní systém vody sbírá a odvádí do vod povrchových. Z akumulační nádrže v centrální části hřbitova bude výkopy drénů proveden rozvod zálivkové vody.

- trvalá nebo dočasná stavba

Projektová dokumentace navrhuje stavbu jako trvalou.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technologických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší. Poklopy a mříže budou do terénu a zpevněných ploch zabudovány tak, aby netvořili nerovnost vyšší než 10 mm. Veškeré poklopy a mříže budou, kromě provádění nutné údržby, trvale a řádně uzavřeny. Při provádění krátkodobé údržby bude v blízkosti otevřeného poklopu či mříže přizvaná osoba, která zabezpečí dozor a opatření proti pádu osob a dopravních prostředků. Při dlouhodobějším otevření poklopů či mříží musí být provedeno ohrazení o výšce 1,5 m 
a upozornění na nebezpečí dopravními a bezpečnostními značkami a tabulemi.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz kapitola B.1 bod e)

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)

Vlastní stavba drenážního systému a odvodnění nebude památkově chráněná, přestože se nachází v památkově chráněné zóně. Veškeré poklopy a mříže budou kromě provádění nutné údržby trvale a řádně uzavřeny tak, aby nedošlo k pádu osob ani živočichů do objektů drenážního systému a odvodnění.

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Celková plocha odvodňovaného části nového hřbitova činí cca 0,94 ha.

Celková délka projektovaného drenážního systému bude 825 m.

Celková délka projektovaného odvodňovacího systému bude 416 m.

Celkový přítok srážkových vod ze hřbitova bude až 140 l/s. Tyto vody budou vypouštěny částečně do stávající dešťové kanalizace a do bezejmenného toku, který je levostranným přítokem Milevského potoka. Drenážní vody budou vedeny přes sběrnou šachtu s akumulační nádrží o objemu 10 m3 v centrální části nového hřbitova, z níž bude vyveden systém pro využití vod k zálivce, do bezejmenného vodního toku.

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Kromě instalačních materiálů pro sběr a odvod drenážních a srážkových vod bude použito cca 1 232 m3 tříděného štěrku frakce 4-8 mm, 186 m3 drceného kameniva, 140 m3 štěrkopísku, 24,1 m3 betonu a 6143 m2 geotextilie.

Při výstavbě budou práce převážně prováděny stroji se spalovacími motory, kdy by v rámci hřbitova měl být jejich pohyb omezen na minimum a tomu musí být uzpůsobeny skladovací prostory v okolí hřbitova i doba realizace stavby.

Vlastní výkopové zeminy nebudou považovány za odpad, ale budou převezeny na mezideponii a následně využity v rámci obce.

Beton (katalog odpadů 17 01 01) a asfalt (katalog odpadů 17 03 02) budou před vlastní výstavbou z míst výkopů rozpojeny, náležitě separovány a předány oprávněné osobě k recyklaci.

Obaly a odpady z potrubí, šachet a spojovacích materiálů, budou separovány, náležitě zatříděny dle katalogu odpadů (Vyhláška č.93/2016 Sb.) a předány oprávněné osobě převážně k druhotnému využití, případně k odstranění.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Výstavba drenážního systému a odvodnění hřbitova I. ETAPA nebude členěna do etap a bude provedena v jedné etapě v roce 2018 až 2019. Výstavba bude přizpůsobena potřebě realizace za provozu veřejného pohřebiště.

- orientační náklady stavby

Náklady stavby činí cca 8,4 mil. Kč bez DPH.

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Drenážní systém a odvodnění hřbitova vytváří pravidelný systém sítí, které zachycují srážkové i průsakové vody, příp. podzemní vody z prostoru hřbitova a odvádí je částečně do stávající dešťové kanalizace a do povrchové vodoteče bezejmenného vodního toku.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vzhledem k typu stavby tento bod projektová dokumentace neřeší. V místech revizních šachet budou tyto vyvedeny na povrch, kde pohledově budou patrné pouze pojízdné litinové či plastové poklopy a mříže s nosností 
dle jejich umístění 1,5 až 40 t. Otevřený přiváděcí příkop bude ozeleněn se spodním osazením žlabovkami. V místě vyústění PVC potrubí DN 500 do otevřeného příkopu bude provedeno zpevnění kamenem s usazením do betonu a s vyspárováním.

Pro drenážní systém a odvodnění budou využity typové prvky, které nenaruší architektonické řešení hřbitova a okolí.

### B.2.3 Celkové provizorní řešení, technologie výroby

Technologicky bude osazena přečerpávací šachta Wavin Tegra 1000 NG ponorným kalovým čerpadlem SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V, jehož chod bude řízen havarijním a provozním plovákovým spínačem  s napojením na HDPE potrubí prům. 110 mm do sběrné šachty Wavin Tegra 1000 NG s akumulační nádrží RTMO 10.000 Ltr. o objemu 10 m3.

Akumulační nádrž bude osazena automatickým tlakově řízeným ponorným čerpadlem EASY PUMP E-DEEP 1200 s plovákovým sáním. Ponorné čerpadlo bude napojeno přes HDPE potrubí prům. 32 mm na rozvod zálivkové vody s výdejními nadzemními stojany s kohoutkem.

Z akumulační nádrže bude přepad zaústěn do odvodního drénu DN 300.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce) je bezbariérové řešení dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bezpředmětné.

Provedením stavby nedochází ke změně stávajících užitných a provozních podmínek v lokalitě a rozsah navržených stavebních úprav nemění výchozí stav bezbariérového užívání lokality.

Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Všechny povrchové prvky vyskytující se v chodnících a komunikacích musí být plně pochozí či pojízdné a nesmějí vytvářet nerovnosti vyšší než 10 mm oproti okolí. Další opatření vč. opatření pro obsluhu pracovníky se ZTP nejsou uvažována.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny šachty a jímky odvodňovacího a drenážního systému musí být, kromě doby provádění údržby, řádně kryty odpovídajícím poklopy příslušné nosnosti. Při provádění údržby v šachtách a jímkách odvodňovacího a drenážního systému a vstupu pracovníků do objektů musí být vždy přítomen při její ohlubni druhý pracovník, který zajišťuje manipulační obsluhu pracovníka v objektu, současně zajišťuje bezpečnost pracovníka v objektu i bezpečnost z hlediska možnosti pádu ostatních osob (návštěvníků hřbitova) a vozidel. Před vstupem do jednotlivých prvků drenážního systému a odvodnění musí vždy pracovník zajistit odvětrání vnitřního prostoru a ověřit dýchatelnost ovzduší v objektu.

V rámci provozu drenážního systému a odvodnění je třeba provádět pravidelné prohlídky a to minimálně čtvrtletně nebo po každém přívalovém dešti. V případě zjištěného zanesení systému či některé části je třeba provést vyčištění.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Drenážní systém a odvodnění centrální a jižní části nového hřbitova vytváří pravidelný systém sítí, které zachycují srážkové i průsakové vody, příp. podzemní vody z prostoru nového hřbitova, částečně je odvádí do stávající dešťové kanalizace, případně akumuluje v akumulační nádrži o objem 10 m3 
a rozvádí, jako zálivkovou vodu a dále vypouští do povrchové vodoteče bezejmenného vodního toku.

Drenážní systém je situován v centrální a jižní části nového hřbitova, kde byly zaznamenány největší problémy s povrchovými, průsakovými a příp. podzemními vodami a tvoří pravidelnou síť zářezů vyplněných propustným materiálem (praný štěrk frakce 4-8 mm) a sběrným drenážním potrubím postupně navyšující se dimenze. Kontakt zeminy a štěrkové výplně je zabezpečen drenážní geotextilií.

Drenážní vody jsou v centrální části hřbitova akumulovány v podzemní nádrži o objemu 10 m3 a z ní pomocí zálivkového rozvodu rozvedeny do některých částí nového hřbitova.

Systém odvodnění centrální a jižní části nového hřbitova zachytává pomocí povrchových dešťových vpustí srážkové vody. Vzhledem k průměrnému koeficientu odtoku 0,5, jsou dešťové vpusti situovány se sběrnou plochou cca 600 m2. Dešťové vpusti jsou zaústěny do systému dešťové kanalizace, která je převážně vedena v trasách a ve výkopech drenážního systémy v hloubce převážně 1,0 až 1,1 m p.t.  V místech spojů, odboček a každých cca 50 m jsou na dešťové kanalizaci osazeny revizní šachty DN 600. Dimenze dešťové kanalizace se postupně navyšuje dle spádové oblasti srážkových vod a počtu napojených dešťových vpustí (DN 150 až DN 300).

Před výstupem drenážních vod z centrální a jižní části nového hřbitova 
a srážkových vod z centrální části nového hřbitova jsou tyto vody 
ve sběrné šachtě DN 1000-1 před ulicí Na Vinicích spojeny a výstupním odvodním potrubím DN500 jsou zaústěny do přívodního příkopu bezejmenného vodního toku, který cca po 200 m ústí do Milevského potoka. Srážkové vody z jižní části nového hřbitova jsou svedeny do napojovací šachty DN 1000-3 
při ulici Hřbitovní, kde je provedeno napojení na stávající odvod srážkových vod.

- konstrukční a materiálové řešení

#### B.2.6.1 SO1 Drenážní systémy

Součástí drenážního systému centrální a jižní části nového hřbitova budou:

- Sběrné drény – flexibilní HDPE drenážní potrubí DN 160,

- Svodná drénáž – HDPE drenážní potrubí DN 200, perforace 220°,

- Odvodní drén – HDPE drenážní potrubí DN 300, perforace 120°,

- Odvodní potrubí – potrubí DN 500,

- Přečerpávací potrubí – HDPE potrubí DN 110,

- Revizní a čistící šachty DN 425,

- Napojovací revizní, čistící a přečerpávací šachty DN 1000,

- Akumulační nádrž – RTMO 10.000 Ltr,

- Rozvod zálivkové vody HDPE 32 mm,

- Elektrické rozvody.

##### Sběrné drény

V rámci drenážního systému centrální a jižní části nového hřbitova je navrženo 12 sběrných drénů – viz C.3 Koordinační situační výkres. Sběrné drény budou vedeny jak v travnatých pásech, tak budou procházet komunikací ze zámkové dlažby i asfaltovou či betonovou komunikací. Asfaltová či betonová komunikace bude v místě výkopu odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou 
a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Drény jsou navrženy v šířce 500 až 1000 mm (převážně 800 mm) dle soudržnosti materiálu i nutnosti pažení a hloubky 2,0 až 3,5 m v závislosti na potřebě odvodnění a rozpojitelnosti hornin. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážena na místo určené objednatelem (mezideponii) do vzdálenosti max. 5000 m. Dno a stěny výkopu budou vyloženy drenážní geotextilií 300 g/m2, šíře 4-5 m s překrytím minimálně 100 mm v místě spoje a spojené svařováním. V místech nesoudržných materiálů a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení. Vlastní sběrné drény budou opatřeny perforovaným HDPE flexibilním drenážním potrubím DN 160, která budou zaústěna do revizních a čistících šachet DN 425, příp. do napojovacích, čistících či přečerpávacích šachet DN 1000. Sklon potrubí bude min. 3 ‰. Potrubí bude obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 400 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění. V úrovni 400 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextilií, nad níž bude proveden hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek resp. drcené kamenivo apod.) do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou, asfaltobetonem, orniční vrstvou s osetím travou apod.

Situace sběrných drénů je patrná z přílohy C.3 Koordinační situační výkres. Řezy sběrnými drény jsou patrné z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Svodná drenáž

Sběrné drény budou přes sběrné a revizní šachty DN425 zaústěny do svodné drenáže o hloubce 2,0 až 3,5 m. V rámci drenážního systému v centrální a jižní části nového hřbitova jsou navrženy 3 svodné drenáže – viz C.3 Koordinační situační výkres. Svodná drenáž bude zaústěna do napojovacích, čistících či přečerpávacích šachet DN 1000. Na centrální sběrné šachtě DN 1000 v centrální části nového hřbitova bude umístěna akumulační nádrž o objemu 
10 m3. Přepad z akumulační nádrže bude zaveden do odvodního drénu DN 300.

Svodná drenáž bude vedena převážně v asfaltových komunikacích. Asfaltová komunikace bude v místě výkopu odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Následně bude proveden výkop šíře 500 až 1000 mm (převážně 800 mm) dle soudržnosti materiálu do předepsané hloubky. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. Dno a stěny výkopu budou vyloženy drenážní geotextilií 300 g/m2, šíře 4-5 m s překrytím minimálně 100 mm v místě spoje a spojené svařováním. V místech nesoudržných materiálů a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení. Hlavní součástí svodné drenáže bude perforované HDPE drenážní potrubí DN 200, perforace 220°, které bude vyúsťovat z revizních a čistících šachet DN 425 a bude ústit do napojovací revizní a čistící, resp. přečerpávací šachty DN1000. Sklon potrubí bude 
min. 3 ‰. Drenážní potrubí bude obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 400 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění. V úrovni 400 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextilií, nad níž bude proveden hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu převážně asfaltobetonem.

Situace svodných drenáži je patrná z přílohy C.3 Koordinační situační výkres. Podrobné řezy svodnými drenážemi jsou patrné z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Odvodní drén

Z akumulační nádrže v centrální části nového hřbitova bude vyveden přepad 
do odvodního drenážního potrubí HDPE DN300 perforace 120°. Toto potrubí má jako primární účel odvod přebytečných drenážních vod a sekundární účel drenáž přitékajících vod. V rámci drenážního systému v centrální a jižní části nového hřbitova je navržen jeden odvodní drén od akumulační nádrže až 
po spojovací šachtu drenážního systému a systému odvodnění u vstupní hřbitovní brány z ulice Na Vinicích – viz C.3 Koordinační situační výkres. V lomových bodech bude mít odvodní drén revizní a čistící šachty DN 425 a bude zaústěn do konečné sběrné šachty DN 1000, ve které bude spojen tok drenážních i srážkových vod.

Odvodní drén bude veden v hlavní asfaltové hřbitovní komunikaci. Asfaltová či betonová komunikace bude v místě výkopu odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou, materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Před realizací výkopu odvodního drénu bude nutné provést zjištění vedení hlavních kořenů a následně bude proveden ruční výkop tak, aby nedošlo k přerušení kořenů silnějších než 5 cm. Rány na porušených kořenech budou průběžně ošetřovány a zahlazovány. Drobné kořeny pod 30 mm budou ošetřeny růstovým stimulátorem. Rány na silnějších kořenech je nutné ošetřit přípravkem 
na ošetření ran. Po celou dobu výkopu je nutné odkryté kořeny obalit textilií 
a udržovat kořeny ve vlhku. Doba odkrytí kořenů nesmí přesáhnout 5 dní. Výkop bude proveden v šířce 1000 mm ručním výkopem do předepsané hloubky 2,0 až 2,5 m. Výkopek (zemina) bude průběžně nakládán na nákladní automobily 
a odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m.  Dno a stěny výkopu budou vyloženy v místě drenáže drenážní geotextilií 300 g/m2 + spodní část drénu pod úrovní 1,0 m p.t. bude vyloženo protikořenovou fólií. Celý výkop bude pažen dřevěným či ocelovým pažením. Hlavní součástí odvodního drénu bude perforované HDPE drenážní potrubí DN 300 mm, perforace 120°. Sklon potrubí bude min. 3 ‰. Drenážní odvodní potrubí bude obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 500 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění. V úrovni 500 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextilií. Před zahrnutím výkopu je nutné odstranit z kořenů textilii, kořeny zkontrolovat a případně ošetřit nově vzniklá poranění. Při zahrnování horní části výkopu je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zachovaných kořenů. K zahrnutí se použije původní zemina v kombinaci se substrátem a propustného štěrkopísku v poměru 1:1 s opatrným hutněním až do úrovně terénu. Zahrnutý výkop je nutné v prostoru kořenové zóny stromu chránit proti pojezdu. Po sednutí zeminy je následně tuto směs doplnit. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem.

Podrobný řez odvodním drénem je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Odvodní potrubí

Do poslední sběrné šachty DN 1000 z centrální a jižní části nového hřbitova bude zaústěno jak odvodní drenážní potrubí, tak odvodnění srážkových vod. Z této šachty bude vyústěno neperforované potrubí DN 500 pro odtok srážkových a drenážních vod do přívodního příkopu bezejmenného vodního toku. Odvodní potrubí bude vedeno ve spádu min. 1% do přívodního příkopu bezejmenného toku, kdy potrubí bude vedeno překopem komunikace či terénu a bude v místě komunikace opatřeno obetonováním a hutněným zpětným zásypem až do úrovně terénu. V blízkosti stromů v místě vstupní hřbitovní brány bude rovněž prováděn ruční výkop s ohledem na co nejvyšší zachování kořenového systému stromů a jejich následným ošetřením obdobně jako u odvodního drénu.

Při překopu komunikace Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude zřízen dočasný objezd překopu místní komunikace Na Vinicích z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova). Objezd bude zpevněn hutněnou vrstvou drceného kameniva frakce 32-63 mm s podložením geotextilií min. 500 g/m2  a svrchní vrstvou frakce 0-16 mm. V místě přejezdu el. kabelu bude položen železobetonový panel rozměru 2x3 m tl. 180 mm. 
Po výstavbě a zprovoznění objezdu bude nejprve proveden výkop a zhotovení odvodního potrubí s obetonováním v prostoru silnice Na Vinicích (cca 15 m) 
a teprve po obnovení průjezdnosti komunikace bude pokračováno ve výkopu směrem do prostoru hřbitova. Úprava průjezdu stavbou bude upravena značkami – viz příloha E.5 Dopravně inženýrské opatření. Při dalších výkopech na hřbitově bude nutné zachovat příjezd ke správě hřbitova, kdy nejprve bude uzavřen příjezd ze strany ulice Na Vinicích a bude používán příjezd ze strany Hřbitovní. Po postupu prací bude obnoven příjezd z ulice Na Vinicích a naopak uzavřen průchod z centrální části nového hřbitova ke správní budově.

V místě křížení elektrického kabelu v prostoru komunikace bude, po strojním odřezání a skrytí asfaltové vrstvy, prováděn ruční výkop. Elektrický kabel bude po obnažení vyvěšen na pomocnou konzolu a opatřen chráničkou. Po osazení potrubí bude kabel opatřen prostupem, který bude spolu s potrubím obetonován.

Vyústění do přívodního příkopu bezejmenného vodního toku bude osazeno klapou (tzv. žabí klapka) proti vniku živočichů a bude obloženo lomovým kamenem usazeným do betonu s vyspárováním. Přívodní otevřený příkop k bezejmennému vodnímu toku bude vyčištěn od nánosů, vyspádován 
a zpevněn betonovými žlabovkami.

Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno v místě asfaltových povrchů nahrazení 200 mm povrchového zásypu překrytím asfaltobetonem. Při obnově asfaltových povrchů bude postupováno v místě překopu komunikace Na Vinicích postupováno obdobně jako při vlastním překopu komunikace, kdy dočasně bude používán objezd. Teprve po obnově povrchů bude provedeno zrušení objezdu překopu komunikace ulice Na Vinicích tj. snesení panelu, odtěžení štěrkové vrstvy, obnovení povrchu orniční vrstvou s osetím travou.

Situace odvodního potrubí je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres, D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Řezy odvodním potrubím v místě komunikace jsou patrny z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Přečerpávací potrubí

Ze sběrné přečerpávací šachty DN 1000 v jižní části nového hřbitova bude vyvedeno HDPE přečerpávací potrubí 110 mm PN10, které bude zaústěno 
do sběrné šachty na akumulační nádrži v centrální části nového hřbitova. Výkopem bude taktéž vedena silová elektrokabeláž. Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,3 až 1,7 m p. t. v S-J sběrném drénu SD-NJ-13 a dále bude vedeno ke sběrné šachtě DN1000 na akumulační nádrži samostatným výkopem hloubky 1,5 – 2,07 m a šířky 0,5 m – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Přečerpávací HDPE potrubí 110 mm PN10 bude vedeno ve spádu min. 0,3 % k přečerpávací šachtě, kdy potrubí bude mimo drén opatřeno podsypem mocnosti min.100 mm, obsypem do výšky 300 mm nad potrubí, signalizační fólií šedé barvy a hutněným zpětným zásypem až do úrovně terénu. V přečerpávací šachtě bude potrubí zaústěno do ponorného kalového čerpadla. Ve sběrné šachtě bude prostup řešen in-situ spojkou zaústěnou přímo do šachty, kde bude osazen filtrační systém. Ve svrchní části výkopu bude vedena silová elektrokabeláž NN k napojení kalového čerpadla v přečerpávací šachtě a v části i rozvod zálivkové vody. Hloubka uložení kabeláže bude min. 500 m a rozvodného potrubí zálivkové vody 800 mm pod úrovní terénu. Kabeláž bude uložena v chráničce kopoflex a v mimo drén v pískovém obsypu min. 300 mm nad kabeláž. Nad pískový obsyp bude umístěna signalizační fólie červené barvy. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem.

Situace přečerpávacího potrubí je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Řez přečerpávacím potrubím je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Revizní a čistící šachty DN 425

V místě napojení sběrných drénů a svodné drenáže či lomových bodů sběrných drénů, svodné drenáže či odvodního potrubí budou situovány revizní a čistící šachty Wawin DN425. Napojení potrubí bude provedeno buď prefabrikovanými díly či pomocí in-situ spojek.  Před instalací šachty bude proveden výkop se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením sběrných drénů, svodné drenáže či odvodního drénu. Výkop bude v místě šachty rozšířen. Výkop bude vyložen geotextilií. V místech šachet bude vždy z hlediska požadavku vstupu pracovníků do výkopu použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní šachta Wavin bude sestávat ze součástí: potrubí Basic 425 (2,0 m až 3,5 m), šachtové dno uliční vpusti, plastový poklop A15 a bude osazena 
na pevné dno. Po instalaci šachty i potrubí bude proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním max. po 300 mm. Ústí šachty bude upraveno teleskopickým nádstavcem s těsněním a přimontovaným litinovým (příp. plastovým) poklopem. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) 
a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou, asfaltobetonem či orniční vrstvou s osetím travou. Teleskop s poklopem bude upraven na úroveň terénu.

Situace revizních a čistících šachet DN425 je patrná z přílohy C.3 Koordinační situační výkres. Rozkresy revizních a čistících šachet DN 425 jsou patrné z přílohy D.4.1 Rozkresy revizními a čistícími šachtami drenážního systému.

##### Napojovací revizní, čistící příp. přečerpávací šachty DN 1000

Jednotlivé svodné drenáže, příp. sběrné drény jsou svedeny do revizní, čistící příp. přečerpávací šachty DN 1000. Další šachta DN 1000 je umístěna v místě spojení drenážních a srážkových vod před ulicí Na Vinicích. V místě napojení odvodnění jižní části hřbitova na stávající kanalizaci bude umístěna napojovací šachta DN 1000. Šachty budou plastové systémové Wavin Tegra 1000 NG hloubky 2,5 a 4,0 m.  Hloubka šachty bude přizpůsobena možnostem hloubící techniky a požadavku objednatele na akumulaci drénovaných vod. Před instalací šachty bude proveden rozšířený výkop se zahloubením 
do požadované hloubky spolu s hloubením drenážního systému a výkop bude vyložen geotextilií. V místě šachty bude z hlediska požadavku vstupu pracovníků do výkopu použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní šachta Wavin Tegra 1000 NG bude sestávat ze šachtové PP roury průměr 1000 mm, délky 1,2 či 2,4 m, šachtového dna slepého vč. těsnění, přechodového kónusu vč. těsnění, plastového poklopu A15 a bude osazena na pevné dno. Potrubí budou do šachet zaústěna pomocí in-situ spojek. Po instalaci šachty a osazení příslušných potrubí bude proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním max. po 300 mm. V úrovni 850 mm pod terénem bude provedeno zakrácení šachtové roury Tegra DN 1000 tak, aby vyústění přechodového kónusu bylo umístěno 350 m pod úrovní stávajícího terénu. Následně bude proveden hutněný obsyp až do úrovně 400, resp. 
500 mm p. t., kde bude provedeno překrytí geotextilií, nad níž bude proveden hutněný zásyp z propustného materiálu (drcené kamenivo) do úrovně 350 mm p. t. Následně bude provedena výměna plastového víka za teleskopický nádstavec s těsněním a s namontovaným litinovým poklopem B125 či D400. Po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 150 až 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. Teleskop s litinovým poklopem bude upraven na úroveň terénu.

Situace napojovacích revizních a čistících příp. přečerpávacích šachet je patrná z příloh D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Rozkresy sběrných, přečerpávacích a napojovacích šachet DN1000 jsou patrny z příloh D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000, D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže a D.3.3 Řez napojením přečerpávacího systému.

##### Akumulační nádrž

Na centrální sběrné šachtě DN 1000-2 před odvodním drenážním potrubím 
v centrální části nového hřbitova bude umístěna akumulační nádrž o objemu 
10 m3, do které budou zavedeny drenážní vody z centrální a jižní části nového hřbitova.

Nádrž bude plněna samospádem, příp. přečerpáváním z jižní části hřbitova, čemuž bude uzpůsobena hloubka uložení. Je předpoklad použití nádrže válcového tvaru - RTMO 10.000 Ltr., která bude obetonována proti vztlaku podzemní vody, zatížení zeminou a vzhledem k pojezdu. Výkop, do kterého bude akumulační nádrž uložena bude proveden v rozměrech min. 3,1 x 3,6 m, což představuje rozměry samotné nádrže +0,2 m na každou stranu nádrže. Hloubka výkopu bude cca 5,0 m. Při výkopových pracích bude prováděno stavební čerpání podzemní vody a ocelové či dřevěné pažení. Pro neustálé odčerpávání podzemní vody při výstavbě akumulační nádrže bude do výkopu osazena perforovaná PVC-U trubka 200 mm s osazením čerpadlem. Na dně výkopu bude zhotovena cca 50 mm mocná vrstva drceného kameniva frakce 16-32 mm, která bude následně zhutněna. Na této vrstvě bude zhotovena železobetonová deska o síle cca 200 mm, na kterou bude akumulační nádrž usazena a bude k ní kotvena. Nádrž bude napojena na sběrnou šachtu, ve které bude instalován filtrační systém a do které budou zavedena drenážní svodná a odvodní potrubí + budou instalovány chráničky pro přívod elektrokabeláže i potrubních rozvodů. Akumulační nádrž bude následně po osazení a ukotvení plněna vodou a obetonována až do úrovně horního okraje nádrže. Následně bude provedeno osazení sběrné šachty, dále rozšíření výkopu o cca 0,5 m na každou stranu a bude zhotovena železobetonová roznášecí deska o síle 250 mm pro možnost hlubokého uložení nádrže i pojezdu. Vyústění na povrch bude provedeno pomocí sběrné šachty DN 1000.  Po osazení sběrné šachty a rozvodů bude proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním po 300 mm.  V úrovni 850 mm pod terénem bude provedeno zakrácení šachtové roury Tegra DN 1000 tak, aby vyústění přechodového kónusu bylo umístěno 350 m pod úrovní stávajícího terénu. Následně bude proveden hutněný obsyp až do úrovně 500 mm p. t., kde bude provedeno překrytí geotextilií a hutněný zásyp drceným kamenivem do úrovně terénu 350 mm p. t. Následně bude provedena výměna plastového víka za teleskopický nádstavec s těsněním a s namontovaným litinovým poklopem D400. Po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení cca 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. Teleskop s litinovým poklopem bude upraven na úroveň terénu.

Situace akumulační nádrže je patrná z přílohy D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova a D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže.

##### Rozvod zálivkové vody

Z akumulační nádrže bude do dílčích míst nového hřbitova proveden rozvod zálivkové vody z HDPE potrubí 100 32 mm PN16, které bude zaústěno 
do 4 ks výdejních nadzemních stojanů. Potrubí bude vedeno převážně výkopem přečerpávacího potrubí, sběrnými drény SD-NC-04, SD-NJ-11, SD-NJ-12, 
SD-NJ-14 a svodnými drenážemi SV-NC-02, SV-NJ-04 – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. V některých místech především k místům vyústění výdejních stojanů budou provedeny samostatné výkopy šířky 0,5 m. Potrubí bude převážně vedeno v nezámrzné hloubce 0,8 až 1,95 m p. t. HDPE potrubí 32 mm PN16 bude vedeno ve spádu min. 0,3 % k akumulační nádrži, kdy potrubí bude mimo drén opatřeno podsypem mocnosti min.100 mm, obsypem do výšky 300 mm nad potrubí, signalizační fólií modré či zelené barvy a hutněným zpětným zásypem až do úrovně terénu. V místě drenážního systému bude potrubí umístěno do standardního zásypu drénu. V akumulační nádrži bude potrubí zaústěno do automatického tlakově řízeného ponorného čerpadla EASYPUMP E-DEEP 1200. Do akumulační nádrže bude potrubí zaústěno průchodkou 32 mm.

Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem či ornicí s osetím travou.

Situace rozvodu zálivkové vody je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Řez uložením potrubí zálivkové vody je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Elektrické rozvody

Z elektrorozvaděče budovy správy hřbitova k akumulační nádrži 
a k přečerpávací nádrži bude výkopy drenážního systému provedeno napojení elektroinstalace. V hloubce 0,5 až 0,8 m p.t. budou položeny silové kabely. Okruhy budou samostatně jištěny a bude provedeno jištění pomocí proudového chrániče. Silová kabeláž bude v provedení CYKY 5x4 mm pro 400 V. Veškerá kabeláž bude vedena v chráničkách kopoflex 75 mm. Kabeláž bude opatřena štěrkovým (v drénu) či pískovým (mimo drén) obsypem a min. 300 mm nad kabeláží bude položena signalizační fólie červené barvy. Mimo drén bude proveden hutněný zásyp a zapravení povrchu terénu.

#### B.2.6.2 SO2 Odvodnění nového hřbitova

V rámci budování drenážního systému bude v centrální a jižní části nového hřbitova osazen v některých částech i nový odvodňovací systém srážkových vod, který bude v jižní části hřbitova napojen na současný odvodňovací systém a z centrální části nového hřbitova bude systém zaústěn do společné sběrné šachty před komunikací Na Vinicích.

Součástí odvodňovacího systému budou:

- Dešťové vpusti DN 425,

- Revizní a čistící šachty DN 600,

- Odvodnění – PVC potrubí DN 150, 200, 250 a 300.

##### Dešťové vpusti

V prostoru nového hřbitova bude osazeno 14 úplných nových dešťových vpustí, a dále bude napojeno 7 stávajících dešťových vpustí, které budou zaústěny 
do systému dešťové kanalizace. V rámci stavby odvodnění budou použity dešťové vpusti DN 425 např. Wavin Basic 425 příp. dešťové vpusti s revizní šachtou. Hloubka šachet dešťových vpustí bude 1,75 m. Většina jich bude umístěna do těles drenážního systému na zhutněný podklad štěrkového podsypu frakce 4-8 mm, případně budou dešťové vpusti umístěny v těsné blízkosti drenážního systému a potrubí bude vedeno převážně drénem. Před instalací vpusti bude upraven podklad či mimo drén bude proveden rozšířený výkop se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením potrubního systému. V případě výkopu hlubším než 1,0 m bude v místě použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní dešťová vpusť např. Wavin Basic 425 bude sestávat z korungované šachtové roury průměr 425 délky 1,4 m, plastového dna uliční vpusti vč. těsnění, teleskopické roury vč. těsnění a litinové mříže D400. V každé vpusti opatřené litinovou mříží bude osazen sběrný kalový koš a v každé vpusti bude ponechán kalový prostor pro sedimentaci kalu. Potrubí dešťové kanalizace budou do dešťových vpustí napojena pomocí prefabrikovaných vstupů, příp. pomocí in-situ spojek. Po instalaci vpusti a osazení příslušných potrubí bude v tělese drénu proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním po 300 mm. Mimo objekt drénu bude dešťová vpusť obsypána pískovým obsypem s hutněním. Ústí dešťové vpusti bude upraveno teleskopickým nádstavcem s těsněním a namontovanou litinovou mříží. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou či asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Teleskop s poklopem či mříží bude upraven na úroveň terénu.

Situace dešťových vpustí DN425 je patrná z přílohy D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Vzorový řez dešťovou vpustí DN 425 o hloubce 1,75 m je patrný z přílohy D.4.4 Vzorový rozkres dešťovou vpustí.

##### Revizní šachty

V místech změny směru, spojování potrubí odvodnění 
a případně každých 50 m v přímém směru budou osazeny revizní šachty 
DN 600 Tegra 600. Revizní šachty mohou být případně kryty 
i litinovou mříží se záchytným kalovým košem.

V místě napojení na stávající dešťovou kanalizaci v jižní části hřbitova 
a v místě spojení s drenážním systémem před ulicí Na Vinicích a za správou hřbitova budou zbudovány sběrné a revizní šachty DN 1000 např. Wavin Tegra 1000 NG.

Hloubka šachet bude 1,4 až 2,5 m dle hloubky napojených potrubí. Většina šachet bude umístěna do těles drenážního systému na zhutněný podklad štěrkového podsypu frakce 4-8 mm, případně budou umístěny v těsné blízkosti drenážního systému a potrubí bude vedeno převážně drénem. Před instalací šachty bude upraven podklad či mimo drén bude proveden rozšířený výkop 
se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením potrubního systému. V případě výkopu hlubším než 1,0 m bude v místě použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní revizní šachta např. Wavin Tegra 600 či 1000 NG bude sestávat z korungované šachtové roury průměr 600 či 1000 mm, délky 1,0 či 2,4 m, šachtového dna slepého či průtočné vč. těsnění; u DN 1000 šachtového kónusu, teleskopického adaptéru vč. těsnění a litinového poklopu či mříže. V každé šachtě opatřené litinovou mříží bude osazen sběrný kalový koš a železobetonový adaptér. Potrubí dešťové kanalizace budou do revizních šachet napojena pomocí prefabrikovaných vstupů nebo pomocí in-situ spojek. Po instalaci šachty a osazení příslušných potrubí bude v tělese drénu proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním max. po 300 mm. Mimo objekt drénu bude šachta obsypána pískovým obsypem s hutněním. Ústí revizní šachty bude upraveno teleskopickým adaptérem s těsněním a namontovanou litinovou mříží či litinovým poklopem B125 či D400. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou či asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Teleskop s poklopem či mříží bude upraven na úroveň terénu.

Situace dešťových revizních šachet DN 600 a DN 1000 je patrná z přílohy C.3 Koordinační situační výkres a D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Podrobné rozkresy revizních šachet odvodnění DN 600 a DN 1000 jsou patrny z příloh D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000 a D.4.3 Rozkresy revizními šachtami odvodnění DN600.

##### Potrubní systém dešťové kanalizace

Propojení dešťových vpustí, revizních i sběrných šachet bude provedeno pomocí kanalizačních PVC potrubí např. OSMA PVC DN 150 až DN 300. Situace nově budovaného potrubního systému dešťové kanalizace je patrná v příloze D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Příčné řezy uložením potrubí odvodnění jsou patrné z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

Potrubní rozvody dešťové kanalizace budou převážně vedeny v tělese drénu, případně mimo drén bude proveden výkop do 1,25 až 1,75 m hloubky, šířky min. 0,5 m. Štěrkové podloží v drénu bude náležitě zhutněno. Podloží v samostatném výkopu mimo těleso drénu bude opatřeno pískovým podsypem frakce 0-2 mm o mocnosti min. 100 mm. Po položení příslušných potrubí 
a napojení šachet bude provedena tlaková zkouška kanalizace a kontrola spádu, osazení signalizačního kabelu, obsyp drenážním materiálem resp. pískem do úrovně 300 m nad potrubí, hutnění, položení signalizační fólie šedé barvy a mimo drén zásyp výkopkem s vyspravením povrchových vrstev. V tělese drénu bude postupováno standardním postupem uzavření drénu.

- mechanická odolnost a stabilita

Použité betonové, plastové (HDPE, PVC), kamenné a litinové prvky mají dostatečnou prostorovou tuhost, aby zajistili stabilitu a mechanickou odolnost drenážního systému a odvodnění a budou při výstavbě dokladovány příslušnými atesty.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technická řešení

V rámci drenážního systému a odvodnění hřbitova bude provedeno osazení přečerpávací nádrže drenážních vod ponorným kalovým čerpadlem a osazení akumulační nádrže automatickým tlakovým ponorným čerpadlem s napojením rozvodu zálivkové vody.

Čerpací systém bude napojen na přívod elektrické energie ze správy hřbitova.

#### Přečerpávací systém

Do přečerpávací nádrže drenážních vod v jižní části nového hřbitova bude přiveden z rozvaděče správy hřbitova přívod elektrické energie pomocí kabelu CYKY 5x4 mm, na tento přívod bude přes rozvaděč napojeno přečerpávací kalové čerpadlo SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V, řízené plovákovým spínačem. Současně na základě dalšího plovákového spínače bude signalizováno překročení maximální hladiny v přečerpávací nádrži se zasíláním havarijní SMS na pověřené pracovníky. Odvod vody bude proveden HDPE potrubím průměr 110 mm do sběrné nádrže na akumulační nádrži v centrální části nového hřbitova.

Přečerpávací šachta bude navíc opatřena havarijním přepadem s vyústěním 
do samospádného systému odvodnění jižní části nového hřbitova.

Příkon čerpadla je 1,1 kW.

#### Systém čerpání zálivkové vody z akumulační nádrže 10 m3

Do akumulační nádrže o objemu 10 m3 bude osazeno automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200, které bude napojeno 
na HDPE potrubí průměr 32 mm, které bude vyvedeno do rozvodu zálivkové vody nového hřbitova. Automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo bude elektricky přes rozvaděč napojeno z rozvaděče správy hřbitova pomocí kabelu CYKY 5x4 mm.

Příkon navrženého čerpadla je 1,1 kW.

- výčet technických a technologických zařízení

## cca 170 m kabelu CYKY 5x4 mm,

## chránička kopoflex KF09075 150 m

## rozvaděč venkovní plastový NOARK PHS12T IP65 12 modulů

## rozvaděč venkovní plastový NOARH PHS24T IP65 24 modulů

## proudový chránič 25 A Ex9CL-H 25A/4/0,03A

## třífázový jistič 16 A KMB6-B20/3 B20

## jednofázový jistič 10 A KMB6-B10/1 B10

## přepěťová ochrana jednofázová KSD-T2 275/40/1P

## přepěťová ochrana třífázová KSD-T2 275/120/3P

## GSM modul GX155 pro odeslání chybového hlášení,

## kalové čerpadlo např. např. SIGMA 50-GFEU (MH) 400V,

## automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200,

## 4xvýdejní stojan,

## 3x plovákové spínače délky 5-15 m.

Při realizaci mohou být použity obdobné instalační prvky se stejnými instalačními parametry.

### B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Díky použití plovákového a tlakového spínače budou elektrická zařízení využívána pouze v době potřeby. Uvedené příklady čerpadel jsou standardně používanými typy pro drenážní systémy a využívání srážkových vod.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadků apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Při provádění obsluhy a údržby je nutné vždy používat ochranné prostředky – minimálně ochranné rukavice, pracovní oblečení, pracovní obuv, ochranná přilba a zdržet se konzumace jídla, pití a kouření při práci.

Z hlediska omezení vlivu výstavby na okolí je navrženo omezení rozsahu otevřených výkopu maximálně na 30 m a omezení pohybu mechanismů 
v prostoru uvnitř hřbitova na 1 ks rypadla, 1 ks nákladního automobilu, hutnící mechanismus a 1 ks nakladače. Další technika se může nacházet vně hřbitova. Použití drobné techniky není omezeno.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu do podloží

- ochrana před bludnými proudy

- ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k typu stavby projektová dokumentace neřeší pronikání radonu, bludné proudy a seizmicitu.

- ochrana před hlukem

Z hlediska hluku jsou navržena čerpadla s nízkou hladinou hluku do 46 DB, která budou uzavřena v podzemní šachtě a podzemní nádrži.

- protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází na poddolovaném území a není zde předpokládán ani výskyt metanu.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Elektrická energie bude napojena na stávající rozvod elektro v budově správy hřbitova. Odvodňovací systém bude napojen částečně na stávající odvod srážkových vod v jižní části nového hřbitova a převážně do stávajícího přiváděcího příkopu bezejmenného vodního toku.

Přístup a dopravní obslužnost místa stavby je zajištěna z komunikace ul. Na Vinicích příp. Hřbitovní. Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací příkon elektrické energie je 3 kW.

Vyústění drenážního systému a dešťové kanalizace bude HDPE či PVC potrubím DN500.

## B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

- napojení územní na stávající dopravní infrastrukturu

- doprava v klidu

- pěší a cyklistické stezky

Přístup a dopravní obslužnost místa stavby je zajištěna z komunikace ul. Na Vinicích a Hřbitovní. Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení. Stavba umístěná v komunikaci bude uzpůsobena pojezdu příslušnou pevností materiálu a pojezdovými prvky příslušné nosnosti.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Veškeré zasažené povrchy budou upraveny do původní podoby. Změna konfigurace terénu v rámci stavby není předpokládána.

- použité vegetační prvky

V rámci stavby nebudou použity zvláštní vegetační prvky. V rámci stavby bude v travnatých plochách provedeno zatravnění a místě odstraněných stromů a keřů náhradní výsadba.

- biotechnická opatření

Stavba je vedena převážně mimo stromy, ale často zasáhne do jejich větvového a kořenového systému. Na základě projednání s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Milevsku byly dohodnuty změny tras drenážního systému 
a odvodnění, rozsah kácení, postup ochrany a náhradní výsadby rostlin. V okolí drenážního systému v centrální a jižní části nového hřbitova dojde ke kácení 4 ks modřínů opadavých, 1 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice blatky, 2 ks bříz bělokorých (již jsou pokáceny) a 1 ks hlohu obecného. Stromy budou pokáceny převážně mimo období vegetace a po provedení výstavby bude mimo trasu drénu provedena náhradní výsadba. Ostatní stromy v okolí stavby budou opatřeny ochrannými obaly proti poškození mechanismy (bedněním). 
V blízkosti vzrostlých stromů budou také prováděny ruční výkopy 
se zachováním hlavních kořenů a jejich náležitým ošetřením.

V některých místech dojde ke střetu trasy systému s keři. Keře budou dočasně přemístěny a následně navráceny či nově vysazeny.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při výstavbě drenážního systému a odvodnění v prostoru hřbitova dojde k mírně nepříznivému vlivu na životní prostředí. V suchém období lze při výstavbě předpokládat zvýšenou prašnost a po dobu výstavby lze očekávat zvýšenou hlučnost prací v prostoru hřbitova. Stavební práce budou prováděny v době od 7 do 21 hod. Vliv stavby na srážkoodtokové poměry bude příznivý, neboť dojde ke stabilizaci stavu srážkoodtokových poměrů, stabilizaci úrovně hladiny podzemní vody a zabránění nepříznivým jevům působených těmito vodami. Výstavba systému umožní plnohodnotné využití hřbitova. Výkopová zemina, kromě rozpojených stavebních materiálů nebude považována za odpad a bude využita v rámci města Milevsko. Ostatní odpady budou primárně využity či recyklovány a zbývající malá část bude odstraněna oprávněnou osobou dle zákona o odpadech v platném znění.

- vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Výstavba drenážního systému a odvodnění hřbitova zásadním způsobem nemění odtokové podmínky lokality, pouze je stabilizuje a tím se zásadním způsobem nedotkne rostlin ani živočichů. V některých místech hřbitova dojde 
k vysušení zamokřených prostorů, čímž dojde k obměně rostlinných druhů, kterým se v lokalitě bude dařit. Stavba se dotkne 4 ks modřínů opadavých, 1 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice blatky, 2 ks bříz bělokorých (již pokácených) 
a 1 ks hlohu obecného, které nejsou chráněnými ani památnými stromy.  
U ostatních stromů výkopy zasáhnou do kořenového či větvového systému stromů, žádný ovšem není památným stromem. Nejbližší průchod drenážního systému a odvodnění stromům je v jižní a centrální části nového hřbitova – viz příloha C.3 Koordinační situační výkres. V blízkosti stromů budou prováděny výkopy ručním způsobem se zachováním hlavních kořenů. Veškerá poškození kořenů a větví stromů stavbou musí být náležitě ošetřena a asanována. Mimo komunikace nebude v blízkosti stromů pojížděno těžkou technikou a náběhy kmenů i vlastní kmeny stromů budou chráněny proti poškození bedněním.

Po dokončení stavby bude provedena náhradní výsadba stromů a případně keřů. Některé keře příp. menší stromy budou přesazeny.

Výkopové práce v blízkosti stromů, kácení a náhradní výsadba budou prováděny dle normy ČSN 83-9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".  Jde zejména o ochranu stávajících dřevin na staveništi a dále o hloubení výkopů 
v kořenové zóně dřevin.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba soustavu chráněných území Natura 2000 neovlivní.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Projektová dokumentace si toto zjišťovací řízení nežádá.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rozsahu ochranného pásma drenážního a odvodňovacího systému (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce potrubí i ostatních zařízení) bude na dotčených pozemcích zřízena služebnost inženýrské sítě. Zřízení služebnosti je navrženo v pásu jednotné šíře 3,5 m mimo akumulační nádrž, kde je toto pásmo rozšířeno na 5 m.

Další ochranná a bezpečnostní pásma, omezení nebo podmínky ochrany se nenavrhují.

Stavba drenážního systému a odvodnění hřbitova nebude památkově chráněna, přestože se nachází v památkově chráněné zóně.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

V rámci stavby budou dodržovány všechny platné legislativní ustanovení 
k ochraně obyvatel.

Stavba drenážního systému i odvodnění žádné základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva neporuší. Všechny šachty a vpusti budou kryty poklopy či mřížemi a jejich povrch bude vytvářet terénní nerovnost max. 10 mm.

Obsluha provozu při údržbě systému může přicházet do styku s hygienicky závadnými látkami. Z hlediska požadavků na hygienu práce doporučujeme použití ochranných pracovních pomůcek a stanovení zásad manipulace 
při údržbě systému, kterým se musí obsluha řídit. Při provádění údržby 
v podzemních prostorech a při odstranění mříže či poklopu musí být vždy 
na povrchu při ohlubni přítomna druhá osoba zajišťující bezpečnost pracovníka v objektu i kolemjdoucích. V případě potřeby ponechání otevřeného podzemního prostoru, musí být tento prostor ohrazen zábradlím či plotem výšky min. 1,5 m tak, aby došlo k zabezpečení proti pádu osob. Současně bude pořízen provozní deník, do kterého budou prováděny záznamy o prohlídkách 
a údržbě drenážního systému a odvodnění.

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní sítě. Výkop pro pokládku drénů a potrubí musí být proveden v případě hloubky větší než 1,0 m jako pažená rýha. Všechny jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob ohrazením a opatřené výstražnými tabulkami. Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat provozní řád vodního díla a prokazatelně s ním seznámit všechny pracovníky stavby 
i obsluhy.

## B.8 Zásady organizace stavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Bude použito především:

- cca 1 232 m3 tříděného štěrku frakce 4-8 mm,

- cca 186 m3 drceného kameniva,

- cca 140 m3 štěrkopísku,

- cca 6 143 m2 drenážní geotextilie,

- cca 3 t lomového kamene min.15 cm, 10÷20kg/ks,

- cca 9,1 m3 betonu C 35/45,

- cca 15 m3 betonu C 25/30,

- 110 ks žlabovek betonových např. TBM 20-80 33x80x10 cm,

- zpětná tzv. žabí klapka DN 500,

- cca 509 m flexibilního HDPE potrubí DN160,

- cca 146 m HDPE drenážního potrubí DN 200, perforace 220°,

- cca 87 m HDPE drenážního potrubí DN 300, perforace 120°,

- cca 85 m HDPE potrubí PN10 průměr 110 mm,

- cca 220 m HDPE potrubí PN16 průměr 32 mm,

- cca 253 m PVC kanalizačního potrubí DN 150 SN8,

- cca 40 m PVC kanalizačního potrubí DN 200 SN8,

- cca 85 m PVC kanalizačního potrubí DN 250 SN8,

- cca 40 m PVC kanalizačního potrubí DN 300 SN8,

- cca 36 m PVC kanalizačního potrubí DN 500 SN8,

- cca 80 m signalizační fólie bílé či šedé barvy,

- cca 11 m signalizační fólie modré barvy,

- cca 150 m signalizační fólie červené barvy,

- 14 ks šachtových vpustí DN 425 BASIC hloubka 1750 mm s vtokovou litinovou mříží a kalovým košem,

- 14 ks revizních šachet DN 425 BASIC či TEGRA hloubka 2,5 až 3,5 kryty litinovým poklopem A15 až D400,

- 10 ks revizních a odbočných šachet DN 600 TEGRA hloubka 1,4 až 2,0 m kryty litinovým poklopem B125 až D400, resp. 1 x mříží D400,

- 4 ks revizních a sběrných šachet DN 1000 TEGRA hloubka 2,5 až 4,0 kryty litinovým poklopem B125 až D400,

- 4x PP poklop A15,

- 10x litinový poklop D400 bez odvětrání,

- 13x litinový poklop B125 s odvětráním např. KBA02,

- 15x litinová mříž D400,

- další odbočné a připojovací armatury,

- cca 170 m kabelu CYKY 5x4 mm,

- cca 150 m chráničky kopoflex 75,

- kalové čerpadlo SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V,

- automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo, EASYPUMP E-DEEP 1200,

- 4 ks výdejních nadzemních stojanů vody,

- akumulační nádrž 10 m3, např. RTMO 10.000 Ltr.,

- 3 plovákové spínače,

- další elektroinstalace – viz kapitola B 2.7,

- cca 5 kg travního semene.

Zvláštní požadavky na kamenivo do zásypů/obsypů

Pouze přírodní kamenitý materiál. Struska, hlušina a stavební suť není díky svým pro daný účel nevhodným vlastnostem přípustná.

Materiál bude postupně přivážen do prostoru zařízení staveniště a odtud bude dle potřeby navážen do prostoru stavby, na které se bude pohybovat omezené množství mechanizace.

Při výstavbě budou práce převážně prováděny stroji se spalovacími motory, kdy v rámci hřbitova by měl být jejich pohyb omezen na minimum a tomu musí být uzpůsobeny skladovací prostory v okolí hřbitova i doba realizace stavby. Dále se na hřbitově budou pohybovat montážní dělníci.

- odvodnění staveniště

Práce budou prováděny proti směru přítoku drenážních a srážkových vod, kdy v případě nebezpečí znečištění systému bude prováděno přečerpávání vod. 
Po celou dobu výstavby musí být zajištěno čištění komunikací a provizorní odvodnění lokality.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavní příjezd na staveniště bude z ulice Na Vinicích. podružný z ulice Hřbitovní. Doprava ke stavbě bude prováděna po stávajících komunikacích 
a neklade na ně zvláštní nároky. Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje trvalé stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení. Je uvažovaným přechodným omezením dopravy na místní komunikaci Na Vinicích a v prostoru hřbitova. Při překopu silnice Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bude zřízen dočasný objezd překopu místní komunikace Na Vinicích z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova). Objezd bude zpevněn hutněnou vrstvou drceného kameniva frakce 32-63 mm s podložením geotextilií min. 500 g/m2  a svrchní vrstvou frakce 0-16 mm. 
V místě přejezdu el. kabelu bude položen železobetonový panel rozměru 2x3 m tl. 180 mm. Po výstavbě a zprovoznění objezdu bude nejprve proveden výkop a zhotovení odvodního potrubí s obetonováním v prostoru silnice Na Vinicích (cca 15 m) a teprve po obnovení průjezdnosti komunikace bude pokračováno ve výkopu směrem do prostoru hřbitova. Úprava průjezdu stavbou bude upravena značkami – viz příloha E.5. Při dalších výkopech na hřbitově bude nutné zachovat příjezd ke správě hřbitova, kdy nejprve bude uzavřen příjezd 
ze strany ulice Na Vinicích a bude používán příjezd ze strany Hřbitovní. 
Po postupu prací bude obnoven příjezd z ulice Na Vinicích a naopak uzavřen průchod z centrální části nového hřbitova ke správní budově.

Většina prací bude prováděna pomocí mobilních zařízení bez nutnosti napojení energií. Zařízení staveniště bude elektricky napojeno na elektrorozvod správy hřbitova s podružným měřením. V době výstavby bude využíváno veřejné sociální zařízení v budově správy hřbitova, případně bude využito mobilní sociální zařízení vč. mobilních záchodů např. TOI-TOI v prostoru zařízení staveniště s periodickým dovozem vody a hygienickým servisem.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna v prostoru hřbitova, kde je třeba v co nejvyšší míře zamezit hluku, prašnosti a obtěžování či ohrožování návštěvníků hřbitova. Stavba bude realizována jen v krátkých úsecích max. 30 m s velmi omezeným pohybem mechanismů (např. 1 rypadlo, 1 nákladní automobil na hřbitově, 
1 nákladní automobil čekající mimo hřbitov, hutnící mechanismus, nakladač, stavební a montážní dělníci) a povrch bude ihned po realizaci pochůzně zapraven. V době hloubení drenážního a odvodňovacího systému v hlavní komunikaci bude zamezeno průchodu osob stavbou, ale současně bude zabezpečen přístup do prostoru hřbitova a ke správě hřbitova z opačné strany hřbitova. Jednotlivé úseky stavby budou zabezpečeny proti nebezpečí pádu 
i vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením. V případě prašnosti budou povrchy pravidelně čištěny a skrápěny. Práce musí být prováděny tak, aby bylo v maximální míře zamezeno škodám na hrobech, hrobkách a zařízení hřbitova. Realizační firma musí být pojištěna na tyto škody a nese za ně plnou zodpovědnost. V některých částech především v místě stromů, jejich kořenového systému, nepojízdného terénu a v místě křížení inženýrských sítí budou práce prováděny pouze ručním způsobem, kdy bude prováděno dřevěné pažení výkopu. V místech, kde nebude možno realizovat práce výkopovým způsobem, bude proveden podvrt či protlak s drenážní funkcí.

V době provádění stavby dojde k dočasnému, časově omezenému ovlivnění okolních staveb a pozemků v lokalitě – hluk, prašnost, omezení silničního provozu. Dodržovány budou požadavky hygienických norem - NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

Používané zpevněné plochy a místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno.

K dotčení okolí stavby dojde také dočasnými zábory – zřízení zařízení staveniště, umístění dočasné skládky materiálů a hmot. Trvalé zábory pozemků se nepředpokládají. Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků. Rekultivace travnatých ploch bude provedena v rozsahu urovnání terénu, ohumusováním a osetím travním semenem.

Stavba nevyžaduje realizaci přeložek stávajících inženýrských sítí, příjezd je zajištěn po stávajících komunikacích.

Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv poklesu terénu v místě a okolí stavebních rýh. Obecně platí, že zpětné zásypy potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, ne však větších než max. 25-30 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. Zde je nezbytně nutné nasazení malých, ale vysoce účinných hutnících prostředků, které dokážou zajistit zhutnění materiálu obsypu na obvyklých 95% PS. Teprve po přesypání vrcholu potrubí o min. 30 cm je možné nasazení větších hutnících prostředků bez rizika, že by došlo k poškození obsypávaného potrubí.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Památkově chráněné objekty a hroby budou chráněny proti poškození podvrty a ručními výkopy. Asanace a demolice nejsou předpokládány.

V okolí drenážního systému dojde ke kácení 4 ks modřínů opadavých, 1 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice blatky, 2 ks bříz bělokorých (již pokáceno) a 1 ks hlohu obecného. Stromy budou pokáceny pokud možno mimo období vegetace, drobná dřevní hmota bude štěpkována a masivnější ponechána v kusech dle požadavku objednatele. Dřevní hmota bude předána objednateli. 
V některých místech dojde ke střetu trasy systému s keři.  Keře budou dočasně přemístěny a následně navráceny či nově vysazeny.  Ostatní stromy v okolí stavby budou opatřeny ochrannými obaly (bedněním) proti poškození mechanismy. V blízkosti stromů budou také prováděny ruční výkopy se zachováním hlavních kořenů o průměru větším než 5 cm. Ostatní kořeny budou asanovány a drobné kořeny do 3 cm ošetřeny růstovými stimulátory. 
Po provedení výstavby bude mimo trasu drénu provedena náhradní výsadba stromů. Systém drenáže bude v prostoru kořenového systému chráněn protikořenovou fólií.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalé zábory pozemků stavba nevyžaduje. Je předpokládán dočasný zábor pozemku p. č. 1776/4 pro zařízení staveniště v ploše cca 500 m2.

Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků.

V rozsahu ochranného pásma drenážního systému a odvodnění (oboustranně 1,5 m od vnějšího líce drenážního potrubí a potrubí odvodnění bude na dotčených pozemcích zřízena služebnost inženýrské sítě. Zřízení služebnosti je navrženo v pásu jednotné šíře 3,5 m mimo akumulační nádrž, kde je toto pásmo rozšířeno na 5 m.

Celkem bude zřízena služebnost v rozsahu cca 2 636,2 m2.

- požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Výkopová zemina, kromě rozpojených stavebních materiálů nebude považována za odpad a bude využita v rámci města Milevsko. Ostatní odpady budou primárně využity či recyklovány a zbývající malá část bude odstraněna oprávněnou osobou dle zákona o odpadech v platném znění.

V rámci stavby je předpokládán vznik především následujících odpadů:

| Kód druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Předpokládané množství odpadu v t | Způsob využití/ zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | O | papírové a lepenkové obaly | 0,5 | AR5 |
| 150102 | O | plastové obaly | 1,0 | AR5 |
| 170101 | O | beton | 30 | AR5 |
| 170201 | O | dřevo | 4 | AR3 |
| 170302 | O | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 230 | AR5 |
| 170604 | O | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 0,25 | AD1 |
| 170904 | O | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 15 | AD1 |
| 200301 | O | směsný komunální odpad | 3,5 | AD1 |

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude odtěženo cca 1609 m3 zemin, které budou převáženy 
na pozemky určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. Zeminy budou využity v rámci města Milevsko.

Pro zpětné zatravnění bude dovezeno cca 64 m3 zeminy.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě drenážního systému a odvodnění v prostoru nového hřbitova dojde k mírně nepříznivému vlivu na životní prostředí. V suchém období lze při výstavbě předpokládat zvýšenou prašnost a po dobu výstavby lze očekávat zvýšenou hlučnost prací v prostoru hřbitova i okolí. Stavební práce budou prováděny v době od 7 do 21 hod v předepsaném omezeném rozsahu tj. otevřený výkop maximálně na 30 m a omezení pohybu mechanismů v prostoru uvnitř hřbitova na 1 ks rypadla, 1 ks nákladního automobilu, hutnící mechanismus a 1 ks nakladače. Další technika se může nacházet vně hřbitova. Použití drobné techniky není omezeno. Prašnost bude redukována zkrápěním a kropením. Pro realizaci stavby budou použity stroje s co nejnižší akustickou hlučností. Výkopy budou vedeny a prováděny tak, aby docházelo k co nejnižšímu poškození stromů a ostatní zeleně. Kořeny a větve budou ihned po případném poškození náležitě ošetřeny. Výkopy budou zabezpečovány proti pádu osob i živočichů.

Ve vztahu k životnímu prostředí je nutno dodržet:

- Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

V průběhu výstavby nesmí ze strany prováděcí firmy dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod,

- Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

Během výstavby bude dbáno na minimalizaci odpadů. Zemina z výkopu bude realizační firmou odvezena na mezideponii a následně využita v rámci Města Milevsko. Likvidaci veškerých odpadů (především zbytky trubního materiálu) zajistí realizátor dle platných zákonů a prováděcích vyhlášek, kdy budou odpady, pokud možno druhotně či termicky využity,

- Dle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny,

Při realizaci stavby bude dbáno na minimalizaci hluku a nepříznivé ovlivňování životního prostředí.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Navrženou stavbu bude nutno provádět postupně po jednotlivých úsecích (max. 30 m) s postupným vyplněním rýhy drenážním systémem či záhozem rýhy. Povrch bude ihned po realizaci pochůzně zapraven. Veškeré výkopy budou ihned po jejich zbudování zabezpečeny proti pádu osob. V době hloubení drenážního a odvodňovacího systému v hlavní komunikaci bude zamezeno průchodu osob stavbou, ale současně bude zabezpečen přístup do prostoru hřbitova a ke správě hřbitova z opačné strany hřbitova. Jednotlivé úseky stavby budou zabezpečeny proti nebezpečí pádu i vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením. V některých částech především v místech výskytu stromů či inženýrských sítí budou práce prováděny pouze ručním způsobem, kdy bude prováděno dřevěné či ocelové pažení výkopu. V místech, kde nebude možno realizovat práce výkopovým způsobem, bude proveden podvrt či protlak 
s drenážní funkcí. Všechny výkopy hlubší než 1,0 m budou zabezpečeny před vstupem pracovníků do výkopu dřevěným či ocelovým pažením. Pracovníci vstupující do výkopu a na stavbu budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami a to především:

- ochrannými rukavicemi,

- ochrannou přilbou,

- pracovní obuví,

- pracovním oblečením.

Při provádění všech prací na předmětné stavbě musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, nařízení a opatření, včetně bezpečnostních opatření zahrnutých do vnitropodnikových technologických předpisů a pokynů dodavatele stavby.

Obecně musí být stavební a montážní práce prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pro jednotlivé operace spojené s realizací stavby vypracuje zhotovitel technologický postup, ve kterém budou podrobně uvedeny a rozpracovány veškerá bezpečnostní opatření.

Při realizaci stavebních prací jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby.

Vytýčení inženýrských sítí bude provedeno v předstihu zahájení stavby. Navrženým prováděním prací dojde k dotčení zařízení nízkého napětí el. energie. Práce v ochranném pásmu podzemního vedení NN a nadzemního vedení VN musí být realizovány v souladu s vyjádřením a souhlasem EON a práce musí být realizovány pouze ručním způsobem resp. malými mechanismy s výrazným označením ochranného pásma při náležitém proškolení pracovníků. Jednotlivé inženýrské sítě byly dle podkladů poskytnutých jejich správci zakresleny do situačních výkresů, přičemž zákres je dle vyjádření správců sítí pouze orientační a bude třeba provést jejich vytýčení v terénu.

Staveniště bude ve vlastním prostoru prací i v prostoru hřbitova řádně označeno a ohrazeno, před vstupem nepovolaných osob.

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technik podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni především s:

- bezpečnostními předpisy a opatřeními, včetně instrukcí o používání pracovních ochranných pomůcek a dodržování hygienických podmínek,

- technologickými postupy prací.

Budou-li během prováděné stavby zjištěny nebezpečné překážky, musí být stavební práce bezprostředně zastaveny a učiněna potřebná opatření.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Všechny šachty a vpusti budou kryty poklopy či mřížemi a jejich povrch bude vytvářet terénní nerovnost max. 10 mm. V případě potřeby ponechání otevřeného výkopu či podzemního zařízení bez trvalého dozoru, musí být tento prostor ohrazen zábradlím či plotem výšky min. 1,5 m.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Po dobu výstavby bude do prostoru hřbitova zakázán vjezd kromě vozidel

a mechanismů stavby a správy hřbitova. Na ulici Na Vinicích bude doplněno dopravní značení práce na silnici.

Pro provedení překopu komunikace Na Vinicích a pro provádění prací v jejím okolí bylo zpracováno Dopravně inženýrské opatření, které tvoří přílohu E.5.

Při překopu silnice Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bude zřízen dočasný objezd překopu místní komunikace Na Vinicích z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova). Objezd bude zpevněn hutněnou vrstvou drceného kameniva frakce 32-63 mm s podložením geotextilií min. 500 g/m2  a svrchní vrstvou frakce 0-16 mm. V místě přejezdu el. kabelu bude položen železobetonový panel rozměru 2x3 m tl. 180 mm. Po výstavbě a zprovoznění objezdu bude nejprve proveden výkop a zhotovení odvodního potrubí 
s obetonováním v prostoru silnice Na Vinicích (cca 15 m) a teprve po obnovení průjezdnosti komunikace bude pokračováno ve výkopu směrem do prostoru hřbitova. Úprava průjezdu stavbou bude upravena značkami. Při dalších výkopech na hřbitově bude nutné zachovat příjezd ke správě hřbitova, kdy nejprve bude uzavřen příjezd ze strany ulice Na Vinicích a bude používán příjezd ze strany Hřbitovní. Po postupu prací bude obnoven příjezd z ulice 
Na Vinicích a naopak uzavřen průchod a průjezd z centrální části nového hřbitova k budově správy hřbitova.

Staveniště bude zabezpečeno těmito dopravními značkami:

- A 15 práce na silnici s dodatkovou tabulkou vzdálenosti a na fluorescenčním podkladu,

- E7b – Dodatková směrová šipka

- B20a - Nejvyšší dovolená rychlost,

- Z4 - Směrová deska s podstavcem - oboustranný polep

- B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou neplatí pro vozidla a mechanismy stavby.

- C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

- C4b - Přikázaný směr objíždění vlevo

- Z2 – Příčná zábrana 3 m doplněná v noci 3x výstražnými světly S7

- E13 – Text – „Mimo vozidel stavby“

Dopravní značky související s pracovním místem se umisťují až bezprostředně před zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou pro jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby dopravní značky nebo dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.

Přenosné dopravní značky se umisťují spodním okrajem ve výšce nejméně 
0,6 m nad úrovní vozovky. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravní značky, světelného signálu, dopravního zařízení nebo jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50-2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné dopravní značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,30-4,00 m. Dopravní značky a dopravní zařízení určené pro řidiče se umisťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší reflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m. Pro zajištění potřebné stability a srozumitelnosti se doporučuje na jednom sloupku umisťovat jednu dopravní značku (včetně dodatkové tabulky).

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude prováděna v prostoru hřbitova, kde je třeba v co nejvyšší míře zamezit hluku, prašnosti a obtěžování či ohrožování návštěvníků hřbitova. Stavba bude realizována jen v krátkých úsecích max. 30 m s velmi omezeným pohybem mechanismů (např. 1 rypadlo, 1 nákladní automobil na hřbitově, 1 nákladní automobil čekající mimo hřbitov, hutnící mechanismus, nakladač, stavební a montážní dělnici) a povrch bude ihned po realizaci pochůzně zapraven. V případě prašnosti budou povrchy pravidelně čištěny a skrápěny. Veškeré výkopy budou ihned po jejich zbudování zabezpečeny proti pádu osob. Práce musí být prováděny tak, aby bylo v maximální míře zamezeno škodám na hrobech, hrobkách a zařízení hřbitova. Realizační firma musí být pojištěna na tyto škody a nese za ně plnou zodpovědnost. V některých částech především v blízkosti stromů, inženýrských sítí či v nedostupném terénu budou práce prováděny pouze ručním způsobem, kdy bude prováděno dřevěné pažení výkopu. V místech, kde nebude možno realizovat práce výkopovým způsobem, bude proveden podvrt či protlak s drenážní funkcí. Přístup na lokalitu bude proveden z ulic Na Vinicích a Hřbitovní.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba drenážního systému a odvodnění ve střední a jižní části nového hřbitova vč. napojení:

- Předpoklad zahájení 9/2018,

- Předpoklad ukončení stavby 9/2019.

Stavba bude realizována proti směru proudění drenážních a dešťových vod.

- Nejprve bude proveden překop silnice a osazení odvodního potrubí OP-NC01 vč. připojovací a odbočné šachty, vyčištění přívodního příkopu, osazení žlabovek a instalace výústního objektu,

- Poté bude proveden postupný ruční výkop a postupné osazení odvodního drénu OD-NC-01, dešťové kanalizace a příslušných šachet,

- Následně bude provedeno strojní vyhloubení výkopu pro osazení akumulační nádrže, instalace čerpávacího, přečerpávacího a odvodního potrubí a základové desky, osazení a obetonování akumulační nádrže a osazení vstupní sběrné šachty vč. napojení potrubí,

- Následně bude případně proveden (při příhodném počasí) strojní výkop svodného drénu SV-NC-02 vč. připojovacích sběrných drénů + osazení drenáží a systému odvodnění.

V době 12/2018 až 3/2019 je přepokládána zimní přestávka prací.

- Následně bude proveden strojní výkop svodného drénu SV-NC-03 vč. připojovacích sběrných drénu + osazení drenáží a systému odvodnění,

- Poté bude proveden výkop sběrného drénu SD-NJ-13 vč. výkopu přečerpávacího potrubí ke sběrné šachtě a výkop pro osazení přečerpávací šachty DN1000 a instalace celého drenážního, přečerpávacího, odvodňovacího a elektroinstalačního systému,

- Následně bude proveden propoj odvodnění jižní části hřbitova vč. osazení připojovací šachty,

- Poté bude proveden výkop svodného drénu SV-NJ-04 vč. připojovacích sběrných drénů + osazení drenáží a systému odvodnění,

- Nakonec bude proveden výkop a osazení sběrného drénu SD-NJ-15 vč. příslušného systému odvodnění,

- Po dokončení prací a dostatečné konsolidaci povrchu terénu bude provedena obnova povrchové skladby terénu a komunikací.

## B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Projektovaná stavba zásadním způsobem nemění odtokové podmínky v centrální a jižní části nového hřbitova, ale stabilizuje je a cílem stavby je zamezení zatápění hrobových míst i stabilizace úrovně hladiny podzemní vody i výskytu přípovrchového zvodnění. Drenážní i srážkové vody budou odváděny především do bezejmenného vodního toku, který je levostranným přítokem Milevského potoka. Stavba nahrazuje stávající provizorní drenážní systém 
a systém odvodnění srážkových vod, který je v některých místech v havarijním či nefunkčním stavu.

# C Situační výkresy

## C.1 Situační výkres širších vztahů

- měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

- vyznačení hranic dotčeného území

C.1 Situační výkres širších vztahů      	1:50 000       	A4

## C.2 Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy

- zákres navrhované stavby

- vyznačení staveb a vlivů na okolí

C.2 Katastrální situační výkres               	1:750         	A3

## C.3 Koordinační situační výkres

- měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura

- hranice pozemků, parcelní čísla

- hranice řešeného území

- stávající výškopis a polohopis

- vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury

- stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb

- navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu

- řešení vegetace

- okótované odstupy staveb

- zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

- maximální dočasné a trvalé zábory

- vyznačení geotechnických sond

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě

- zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody

C.3 Koordinační situační výkres      	1:350       	A1

## C.4 Speciální situační výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

C.4 Označení jednotlivých větví a šachet drenážního systému a odvodnění	1:750         	A3

# D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

## D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

### D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

- Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místnosti s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny

Vzhledem k typu stavby tyto body projektová dokumentace neřeší.

### D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

- Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

#### D.1.2.1 Drenážní systém

Součástí drenážního systému nového hřbitova budou:

- Sběrné drény – flexibilní HDPE drenážní potrubí DN 160,

- Svodné drénáže – HDPE drenážní potrubí DN 200, perforace 220°,

- Odvodní drén – HDPE drenážní potrubí DN 300, perforace 120°,

- Odvodní potrubí – PVC potrubí DN 500,

- Přečerpávací potrubí – HDPE potrubí průměr 110 mm,

- Revizní a čistící šachty DN 425,

- Napojovací revizní, čistící a přečerpávací šachty DN 1000,

- Akumulační nádrž – RTMO 10.000 Ltr,

- Rozvod zálivkové vody HDPE 32 mm,

- Elektrické rozvody.

##### Sběrné drény

Sběrné drény budou přes revizní a čistící šachty DN 425 zaústěny do svodných drenáží v hloubce cca 2,5 až 3,0 m, příp. budou napojeny přímo na napojovací, sběrné, čistící či přečerpávací šachty DN 1000, kdy je jedna situována v centrální části nového hřbitova a druhá v jižní části nového hřbitova. Napojení sběrných drénů na jednotlivé šachty bude řešeno pomocí in-situ spojek. V rámci drenážního systému je navrženo 12 sběrných drénů, viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova:

- Centrální část nového hřbitova: SD-NC-03, SD-NC-04, SD-NC-05, 
SD-NC-06, SD-NC-07, SD-NC-08, SD-NC-09,

- Jižní část nového hřbitova: SD-NJ-11, SD-NJ-12, SD-NJ-13, SD-NJ-14, 
SD-NJ-15.

Sběrné drény budou vedeny jak v travnatých pásech, tak budou procházet komunikací ze zámkové dlažby i asfaltovou či betonovou komunikací. Zámková dlažba bude před realizací výkopových prací rozebrána a uskladněna stranou 
na paletě pro pozdější vyspravení komunikace, asfaltová komunikace bude v místě výkopu odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Případně bude v místě výkopů sběrných drénů provedena skrývka ornice. Výkop drénů bude převážně proveden strojním způsobem do požadované hloubky (viz příloha D.2.1. Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění), kdy jsou navrženy drény šíře 500 až 1000 mm (převážně 800 mm) dle soudržnosti materiálu i nutnosti pažení v závislosti 
na potřebě odvodnění a rozpojitelnosti hornin. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem (mezideponii) do vzdálenosti max. 5000 m. Dno a stěny výkopu budou vyloženy drenážní geotextilií 300 g/m2, šíře 4-5 m s překrytím minimálně 100 mm v místě spoje a spojené svařováním. V místech nesoudržných materiálů (předpoklad cca 50 % sběrných drénů) a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Na dně výkopu vyloženého geotextilií bude zhotovena cca 100 mm mocná vrstva praného štěrku (kačírku) frakce 4-8 mm, která bude následně zhutněna. Na tuto vrstvu bude položeno perforované HDPE flexibilní drenážní potrubí DN 160, které bude zaústěno do revizních a čistících šachet DN 425, příp. do napojovacích, čistících či přečerpávacích šachet DN 1000. Sklon potrubí bude min. 3 ‰. Potrubí bude poté obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 400 mm p.t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. V úrovni 400 mm p.t. bude provedeno překrytí geotextílií nad níž bude hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou, asfaltobetonem či orniční vrstvou s osetím travou. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace sběrných drénů je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Podélné řezy jednotlivými sběrnými drény jsou patrné z příloh D.2.1 Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění. Příčné řezy sběrnými drény jsou patrny z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Svodná drenáž

Svodná drenáž bude zaústěna do napojovacích, sběrných, čistících či přečerpávacích šachet DN 1000 v centrální části nového hřbitova a v jižní části nového hřbitova. Při sběrné šachtě DN 1000-2 v centrální části nového hřbitova bude umístěna akumulační nádrž RTMO 10.000 Ltr o objemu 10 m3, do které bude natékat jak voda ze svodných drénáží, tak voda vedená přečerpávacím HDPE potrubím průměr 110 mm ze sběrné a přečerpávací šachty DN 1000-4 situované v jižní části nového hřbitova. Napojení svodných drenáží na tyto šachty bude řešeno pomocí in-situ spojek. V rámci drenážního systému byly navrženy 3 svodné drenáže – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova:

- Centrální část nového hřbitova: SV-NC-02, SV-NC-03,

- Jižní část nového hřbitova: SV-NJ-04.

Svodné drenáže budou převážně vedeny asfaltovou či betonovou komunikací, případně travnatým pásem. Asfaltová či betonová komunikace bude v místě výkopu odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Následně bude proveden strojní výkop drenáží do požadované hloubky (viz příloha D.2.2. Podélné řezy svodnými drenážemi vč. odvodnění), kdy jsou navrženy výkopy šíře 500 až 1000 mm (převážně 800 mm) dle soudržnosti materiálu i nutnosti pažení v závislosti na potřebě odvodnění a rozpojitelnosti hornin. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. Dno a stěny výkopu budou vyloženy drenážní geotextilií 300 g/m2, šíře 4-5 m s překrytím minimálně 100 mm v místě spoje a spojené svařováním. V místech nesoudržných materiálů (předpoklad cca 50-75 % svodných drénáží) a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Na dně výkopu vyloženého geotextilií bude zhotovena cca 100 mm mocná vrstva praného štěrku (kačírku) frakce 4-8 mm, která bude následně zhutněna. Na tuto vrstvu bude položeno perforované HDPE drenážní potrubí DN 200, perforace 220°, které bude vyúsťovat z revizních a čistících šachet DN 425 a bude ústit do napojovací, sběrné, čistící či přečerpávací šachty DN 1000 Vyústění svodných drenáží bude vždy pod spodní hranou sběrného drénu. Potrubí musí být striktně orientováno tak, aby výseč s perforací 220° směřovala nahoru a neperforovaná část vytvářející prostor pro odvod drenážní vody byla ve spodní části potrubí. Sklon potrubí bude min. 3 ‰. Potrubí bude poté obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 400 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. V úrovni 400 mm p.t. bude provedeno překrytí geotextílií nad níž bude hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) 
a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem příp. orniční vrstvou s osetím travou. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace svodných drenáží je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres 
a šachet a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Podélné řezy jednotlivými svodnými drenážemi jsou patrné z přílohy D.2.2 Podélné řezy svodnými drenážemi vč. odvodnění. Příčné řezy svodnými drenážemi jsou patrny z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Odvodní drén

Odvodní drén, který začíná vyústěním ze sběrné šachty DN 1000-2 
na akumulační nádrži situované v centrální části nového hřbitova, a který má v lomových bodech revizní a čistící šachty DN 425, bude ústit do konečné sběrné šachty DN 1000-1 situované v severozápadní části nového hřbitova v místě vstupní brány hřbitova z ulice Na Vinicích, kde bude spojen tok drenážních a srážkových vod. Napojení odvodního drénu na tyto šachty bude řešeno pomocí in-situ spojek. V rámci drenážního systému bylo navrženo 1 odvodní drén – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova:

- Centrální část nového hřbitova: OD-NC-01.

Odvodní drén bude veden v hlavní asfaltové hřbitovní komunikaci. Asfaltová či betonová komunikace bude v místě výkopů odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Před realizací výkopu odvodního drénu bude nutné provést zjištění vedení hlavních kořenů. Následně bude provedena skrývka ornice resp. podsypu komunikace v místě výkopu odvodního drénu a ruční výkop drénu tak, aby nedošlo k přerušení kořenů silnějších než 5 cm do hloubky pohybující se v rozmezí 2,0 až 2,5 m (viz příloha D.2.3. Podélný řez odvodním drénem vč. odvodnění), kdy je navržen drén šíře 1000 mm dle soudržnosti materiálu i nutnosti pažení v závislosti na potřebě odvodnění a rozpojitelnosti hornin. Rány na porušených kořenech budou průběžně ošetřovány a zahlazovány. Drobné kořeny do 30 mm budou ošetřeny růstovým stimulátorem. Rány na silnějších kořenech je nutné ošetřit přípravkem na ošetření ran. Po celou dobu výkopu je nutné odkryté kořeny obalit textilií a udržovat kořeny ve vlhku. Doba odkrytí kořenů nesmí přesáhnout 5 dní. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. Dno a stěny výkopu budou vyloženy v místě drénu drenážní geotextilií 300 g/m2, šíře 4-5 m s překrytím minimálně 100 mm v místě spoje a spojené svařováním + spodní část drénu, nacházející se pod úrovní 1,0 m p. t. bude vyložena protikořenovou fólií. Vzhledem k ručnímu výkopu drénu a výskytu kořenů bude při výkopu použito dřevěné  nebo ocelové pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Na dně výkopu vyloženého geotextilií bude zhotovena cca 100 mm mocná vrstva praného štěrku (kačírku) frakce 4-8 mm, která bude následně zhutněna. Na tuto vrstvu bude položeno perforované HDPE drenážní potrubí DN 300, perforace 120°, které bude vyúsťovat z šachty DN 1000-2 situované v centrální části nového hřbitova a bude ústit do konečné sběrné šachty DN 1000-1, kde bude spojen tok drenážních a srážkových vod.  Potrubí musí být striktně orientováno tak, aby výseč s perforací 120° směřovala nahoru a neperforovaná část vytvářející prostor pro odvod drenážní vody byla ve spodní části potrubí. Sklon drenážního potrubí bude min. 3 ‰. Vyústění odvodní drenáže ve sběrné šachtě DN 1000-2 
na akumulační nádrži bude cca 0,1 m pod hranou sběrného drénu a svodných drenáží. Potrubí bude poté obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 500 mm p. t., kdy po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. V úrovni 500 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextilií. Před zahrnutím výkopu je nutné odstranit z kořenů textilii, kořeny zkontrolovat a případně ošetřit nově vzniklá poranění. Při zahrnování horní části výkopu je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zachovaných kořenů. K zahrnutí se použije původní zemina v kombinaci se substrátem a propustného štěrkopísku v poměru 1:1 
s opatrným hutněním až do úrovně terénu, kdy po sednutí této zeminy je potřeba tuto směs doplnit. Zahrnutý výkop je nutné v prostoru kořenové zóny stromu chránit proti pojezdu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) 
a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace odvodního drénu je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres 
a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Podélný řez odvodním drénem je patrný z přílohy D.2.3 Podélný řez odvodním drénem vč. odvodnění. Příčný řez odvodním drénem je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Odvodní potrubí

Odvodní potrubí začíná vyústěním z konečné sběrné šachty DN 1000-1 situované v severozápadní části nového hřbitova v místě vstupní brány hřbitova z ulice Na Vinicích, ve které bude spojen tok drenážních a srážkových vod. Odvodní potrubí ústí do přívodního příkopu vedoucímu k bezejmennému vodnímu toku, který je cca po 200 m zaústěn do Milevského potoka. Napojení odvodního potrubí na šachtu DN 1000 bude řešeno pomocí in-situ spojky. V rámci drenážního systému bylo navrženo 1x odvodní potrubí – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova:

- Centrální část nového hřbitova: OP-NC-01.

Odvodní potrubí bude vedeno asfaltovou či betonovou komunikací 
i zhotoveným objezdem v travnatém pásu při komunikaci Na Vinicích.

Při překopu komunikace Na Vinicích není možná objížďka. Z tohoto důvodu bude zřízen dočasný objezd překopu místní komunikace Na Vinicích z pravé strany výkopu (ve směru od hřbitova) viz příloha C.3 Koordinační situační výkres. Před výstavbou provizorního objezdu bude provedena skrývka ornice 
a zeminy do hloubky 0,3 m, které budou uloženy v blízkosti objezdu pro pozdější obnovu povrchu terénu po zrušení objezdu. Podloží objezdu bude náležitě zhutněno a opatřeno geotextilií min. 500 g/m2. Na geotextilii bude položena hutněná vrstva drceného kameniva frakce 32-63 mm o mocnosti 200 mm 
a ta bude překryta hutněnou svrchní vrstvou frakce 0-16 mm. V místě přejezdu el. kabelu NN, který bude provozovatelem v předstihu vytýčen, bude položen roznášecí železobetonový panel rozměru 2x3 m tl. 180 mm. Po výstavbě a zprovoznění objezdu bude nejprve proveden výkop a zhotovení odvodního potrubí s obetonováním v prostoru komunikace Na Vinicích (cca 15 m) 
a teprve po obnovení průjezdnosti komunikace bude pokračováno ve výkopu směrem do prostoru hřbitova. Úprava průjezdu stavbou bude upravena značkami – viz příloha E.5 Dopravně inženýrské opatření.

V místě křížení elektrického kabelu v prostoru komunikace bude, po strojním odřezání a skrytí asfaltové vrstvy, prováděn ruční výkop. Elektrický kabel bude po obnažení vyvěšen na pomocnou konzolu a opatřen chráničkou. Po osazení potrubí bude kabel opatřen prostupem, který bude spolu s potrubím obetonován.

Asfaltová či betonová komunikace bude v místě výkopů odřezána a rozpojena bagrem či sbíjecí technikou a materiál bude separován a odvezen k recyklaci. Následně bude provedena skrývka ornice či podložních vrstev komunikace v místě výkopu. Poté bude proveden strojní či ruční výkop odvodního potrubí do hloubky pohybující se v rozmezí 1,07 až 2,0 m (viz příloha č. D.2.4 Podélný řez odvodním potrubím), kdy je výkop navržen v šířce 1000 mm dle soudržnosti materiálu, průměru potrubí i nutnosti pažení. Ruční výkop bude prováděn v blízkosti stromů v místě vstupní hřbitovní brány, a to s ohledem na co nejvyšší zachování kořenového systému stromů s jejich následným ošetřením obdobně jako u odvodního drénu a v místě křížení podzemního elektrické kabelu NN v místě komunikace. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. V místech nesoudržných materiálů (předpoklad cca 50-75 % odvodního potrubí) a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Na dně výkopu bude zhotovena cca 100 mm mocná vrstva štěrkopísku 0-16 mm, která bude následně zhutněna. Na tuto vrstvu bude položeno neperforované PVC (HDPE) odvodní potrubí DN 500, které bude vyúsťovat ze sběrné šachty DN 1000-1, ve které bude spojen tok drenážních 
a srážkových vod a bude ústit do přívodního příkopu bezejmenného vodního toku. V místě lomu odvodního potrubí bude osazena revizní šachta DN 600-1 Vyústění do přívodního příkopu bezejmenného vodního toku bude osazeno klapou (tzv. žabí klapka) proti vniku živočichů a bude obloženo lomovým kamenem usazeným do betonu s vyspárováním. Přívodní otevřený příkop k bezejmennému vodnímu toku bude vyčištěn od nánosů, spádován a zpevněn betonovými žlabovkami usazenými do betonu.

Sklon odvodního potrubí i přívodního příkopu k bezejmennému vodnímu toku bude min. 3 ‰. Odvodní potrubí bude mimo komunikace obsypáno pískem či štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 300 mm nad potrubí 
a bude prováděno hutnění. V této úrovni bude položena signalizační fólie šedé barvy a následně bude proveden hutněný zásyp. V místě komunikace nebude prováděn obsyp potrubí, ale místo obsypu bude provedena výplň betonem třídy B35/45 až do úrovně 300 mm nad potrubí. Dále v místě komunikace bude v úrovni 0 až 500 mm p. t. proveden hutněný zásyp drceným kamenivem frakce 
32-63 mm. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno v místě asfaltových povrchů nahrazení 200 mm povrchového zásypu překrytím asfaltobetonem. Při obnově asfaltových povrchů bude postupováno v místě překopu komunikace Na Vinicích obdobně jako při vlastním překopu komunikace, kdy dočasně bude používán objezd. Teprve po obnově povrchů bude provedeno zrušení objezdu překopu komunikace ulice Na Vinicích tj. snesení panelu, odtěžení štěrkové vrstvy, obnovení povrchu zeminovou a orniční vrstvou s osetím travou.

Situace odvodního potrubí je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres 
a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Podélný řez odvodním potrubím je patrný z přílohy D.2.4 Podélný řez odvodním potrubím vč. odvodnění. Příčný řez odvodním potrubím je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Přečerpávací potrubí

Ze sběrné přečerpávací šachty DN 1000-4 situované v jižní části nového hřbitova bude vyvedeno HDPE přečerpávací potrubí průměr 110 mm, které bude zaústěno do sběrné šachty DN 1000-2 na akumulační nádrži situované v centrální části nového hřbitova – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. V přečerpávací šachtě bude potrubí zaústěno z ponorného kalového čerpadla. Napojení přečerpávacího potrubí 
na tyto šachty bude řešeno pomocí in-situ spojek.

Přečerpávací potrubí bude převážně vedeno ve společném výkopu sběrného drénu SD-NJ-13 a v menší míře bude vedeno v samostatném výkopu, kdy bude procházet asfaltovou komunikací. V místě výkopu přečerpávacího potrubí vedeného samostatným výkopem bude provedeno odřezání asfaltu a jeho strojní rozpojení, naložení a odvoz k recyklaci. Následně bude proveden strojní výkop do požadované hloubky (viz příloha D.2.1 Podélné řezy sběrnými drény 
vč. odvodnění), kdy je navržen výkop šíře 500 mm dle soudržnosti materiálu 
i nutnosti pažení v závislosti na potřebě odvodnění a rozpojitelnosti zemin a hornin. Výkopek (zemina) bude průběžně odvážen na místo určené objednatelem do vzdálenosti max. 5000 m. V místech nesoudržných materiálů (předpoklad cca 30-50 % výkopu) a v místech vstupu pracovníků do výkopu budou použity pažící boxy či dřevěné nebo ocelové pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Na dně výkopu bude zhotovena cca 100 mm mocná vrstva praného štěrku (kačírku) frakce 4-8 mm či štěrkopísku, která bude následně zhutněna. Na tuto vrstvu bude položeno přečerpávací HDPE potrubí prům. 110 mm, které bude vyúsťovat ze sběrné přečerpávací šachty DN 1000-4 situované v jižní části nového hřbitova a bude ústit do sběrné šachty DN 1000-2 situované v centrální části nového hřbitova. Sklon potrubí bude min. 3 ‰ směrem k přečerpávací šachtě. Potrubí bude obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm (v tělese drénu) či štěrkopískem (mimo drén) až do výšky 300 mm nad potrubí, kdy bude provedeno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. Na tuto vrstvu bude položena signalizační fólie šedé barvy a bude proveden hutněný zásyp z drceného kameniva do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace přečerpávacího potrubí je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Podélný řez přečerpávacím potrubím je patrný z přílohy D.2.1 Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění. Příčný řez přečerpávacím potrubím je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

##### Revizní a čistící šachty DN 425

V místech napojení sběrných drénů (flexibilní drenážní potrubí DN 160) 
na svodné drenáže (svodné HDPE drenážní potrubí DN 200, perforace 220°) 
či v lomových bodech sběrných drénů a odvodního drénu (odvodní HDPE drenážní potrubí DN 300, perforace 120°) bude situováno 14 ks revizních 
a čistících šachet Wawin DN 425-01 až 14. Napojení jednotlivých drénů na tyto šachty bude řešeno pomocí in-situ spojek. Před instalací šachty bude proveden výkop se zahloubením do požadované hloubky (viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova) spolu s hloubením sběrných drénů, svodných drenáží či odvodního drénu a výkop bude vyložen drenážní geotextilií 300 g/m2. V místech šachet bude vždy z hlediska požadavku vstupu pracovníků do výkopu provedeno rozšíření výkopu a použito ocelové či dřevěné pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Vlastní šachta Wavin DN 425 bude sestávat ze součástí – potrubí Basic 425 (2,5 m až 3,5 m), šachtové dno uliční vpusti, plastový poklop A15 a bude osazena na pevné dno. Po instalaci šachty i potrubí bude proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním max. po 300 mm. V patřičné výšce vstupu jednotlivých drenážních potrubí, viz výše bude vyřezán otvor příslušného průměru (160, 200 či 300 mm) a pomocí in-situ spojky provedeno vsazení drenážního potrubí. Následně bude spolu se sběrnými drény, svodnými drenážemi a odvodním drénem proveden hutněný zásyp praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 400 mm resp. 500 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. V úrovni 400 resp. 500 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextílií nad níž bude hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně 350 mm p. t. Následně bude provedeno zakrácení roury BASIC 425 do úrovně 350 mm pod definitivní terén, výměna plastového víka za teleskopický nadstavec s těsněním a přimontovaným litinovým poklopem, který bude ponechán v povysunuté poloze. Pod litinový poklop bude zhotovena roznášecí hutněná obsypová vrstva až k terénu a teleskop bude zasunut do úrovně obsypu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou, asfaltobetonem či orniční vrstvou s osetím travou. Teleskop s litinovým či plastovým poklopem bude upraven na konečnou úroveň terénu. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu včetně úpravy výšky teleskopu.

Situace revizních a čistících šachet je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Rozkresy revizními a čistícími šachtami DN 425-01 až 14 jsou patrny z přílohy D.4.1 Rozkresy revizními a čistícími šachtami drenážního systému DN425. Zaústění jednotlivých potrubí do jednotlivých šachet je také patrné z podélných řezů příloh č.2.1 až 2.3.

##### Napojovací, revizní a čistící šachty, příp. přečerpávací šachta DN 1000

Jednotlivé svodné drenáže, sběrné drény i odvodní drén jsou svedeny 
do napojovacích, revizních, čistících či přečerpávací šachty DN 1000. Celkem budou v centrální a jižní části nového hřbitova situovány 4 šachty DN 1000. Šachty budou plastové systémové Wavin Tegra 1000 NG hloubky 2,5 a 4,0 m.  Hloubka šachet bude přizpůsobena možnostem hloubící techniky a požadavku objednatele na akumulaci drénovaných vod. Před instalací šachet bude proveden rozšířený výkop se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením svodných drenáží, sběrných drénů a odvodního drénu a výkop bude vyložen geotextilií. V místě šachty bude z hlediska požadavku vstupu pracovníků do výkopu použito ocelové či dřevěné pažení, kdy budou pracovníci vstupující do výkopu vybaveni osobními ochrannými prostředky. Vlastní šachta Wavin Tegra 1000 NG bude sestávat ze šachtové roury PP průměr 1000 mm, šachtového dna slepého vč. těsnění, přechodového kónusu vč. těsnění, plastového poklopu A15 a bude osazena na pevné dno, vyjma šachty Wavin DN 1000-2, která bude přizpůsobena a usazena na akumulační nádrž RTMO 10.000 Ltr a nebude mít slepé šachtové dno. Drenážní sběrná, svodná a odvodní potrubí budou do jednotlivých šachet zaústěna pomocí in-situ spojek, kdy bude v patřičné výšce vyřezán otvor daného průměru (160, 200 či 300 mm) a pomocí in-situ spojky bude provedeno vsazení drenážního potrubí. 
Přečerpávací šachta bude navíc opatřena havarijním přepadem s vyústěním do samospádného systému odvodnění jižní části nového hřbitova. Po instalaci šachty a osazení příslušných potrubí bude proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm až do úrovně 850 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění, např. pomocí dálkově ovládaného hutnícího válce či jiné hutnící techniky. V úrovni 850 mm p. t. bude provedeno zakrácení šachtové roury Tegra 1000 NG tak, aby vyústění přechodového kónusu bylo umístěno cca 350 m pod úrovní stávajícího terénu. Následně bude proveden hutněný obsyp až do úrovně 400 mm resp. 500 mm p. t. V úrovni 400 mm resp. 500 mm p. t. bude provedeno překrytí geotextílií nad níž bude hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně 350 mm p. t. Poté bude provedena výměna plastového víka A15 za teleskopický nadstavec s těsněním a s namontovaným litinovým poklopem B125, resp. D400, který bude ponechán v povysunuté poloze. Pod litinový poklop bude zhotovena roznášecí hutněná obsypová vrstva až k terénu a teleskop bude zasunut do úrovně obsypu. Po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení cca 100 až 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Teleskop s litinovým poklopem bude upraven na úroveň terénu. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu včetně úpravy výšky teleskopu.

Situace sběrných, napojovacích a přečerpávacích šachet je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému 
v prostoru nového hřbitova. Rozkresy šachtami DN 1000-1 až 4 jsou patrny 
z přílohy D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000. Zaústění jednotlivých potrubí do jednotlivých šachet je také patrné z podélných řezů příloh č.2.1 až 2.4.

##### Akumulační nádrž

Při sběrné šachtě DN 1000-2 situované v centrální části nového hřbitova bude umístěna akumulační nádrž RTMO 10.000 Ltr o objemu 10 m3, do které budou ze sběrné šachty DN 1000 zavedeny, jak drenážní vody z centrální části nového hřbitova, tak i drenážní vody z jižní části nového hřbitova, které budou přiváděny z přečerpávací šachty DN 1000-4 v jižní části nového hřbitova přečerpávacím HDPE potrubím prům. 110 mm do sběrné šachty DN 1000-2 situované 
na akumulační nádrži.

Jako akumulační nádrž bude použita HDPE nádrž válcového tvaru a masivní plastové konstrukce např. RTMO 10.000 Ltr, která bude obetonována proti vztlaku podzemní vody, zatížení zeminou a z hlediska pojezdu. Výkop, do kterého bude akumulační nádrž uložena bude proveden v rozměrech min. 3,1 x 3,6 m, což představuje rozměry samotné nádrže +0,2 m na každou stranu nádrže. Hloubka výkopu bude cca 5,0 m. Při výkopových pracích bude prováděno stavební čerpání podzemní vody a ocelové či dřevěné pažení výkopu. Pro neustálé odčerpávání podzemní vody při výstavbě akumulační nádrže bude do výkopu osazena perforovaná PVC-U trubka s osazením čerpadlem. Na dně výkopu bude zhotovena 50-100 mm mocná vrstva drceného kameniva frakce 16-32 mm, která bude následně zhutněna. Na této vrstvě bude zhotovena železobetonová deska o síle cca 200 mm, na kterou bude akumulační nádrž usazena a bude k ní kotvena. Po usazení a ukotvení akumulační nádrže bude nádrž postupně plněna vodou a postupně obetonována až do úrovně cca 200 mm od horního okraje nádrže. Poté bude provedeno osazení a přizpůsobení sběrné šachty DN 1000 a následné obetonování až po horní okraj nádrže. Současně bude provedeno rozšíření výkopu cca o 0,5 m na každou stranu a napojení drenážního systému + budou instalovány chráničky pro přívod elektro-kabeláže i potrubních rozvodů. Následně bude zhotovena železobetonová roznášecí deska o tloušťce 250 – 300 mm pro možnost hlubokého uložení nádrže. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu bude proveden hutněný obsyp a zásyp sběrné šachty až do úrovně 850 mm p. t. V úrovni 850 mm p. t. bude provedeno zakrácení šachtové roury Tegra 1000 NG tak, aby vyústění přechodového kónusu bylo umístěno cca 350 m pod úrovní stávajícího terénu. Následně bude proveden hutněný obsyp až do úrovně 500 mm p. t. V úrovni 500 mm p. t. bude provedeno překrytí drenážního zásypu geotextílií 300 g/m2, nad níž bude proveden hutněný zásyp z drceného kameniva do úrovně 350 mm p. t. Poté bude provedena výměna plastového víka sběrné nádrže za teleskopický nadstavec s těsněním 
a s namontovaným litinovým poklopem D400, který bude ponechán v povysunuté poloze. Pod litinový poklop bude zhotovena roznášecí hutněná obsypová vrstva až k terénu a teleskop bude zasunut do úrovně obsypu. Po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení cca 200 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem. Teleskop s litinovým poklopem bude upraven na úroveň terénu. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu včetně úpravy výšky teleskopu.

Situace akumulační nádrže je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Příčný řez akumulační nádrží vč. úrovně zaústění jednotlivých potrubí je patrný z přílohy D.3.2. Řez napojením akumulační nádrže.

##### Rozvod zálivkové vody

Z akumulační nádrže bude do dílčích míst nového hřbitova proveden rozvod zálivkové vody z HDPE 100 potrubí  průměr 32 mm PN16, které bude zaústěno 
do 4 ks výdejních nadzemních stojanů – viz příloha D.3.5 Typové zaústění rozvodu zálivkové vody do výdejního nadzemního stojanu. Celková délka rozvodu zálivkové vody činní cca 217 m. Potrubí bude vedeno výkopem přečerpávacího potrubí, sběrnými drény SD-NC-04, SD-NJ-11, SD-NJ-12, SD-NJ-14 a svodnými drenážemi SV-NC-02, SV-NJ-04 – viz příloha D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. V některých místech především k místům vyústění výdejních stojanů budou provedeny samostatné výkopy šířky 0,5 m. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 0,8 až 1,95 m p. t. HDPE potrubí 32 mm PN16 bude vedeno ve spádu min. 0,3 % k akumulační nádrži a bude spojováno elektrotvarovkami. Potrubí bude mimo drén opatřeno podsypem mocnosti min.100 mm, obsypem do výšky 300 mm nad potrubí, signalizační fólií modré či zelené barvy a hutněným zpětným zásypem až do úrovně terénu. V místě drenážního systému bude potrubí umístěno do standardního zásypu drénu. V akumulační nádrži bude potrubí zaústěno do automatického tlakově řízeného ponorného čerpadla EASYPUMP E-DEEP 1200. Do akumulační nádrže bude potrubí zaústěno průchodkou 32 mm a bude osazeno uzavíracím ventilem vč. vypouštění.

Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu asfaltobetonem či ornicí s osetím travou.

Situace rozvodu zálivkové vody je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova. Řez uložením potrubí zálivkové vody je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění. Podélné řezy potrubím jsou patrné z příloh a D.2.1 a D.2.2.

##### Elektrické rozvody

Z elektrorozvaděče budovy správy hřbitova bude ke sběrné šachtě DN 1000-2 při akumulační nádrži situované v centrální části nového hřbitova a k přečerpávací sběrné šachtě DN 1000-4 situované v jižní části nového hřbitova výkopy drenážního systému a samostatným výkopem provedeno napojení elektroinstalace. V hloubce 0,5 až 0,8 m p. t. budou položeny silové kabely. Kabeláž bude samostatně jištěna a zabezpečena proudovým chráničem. Silová kabeláž bude provedena kabelem CYKY 5x4 mm pro 400 V. Veškerá kabeláž bude vedena v samostatné chráničce kopoflex 75. Kabeláž bude opatřena štěrkovým (v drénu) či pískovým či štěrkopískovým (mimo drén) obsypem a to min. 300 mm nad kabeláž. Nad obsyp bude položena signalizační fólie červené barvy. V místě drénu bude provedeno standardní uzavření drénu s položením signalizační červené fólie. Mimo drén bude proveden hutněný zásyp 
a zapravení povrchu terénu.

Situace napojovací elektroinstalace je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova.

Řez uložením kabeláže je patrný z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění. Podélné řezy s kabeláží jsou patrné z příloh a D.2.1 
až D.2.3.

#### D.1.2.2 Odvodnění nového hřbitova

V prostoru nového hřbitova bude v rámci budování drenážního systému osazen v některých částech i nový odvodňovací systém srážkových vod, který bude v jižní části hřbitova napojen přes napojovací šachtu DN-1000-3 na současný odvodňovací systém a z centrální části nového hřbitova bude systém zaústěn 
do společné sběrné šachty DN-1000-1 před komunikací Na Vinicích.

Součástí odvodňovacího systému nového hřbitova budou:

- Dešťové vpusti DN 425,

- Revizní a čistící šachty DN 600,

- Odvodnění – PVC potrubí DN 150, 200, 250 a 300.

##### Dešťové vpusti

V prostoru nového hřbitova bude osazeno cca 14 nových dešťových vpustí 
a dále bude napojeno 7 stávajících dešťových vpustí, které budou zaústěny 
do systému odvodnění. V rámci stavby odvodnění budou použity dešťové vpusti Wavin Basic 425, příp. dešťové vpusti s revizní šachtou. Hloubka šachet dešťových vpustí bude převážně 1,75 m dle hloubky napojených potrubí. Většina jich bude umístěna do těles drenážního systému na zhutněný podklad štěrkového podsypu frakce 4-8 mm, příp. budou dešťové vpusti umístěny v těsné blízkosti drenážního systému, přičemž potrubí bude vedeno převážně drénem. Před instalací vpustí bude upraven jejich podklad či mimo drén bude proveden rozšířený výkop se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením potrubního systému. V případě výkopu hlubším než 1,0 m bude v místě použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní dešťová vpusť Wavin Basic 425 bude sestávat z korungované šachtové roury průměr 425 délky 1,4 m, plastového dna uliční vpusti vč. těsnění, teleskopické roury vč. těsnění a litinové mříže D400. V každé vpusti bude osazen sběrný kalový koš a v každé vpusti bude ponechán kalový prostor pro sedimentaci kalu. Potrubí odvodnění budou do dešťových vpustí napojena pomocí prefabrikovaných vstupů. Po instalaci vpusti a osazení příslušných potrubí bude v tělese drénu proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním po 300 mm. Mimo objekt drénu bude dešťová vpusť obsypána pískovým obsypem s hutněním. Ústí dešťové vpusti bude upraveno teleskopickým nádstavcem s těsněním a namontovanou litinovou mříží. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou či asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Teleskop s poklopem či mříží bude upraven na úroveň terénu. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace dešťových vpustí DN 425 je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.2. SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Vzorový rozkres dešťovou vpustí je patrný z přílohy D.4.4 Vzorový rozkres dešťovou vpustí. Zaústění jednotlivých potrubí z dešťových vpustí je také patrné z podélných řezů příloh č.2.1 až 2.3.

##### Revizní šachty

V místech lomových bodů, spojování potrubí odvodnění, příp. každých 50 
až 60 m v přímém směru budou osazeny revizní šachty Wavin Tegra 600. Revizní šachty mohou být případně kryty i litinovou mříží se záchytným kalovým košem.

V místě napojení na stávající dešťovou kanalizaci v jižní části nového hřbitova 
a v místě spojení s drenážním systémem před ulicí Na Vinicích v severozápadní části nového hřbitova budou zbudovány sběrné a revizní šachty Wavin Tegra 1000 NG.

Hloubka odbočné šachty DN-600-01 bude 2,0 m.. Hloubka šachet DN600-02 až 10 bude 1,4 m. Hloubka sběrné šachty  DN-1000-1 a napojovací šachty DN-1000-3 bude 2,5 m. Většina šachet bude umístěna do těles drenážního systému na zhutněný podklad štěrkového podsypu frakce 4-8 mm, případně budou umístěny v těsné blízkosti drenážního systému, přičemž potrubí bude vedeno převážně drénem. Před instalací šachet bude upraven jejich podklad či mimo drén bude proveden rozšířený výkop se zahloubením do požadované hloubky spolu s hloubením potrubního systému. V případě výkopu hlubším než 1,0 m bude v místě použito ocelové či dřevěné pažení. Vlastní revizní šachta Wavin Tegra 600 či 1000 NG bude sestávat z korungované šachtové roury průměr 600 až 1000 mm, délky 1,0 či 2,0 m, šachtového dna slepého, sběrného, připojovacího či průtočného vč. těsnění, u DN 1000 šachtového kónusu, teleskopického adaptéru vč. těsnění a litinového poklopu či mříže. V každé šachtě opatřené litinovou mříží bude osazen sběrný kalový koš a železobetonový adaptér. Potrubí dešťové kanalizace budou do revizních šachet napojena pomocí prefabrikovaných vstupů nebo pomocí in-situ spojek. Do sběrné revizní šachty DN 600-7 bude v hloubce 0,8 m p.t. zaústěn havarijní přepad DN200 z přečerpávací šachty DN 1000-4 drenážního systému.

Po instalaci šachty a osazení příslušných potrubí bude v tělese drénu proveden obsyp praným štěrkem frakce 4-8 mm s hutněním max. po 300 mm. Mimo objekt drénu bude šachta obsypána pískovým obsypem s hutněním. Ústí revizní šachty bude upraveno teleskopickým adaptérem s těsněním a namontovanou litinovou mříží nebo litinovým poklopem B125 či D400.

Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu zámkovou dlažbou či asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Teleskop s poklopem či mříží bude upraven na úroveň terénu. 
Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace revizních šachet DN 600 a DN 1000 je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.2. SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Rozkresy jednotlivými revizními šachtami jsou patrny z příloh D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000 a D.4.3 Rozkresy revizními šachtami odvodnění DN600. Zaústění jednotlivých potrubí do revizních šachet je také patrné z podélných řezů příloh č.2.1 až 2.4.

##### Potrubní systém dešťové kanalizace

Propojení dešťových vpustí DN 425, revizních i sběrných šachet DN 600 
a DN 1000 bude provedeno pomocí kanalizačního PVC potrubí OSMA PVC 
DN 150 až DN 300. V rámci odvodnění nového hřbitova je navrženo 8 větví dešťové kanalizace – viz příloha D.1.2. SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova:

- Centrální část nového hřbitova: DK-NC-06, DK-NC-07, DK-NC-08,

- Jižní část nového hřbitova: DK-NJ-09, DK-NJ-10, DK-NJ-11, DK-NJ-12, 
SD-NJ-13.

Potrubní rozvody dešťové kanalizace budou převážně vedeny v tělese drénu, případně mimo drén bude proveden výkop do hloubky 1,35 až 1,45 m, šířky min. 0,5 m. Štěrkové podloží v drénu bude náležitě zhutněno. Podloží v samostatném výkopu mimo těleso drénu bude opatřeno pískovým či štěrkopískovým podsypem frakce 0-2 resp. 0-16 mm o mocnosti min. 100 mm. Po položení příslušných potrubí (DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300) a napojení šachet bude provedena tlaková zkouška dešťové kanalizace, kontrola spádu, osazení signalizačního kabelu, obsyp drenážním materiálem, resp. pískem či štěrkopískem do úrovně 300 mm nad potrubí, hutnění, položení signalizační fólie šedé barvy a mimo drén zásyp výkopkem s vyspravením povrchových vrstev. Sklon potrubí bude min. 3 ‰. V tělese drénu bude postupováno standardním postupem uzavření drénu tj.: Potrubí bude obsypáno praným štěrkem frakce 4-8 mm  až do výšky 400 mm resp. 500 mm p.t. 400 mm p. t., kdy max. po 300 mm vrstvách bude prováděno hutnění. V úrovni 400 (resp 500) mm p. t. bude provedeno překrytí geotextilií, nad níž bude proveden hutněný zásyp z propustného materiálu (štěrkopísek, drcené kamenivo apod.) do úrovně terénu. Následně po časové prodlevě (min. 6 měsíců) a konsolidaci povrchu bude provedeno nahrazení 100 až 150 mm povrchového zásypu překrytím finální vrstvou, tj. dle původního povrchu převážně asfaltobetonem. V místě hlavní hřbitovní komunikace bude tloušťka vrstvy asfaltobetonu 200 mm. Při konsolidaci povrchu terénu bude nutné v lognormálně rozložených intervalech provádět kontrolu povrchu a před definitivním vyspravením pravidelně provádět dosypání do úrovně terénu.

Situace dešťové kanalizace je patrná z příloh C.3 Koordinační situační výkres a D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova. Příčné řezy dešťovou kanalizací jsou patrné z přílohy D.2.2 Vzorové řezy odvodněním.

Podélné řezy jednotlivými větvemi odvodnění jsou patrné z příloh D.2.1 až D.2.4 Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění. Příčné řezy potrubním systémem odvodnění jsou patrny z přílohy D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění.

#### D.1.2.3 Montáž, obsluha, údržba

Montážní práce mohou být prováděny pracovníky s potřebnou kvalifikací. Spojování jednotlivých dílů potrubí bude prováděno montáží hrdel s pryžovým těsněním. Akumulační nádrž a plastové šachty budou osazovány 
do výkopu odbornou firmou disponující potřebnou technikou k manipulaci s těmito nádržemi se zavěšením za upínací oka a lanové úvazky. Vstup 
pod zavěšená břemena je zakázán. Těsnící a dosedací plochy musí být neporušeny a očištěny. Všechny funkční prvky a šachty musí být přístupné.

Montáž musí být provedena podle ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 26 9030, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Obsluha zařízeni drenážního systému a odvodnění bude spočívat zejména, nikoliv však pouze:

- Pravidelná kontrola funkčnosti drenážního systému a odvodnění, sedimentačních komor, akumulační nádrže a přečerpávací šachty, rozvod zálivkové vody, výskytu usazenin a funkčnost potrubí skrze revizní šachty – minimálně 4x ročně a po každém přívalovém dešti,

- Pravidelné čištění jednotlivých prvků drenážního systému a odvodnění v případě potřeby min. 1x ročně,

- O prováděných kontrolách, údržbě a servisu všech prvků drenážního systému a odvodnění bude veden provozní deník.

#### Uložení potrubí a funkčních prvků

Drenážní potrubí i potrubí odvodnění bude uloženo v nezámrzné hloubce ve  štěrkopískovém či štěrkové či pískovém loži dle výkresů v příloze D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění. Potrubí bude ukládáno 
do zhutněného štěrkopískového či štěrkového či pískového podsypu mocnosti min. 100 mm. Po položení potrubí, provedení tlakových zkoušek 
a kontrole sklonu bude proveden hutněný štěrkopískový, štěrkový či pískový obsyp až do 300 mm nad úroveň potrubí. Nad ním bude uložena výstražná fólie bílé či šedé barvy a proveden hutněný zásyp štěrkem či štěrkopískem, či výkopkem po vrstvách max. 300 mm. Povrch zásypu bude opatřen propustným materiálem s krytím asfaltem, zámkovou dlažbou či ornicí s travním osevem.

Akumulační nádrž bude usazena na železobetonovou desku. Ostatní zařízení budou usazována na na dno výkopu s náležitě zhutněným štěrkopískovým podsypem či štěrkovým podsypem o mocnosti 100 - 200 mm. Nádrž či šachty budou osazeny do roviny a bude provedeno napojení všech připojovacích potrubí. Následně bude provedeno postupné obsypávání šachet anebo obetonování akumulační nádrže při jejím postupném plnění vodou – viz D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže.

#### Revize a zkoušky

Po provedené montáži systému odvodnění a po položení každé jeho části je nutno provést zkoušku nepropustnosti systému. Před zkouškami bude provedena technická prohlídka systému. Potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 756760 a bude o nich sepsán zápis. Těsnost šachet, akumulační nádrže je dána jejich certifikáty a v budoucnosti lze provést protokolární nálevová zkouška.

- Výkresová část – výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova 				1:350 		A1

D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova 	1:350 		A1

D.2.1 Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění 			     11xA3

D.2.2 Podélné řezy svodnými drenážemi vč. odvodnění 			       3xA3

D.2.3 Podélné řezy odvodními drény vč. odvodnění 			       1xA3

D.2.4 Podélné řezy odvodním potrubím 				       2xA4

D.2.5 Podélný řez připojovacím příkopem vyloženým žlabovkami          1 x A4

D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění 		1:20 	    18 x A4

D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže			1:20	      1 x A3

D.3.3 Řez napojením přečerpávacího systému 		1:20	      1 x A4

D.3.4 Příčné řezy připojovacím příkopem vyloženým žlabovkami

1:20         1 x A3

D.3.5 Typové zaústění rozvodu zálivkové vody do výdejního nadzemního stojanu			1:10	       1x A4

D.4.1 Rozkresy revizními a čistícími šachtami drenážního systému DN425          1:20	    14 x A3

D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000	1:20           4x A3

D.4.3 Rozkresy revizními šachtami odvodnění DN600		1:20	      10xA3

D.4.4 Vzorový rozkres dešťovou vpustí			1:20	       1x A3

- Statické posouzení – použité podklady – základní normy, předpisy, údaje o zatížen a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

### D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

### D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:

- zdravotně technický instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

- Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

- Výkresovou část – umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubí a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují

- Seznam strojů a zařízení a technické specifikace – seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků

Stavba neobsahuje techniku prostředí staveb.

## D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze podle charakteru členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury, zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod. včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

- Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálu, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médiím, včetně požadavků a míst napojení, účinnosti užití zdrojů a rozvodů energie

V rámci drenážního systému a systému odvodnění nového hřbitova bude provedeno osazení přečerpávací šachty DN 1000 ponorným kalovým čerpadlem SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V, jehož chod bude řízen havarijním a provozním plovákovým spínačem a osazení akumulační nádrže RTMO 10.000 Ltr o objemu 10 m3 automatickým tlakově řízeným ponorným čerpadlem EASY PUMP E-DEEP 1200 s plovákovým sáním a s napojením rozvodu zálivkové vody.

#### D.2.1 Přečerpávací systém

Do přečerpávací šachty drenážních vod DN 1000, která bude situována v jižní části nového hřbitova, bude přiveden z rozvaděče správy hřbitova pomocí kabelu CYKY 5x4 mm přívod elektrické energie. Kabel bude vyveden do elektrorozvaděče s GSM modulem. Do rozveděče bude napojeno přečerpávací kalové čerpadlo SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V, jehož chod bude řízen havarijním a provozním plovákovým spínačem zavedeným též do rozvaděče. Pomocí GMS modulu bude na základě havarijního plovákového spínače signalizováno překročení maximální hladiny a vyhlášen poplach – rozslání havarijních SMS. Odvod vody z přečerpávací šachty DN 1000-4 bude proveden HDPE potrubím průměru 110 mm do sběrné šachty DN 1000-2 při akumulační nádrži v centrální části nového hřbitova.

Přečerpávací šachta bude navíc opatřena havarijním přepadem s vyústěním 
do samospádného systému odvodnění jižní části nového hřbitova do sběrné revizní šachty DN 600-7. Havarijní potrubí bude vybaveno zpětnou klapou pro zabránění nátoku srážkových vod do drenážního systému.

Příkon čerpadla je 1,1 kW. Napojení čerpadla bude provedeno přes příslušné jištění, přepěťovou ochranu a motorový spouštěč.

#### D.2.2 Systém čerpání zálivkové vody z akumulační nádrže 10 m3

Do akumulační nádrže RTMO 10.000 Ltr o objemu 10 m3, která bude situována v centrální části nového hřbitova, resp. sběrné šachty DN 1000 
při této nádrži bude přiveden z rozvaděče správy hřbitova pomocí kabelu CYKY CYKY 5x4 mm přívod elektrické energie. ten bude zaústěn do rozvaděče akumulační nádrže. Na tento přívod bude napojeno automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200 s plovákovým podhladinovým sáním. Toto čerpadlo bude dále napojeno na HDPE potrubí průměru 32 mm, které bude přes uzavírací armaturu s vypouštěním napojeno na rozvod zálivkové vody. Čerpadlo bude chráněno proti chodu na sucho pomocí plovákového spínače. Rozvod zálivkové vody bude vyústěn do 4 ks nadzemních stojanů zálivkové vody.

Příkon čerpadla je 1,1 kW. Napojení čerpadla bude provedeno přes příslušné jištění a přepěťovou ochranu.

- Výkresovou část – obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100

D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže 		1:20		A3

D.3.3 Řez napojením přečerpávacího systému 	1:20		A4

- Seznam strojů a zařízení a technická specifikace – seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků

V přečerpávací šachtě DN 1000 bude osazeno:

- kalové čerpadlo SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V,

- provozní plovákový spínač,

- havarijní plovákový spínač,

- potrubní systém HDPE 110 mm,

- zavěšení kalového čerpadla a plováků,

- rozvaděč venkovní plastový NOARH PHS24T IP65 24 modulů,

- přepěťová ochrana třífázová KSD-T2 275/120/3P,

- GSM modul GX155 pro odeslání chybového hlášení,

- 2 plovákové spínače.

V akumulační nádrži bude osazeno:

- automatické tlakově řízené ponorné čerpadlo EASY PUMP E-DEEP 1200,

- plovákové sání čerpadla,

- potrubní systém HDPE 32 mm,

- kulový ventil 1“ s vypouštěním

- plovákový spínač

- rozvaděč venkovní plastový NOARK PHS12T IP65 12 modulů

- přepěťová ochrana jednofázová KSD-T2 275/40/1P

V hlavním rozvaděči v budově správy hřbitova bude osazeno:

- proudový chránič 25 A Ex9CL-H 25A/4/0,03A,

- třífázový jistič 16 A KMB6-B20/3 B20,

# E Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

## E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyla obdržena všechna závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů.

Byla vydána:

- Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje Územní souhlas 
č.j.: MM08986/2018 ORR/Bo, ze dne 12. března 2018;

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC 28457/2017/HOK.PT-ST ze dne 05.10.2017;

- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí čj. MM 07417/2018 OŽP/Ha ze dne 27.02.2018;

- Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský č.j. MM 06709/2018 ODŽ/HM ze dne 20.02.2018;

- Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský – Závazné stanovisko č.j.: MM 23541/2018, ze dne 3.7.2018;

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče č.j. MM 404109/2018 ORR/Dz ze dne 30.01.2018;

- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, st. p. péče – Závazné stanovisko č.j.: MM 42497/2017 ORR/Dz, ze dne 19.7.2018;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 29.01.2018;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  Zvláštní užívání komunikace - stanovisko k DIO č.j.: KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 8.6.2018;

- Povodí Vltavy s.p. 57589/2017-143 Nek ze dne 19.10.2017;

- Povodí Vltavy s.p. –  vyjádření správce povodí zn.: 34267/2018-143 SP-2017/12995, ze dne 25.6.2018;

- Úřad pro zastupováním státu ve věcech majetkových 
čj. UZSVM/V/2615/2018-HPIR ze dne 02.02.2018;

- Národní památkový ústav České Budějovice č.j. NPÚ-331/6194/2018 ze dne 22.02.2018;

- Národní památkový ústav České Budějovice –  odborné vyjádření 
č.j.: NPU-331/49322/2018; NPU-331/50108/2018; NPU-331/50111/2018, ze dne 17.7.2018;

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zn. 18056/2017 ze dne 16.11.2017;

- Správa a údržby silnic Jihočeského kraje –  vyjádření  zn.: 09768/2018, ze dne 11.7. 2018;

- Město Milevsko — výpis usneseni rady č. 26/18 ze dne 09.02.2018.

## E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
bylo-li stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

Stavba drenážního systému a odvodnění nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

## E.3 Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technické dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavbu.

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

## E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- ČEVAK a.s. České Budějovice, zn. 017070058059 ze dne 25.09.2017;

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 726130/17 ze dne 25.09.2017;

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření k Veřejné pohřebiště Milevsko – drenážní systém a odvodnění I. etapa zn.: KA – 74/18, ze dne 29.6.2018;

- E.ON. Česká republika, s.r.o., zn. M18359-16208329 ze dne 02.10.2017;

- E.ON. Česká republika, s.r.o. -  vyjádření k Veřejné pohřebiště Milevsko – drenážní systém a odvodnění I. etapa, ze dne 20.7. 2018;

- E.ON. Servisní, s.r.o. (plyn) zn. M18391-16207475 ze dne 25.09.2017;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 29.01.2018;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  Zvláštní užívání komunikace - stanovisko k DIO č.j.: KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 8.6.2018;

- GasNet s.r.o. zn. 5001593328 ze dne 25.09.2017.

### E.4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 29.01.2018;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  Zvláštní užívání komunikace - stanovisko k DIO č.j.: KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 8.6.2018;

- Povodí Vltavy s.p. 57589/2017-143 Nek ze dne 19.10.2017;

- Povodí Vltavy s.p. –  vyjádření správce povodí zn.: 34267/2018-143 SP-2017/12995, ze dne 25.6.2018.

### E.4.2 Stanoviska vlastníků nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-12904-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 29.01.2018;

- Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje –  Zvláštní užívání komunikace - stanovisko k DIO č.j.: KRPC-74233-1/ČJ-2018-020506-I, ze dne 8.6.2018;

- Národní památkový ústav České Budějovice č.j. NPÚ-331/6194/2018 ze dne 22.02.2018;

- Národní památkový ústav České Budějovice –  odborné vyjádření 
č.j.: NPU-331/49322/2018; NPU-331/50108/2018; NPU-331/50111/2018, ze dne 17.7.2018;

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zn. 18056/2017 ze dne 16.11.2017;

- Správa a údržby silnic Jihočeského kraje –  vyjádření  zn.: 09768/2018, ze dne 11.7. 2018.

## E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů3)

Geodetické vytýčení stavby ze dne 20.4.2018 Ing. Karel Prášk, U Stříbrného 1402, 399 01 Milevsko – viz příloha č. E.4 Technická zpráva o geodetickém zaměření.

## E.6 Projekt zpracovaný báňským projektantem5)

Nebyl v rámci projektové dokumentace řešen.

## E.7 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií6)

Vzhledem k typu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

## E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Závěrečná zpráva - Milevsko – hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště.

Autorizace inženýra v oboru vodohospodářské stavby.

Dopravně inženýrské opatření – viz příloha č. E.5 Dopravně inženýrské opatření.

Přílohy:

C.1 Situační výkres širších vztahů (1:50 000)

C.2 Katastrální situační výkres (1:750)

C.3 Koordinační situační výkres (1: 350)

C.4 Označení jednotlivých větví a šachet drenážního systému a odvodnění (1:750)

D.1.1 SO01 Situace drenážního systému v prostoru nového hřbitova (1:350)

D.1.2 SO02 Situace odvodnění v prostoru nového hřbitova (1:350)

D.2.1 Podélné řezy sběrnými drény vč. odvodnění

D.2.2 Podélné řezy svodnými drenážemi vč. odvodnění

D.2.3 Podélné řezy odvodními drény vč. odvodnění

D.2.4 Podélné řezy odvodním potrubím

D.2.5 Podélný řez připojovacím příkopem vyloženým žlabovkami

D.3.1 Příčné řezy drenážního systému a odvodnění (1:20)

D.3.2 Řez napojením akumulační nádrže (1:20)

D.3.3 Řez napojením přečerpávacího systému (1:20)

D.3.4 Příčné řezy připojovacím příkopem vyloženým žlabovkami (1:20)

D.3.5 Typové zaústění rozvodu zálivkové vody do výdejního nadzemního stojanu (1:10)

D.4.1 Rozkresy revizními a čistícími šachtami drenážního systému DN425 (1:20)

D.4.2 Rozkresy sběrnými a napojovacími šachtami DN1000 (1:20)

D.4.3 Rozkresy revizními šachtami odvodnění DN600 (1:20)

D.4.4 Vzorový rozkres dešťovou vpustí (1:20)

E.1 Oprávnění autorizovaného inženýra

E.2 Rozhodnutí správních orgánů

E.3 Vyjádření správců inženýrských sítí

E.4 Technická zpráva o geodetickém zaměření

E.5 Dopravně inženýrské opatření