- B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

- B.2. 	Celkový popis stavby

- B.2.1    Účel užívání stavby

- B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

- B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby

- B.2.4    Bezbariérové užívání stavby

- B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby

- B.2.6    Základní charakteristika objektu

- B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení

- B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi

- B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  komunální prostředí

- B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 				prostředí

B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. 	Dopravní řešení

B.5. 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

B.8. 	Zásady organizace výstavby

B.1.Popis území stavby

Vlastním staveništěm 4. etapy je část svahu a mělké terénní deprese nad stávající  1.- 3. etapou skládky, jak je vymezeno na situaci 1:600 a v celkové situaci v měř. 1 : 1300. Vzhledem k požadavku investora na rychlost zpracování projektové dokumentace, nebylo možné provést v prostoru výstavby hydrogeologický průzkum. Geologické a hydrologické údaje by ly použity z průzkumu provedeného pro 3. etapu skládky

Podle geomorfologického členění ČR  leží sledovaná lokalita při jz. hranici Votické vrchoviny (provincie Benešovská pahorkatina, podsoustava Středočeská pahorkatina), budované výhradně granitoidními horninami středočeského plutonu. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem       560 m, s pahorky dosahujícími nadm. výšku až 650 m. Výrazným morfologickým fenoménem je údolí Milevského potoka, jehož existence je podmíněna tektonicky. Údolí je v zájmovém prostoru široce rozevřené a mělké.  V souladu s morfolgií je i charakter výchozů skalního masívu. Území středočeského plutonu je oblastí dodnes stoupající. V modelaci terénu se uplatňuje rozdílná odolnost hornin vůči vodní erozi, deflaci a rozmanitý způsob zvětrávání. Od permu je oblast územím intenzivního větrání a denudace (zbytky předtercierních zvětralinových plášťů).

Prostor pro uvažovanou výstavbu regionální skládky se nachází v pramenní oblasti bezejmenného potoka pod dvorem Jenišovice, který je pravostranným přítokem Milevského potoka  (1-07-04-104).

V blízkosti skládky se nenacházejí žádné vodní zdroje. Základnu sledovaného území tvoří koryto drobné bezejmenné vodoteče ve dně údolí na úrovni cca 500 m n.m.

Z regionálně geologického hlediska náleží zkoumaná oblast ke krystaliniku jádra Českého masívu - paleozoickému středočeskému plutonu, nedaleko od hranic s prekombrickými horninami moldanubika pestré série votické. V roce 2007 provedla Geotechnika České Budějovice v prostoru 3.etapy doplňující hydrogeologický průzkum. V rámci tohoto průzkumu byly vyhloubeny 3 kopané sondy.

Zeminy na staveništi lze zařadit podle ČSN 73 3050 Zemní práce do 2. – 3. třídy těžitelnosti (hlinité písky, hlíny, eluvia, tuhé písčité jíly), 4. třídy těžitelnosti (pevné jíly). Zastižené skalní horniny lže zařadit do 4.třídy těžitelnosti (zcela zvětralé žuly /R5/), 5.třídy (silně zvětralé žuly /R4/) a 5.-6. třídy (mírně zvětralé žuly /R3, R2/). Nepravidelně se budou na lokalitě vyskytovat i polohy navětralé až zdravé žilné žuly /R2, R1/ (zastiženy sondou K3), kterou lze podle mocnosti a rozpukání zařadit do 5. – 7. třídy těžitelnosti. Výskyt pevných skalních hornin 6. (popřípadě 7.) třídy těžitelnosti předpokládáme hlavně v severní polovině zájmového území.

Uvažovaný prostor na výstavbu skládky leží na hlubinných vyvřelinách granitického složení. Horniny středočeského plunotu jsou v širším okolí zájmového území reprezentovány středně zrnitou, porfyrickou, amfibol-biotitickou melanokrétní žulou typu Čertovo břemeno s početným žilným doprovodem, v němž převládají leukokrátní žilné žuly, aplity až pegmatity.

Žula typu čertovo břemeno je v čerstvém stavu namodrale tmavošedé až šedočerné, s nápadnými vrostlicemi živců a středně zrnitou, tmavými minerály bohatou základní hmotou. Při větrání získává typickou rezavě hnědou barvu a s jílovitopísčitým charakterem zvětralin. Místy jsou eluvia silně slídnatá a tmavých odstínů.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla zastižena sondami K1 (hloubka 2,0 m) a K2 (hloubka 1 m). Sondou K3 nebyla podzemní voda do hloubky 1,6 m zastižena. Výskyt podzemní vody předpokládáme v převážné ploše skládky, při odtěžení prostoru složiště do hloubky 2 m bude naražená hladina podzemní vody až 1 m nad úrovní základové spáry. Podloží skládky je třeba v celé ploše drénovat, aby byl splněn požadavek na maximální výšku hladiny podzemní vody pod základovou spárou skládky (1 m pod základovou spárou). V prostoru mírné deprese (okolí sondy K2), kde byla zastižena podzemní voda 1 m pod terénem, doporučujeme zbudovat plošný dren. Zbytek plochy skládky doporučujeme gravitačně odvodnit drenáží.

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikace.

- B. 2. Celkový popis stavby

B.2.1.  účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel stavby

Připravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů.

Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba.

Celkem      	    4.etapa-1.část (severní)		4.etapa-2.část (západní)

Plocha:        8 615 m2			4 085 m2			4530 m2

Kapacita    75 900  m3		22 300 m3			53 600 m3

Rozměry a kapacity druhé části jsou uvedeny v případě její návaznosti na 1. část.

V případě realizace pouze samostatné západní části činí plocha složiště 3880 m2 a kapacita je 33 000 m3.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržená skládka bude provozována jako řízená podle  schváleného provozního řádu, který vypracuje provozovatel  skládky. Na skládku bude ukládán dle schváleného provozního řádu.  Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes  váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu.Po zvážení  a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem na  vlastní skládku , kde je nasměrováno do prostoru momentálního  skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je  provedena poslední kontrola. V případě, že byl na skládku  dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn.  Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na  pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým roštem je vůz  opět zvážen a poté areál skládky opouští. Neustálé hutnění odpadu je zárukou absence ptactva,  drobných hlodavců a vylučuje též úlet odpadů.

- B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Uvažované rozšíření těsně přiléhá ke stávající skládce a navazuje na již vybudovanou 2. a 3. etapu.

Z hlediska urbanistického by skládka po ukončení skládkování a provedení technické a biologické rekultivace neměla rušit vzhled krajiny.

K omezení negativních vlivů skládky na okolí bude prováděna průběžná rekultivace. To znamená, že vrstva odpadů bude během svého navršování postupně zatěsňována a  překrývána zeminou. Během provozu skládky zůstane otevřena pouze její část, kde se bude skládkovat.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu.

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Také je nutné zabránit přístupu na staveniště všem nepovolaným osobám. Staveniště musí být ohrazeno a osvětleno. Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních prací.

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby ( bude určen na základě výběrového řízení).

Při stavebních prací je nutné dodržovat tyto zákony:

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon č. 309/2006Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovně právních vztazích.

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad  ( záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.

- Při provádění stavby je nutné  dodržovat  všech ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN.

- B.2.6 Základní technický popis stavby

a-Zemní práce

V rámci rozšíření jsou navrženy terénní úpravy v místě  složiště a vybudování zemní hráze dle podélných a příčných řezů. Dále je nutná úprava stranícího toku. Tok v místě složiště bude zatrubněn pomocí trub DN 800. Toto potrubí při navrhovaném spádu provede požadované množství vody (Q100) 2,51 m3/s. Podobu úpravy toku bude voda převedena obtokovou stokou.

Nejprve bude z prostoru složiště sejmuta ornice a uložena na  dočasné skládce. Následně budou provedeny výkopové práce v prostoru složiště dle  příčných a podélných řezů a zemina bude přemístěna na  meziskládku a část přímo do násypů. Těžba zeminy v prostoru složiště musí být prováděna selektivně. Zvášť bude ukládána zemina vhodná do hráze a zvlášť zemina vhodná do vrstvy pod těsnění

Násypy hráze budou naváženy a hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo předepsaného hutnění. Svahy hrázek a výkopu jsou  navrženy ve sklonu 1 : 3 směrem do skládky a 1 : 2 vnější svahy.

Dno složiště a svahy bude přehutněno na 98 % PS.

b-Těleso skládky

V rámci tohoto objektu bude vybudováno těsnění složiště na ploše  8615 m2. V délce 287      m bude těsnění napojeno na těsnění 2 a 3. etapy. V délce 409  m bude těsnění ukotveno v rýze.

Je navrženo vybudovat těsnění složiště v tomto složení:

- zhutněná pláň 98% PS

- jemnozrnná zemina tl. 20 cm

- systém kontroly neporušenosti těsnění trvale zabudovaný

- bentonitová rohož o plošné hmotnosti min. 5,0 kg/m2, kf ≤ 1,5 x 10-11 m/s

- těsnící fólie 1,5 mm hladká

- ochranná geotextilie z polypropylenu 500 g/m2  s hodnotou CBR min. 5 kN

- těžené kamenivo fr. 16-32  30 cm

Pro možnost skládkování  ve 4.etapě 1.části   rozšíření je navržen sjezd do složiště v délce 60 m. Do 4.etapy 2. části rozšíření je navržen sjezd v délce 40 m. Oba sjezdy budou  zpevněný silničními panely na šíři 3 m. Na sjezd č.1 ve složišti navazuje zpevněná plocha pro otáčení vozidel o rozměrech 12 x 12 m. Tato plocha bude také zpevněna pomocí silničních panelů.

Likvidace skládkových vod

- Nově navržený svod skládkových vod č.1 bude napojen na jímku vybudovanou v předchozích etapách. Svod skládkových vod je navržen v celkové délce  256  m z trub PEHD DN 225. V místě křížení s komunikací a tokem bude potrubí obetonováno. Skládkové svody č. 2-7 budou napojeny na svody vybudované v rámci předchozích etap

Výtlačné potrubí je navrženo v délce 269 m z trub PEHD DN 90. Pro možnost dopravy vody do složiště jsou na něm navrženy 3 ks podzemních hydrantů. Je napojeno na výtlak budovaný v rámci výstavby 2. etapy

Na výtlačném potrubí budou osazeny podzemní hydranty s koncovkou pro napojení  pomocí hadice „C“.

d-   Svody  podzemních a povrchových vod

V rámci objektu je navrženo 5 sběrných drény, které jsou pod hrází zaústěny do potoka

Drén č.1 je navržen v délce 132 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do potoka a km 0,132 bude ukončen dren.šachtou.

Drén č.2 je navržen v délce 133 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do potoka a km 0,133 bude ukončen dren.šachtou. V km 0,123 bude napojen drén č.4.

Drén č.3 je navržen v délce 73 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do drenu č.2

Drén č.4  je navržen v délce 222 m z trub PEHD DN 160 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,008 bude napojen drén č.5. V km 0,00 bude zaústěn do drénu č.2. V km 0,222 bude napojen na stávající šachtu

Drén č.5  je navržen v délce 201 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,008 bude napojen drén č.5. V km 0,00 bude zaústěn do drénu č.2

V místech s předpokládaným výskytem vysoké hladina podzemní vody je navržen plošný drén.

Dále je v rámci tohoto objektu navržen záchytný příkopč.1, který ústí do potoka. Záchytné příkopy č. 2-4 jsou zaústěny do nově navrhovaného krytého kanálu  Záchytné příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru o šíři dna 30 cm a sklonem svahů 1:1. Dno je zpevněno pomocí žlabové tvárnice osazené do betonového lože.  Svahy budou zpevněny pomocí hydroosevu na hlušinu.

SO   05	Odplynění a rekultivace

Na stávající skládce je odplynění řešeno pomocí odplyňovacích věží. Stejný systém byl navržen i při budování předchozích etap

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplyňovacího systému, tj. založení odplyňovacích studní na  štěrkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa rozšíření skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou vytvářet současně s ukládáním odpadu. Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení konečné kóty tělesa skládky.

Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky budou urovnány do horizontální polohy pomocí štěrkového lože. Ocelové pažnice jsou vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněným víkem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána štěrkem. Jsou navrženy 2 ks

Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období , je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládkování odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi  TNO 83  8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro skládku je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek.

- V podstatě existují tři možnosti nepropustného uzavření  skládky:

- minerální těsnění

- těsnící folie

- bentonitová rohož

Vzhledem k tomu, že v blízkosti skládky není dostatek zeminy vhodné na minerální těsnění, doporučujeme použít bentonitovou rohož.

- B.2.7 Technická a technologická zařízení

- Stavba nevyžadaje technologická zařízení

- B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

V rámci skládky se jedná o rozšíření stávajícího složiště. Veškeré další objekty byly vybudovány v rámci předchozích etap. Na skládce ani v její blízkosti se nesmí pálit žádný  materiál. V případě samovznícení odpadu na skládce je nutné  prostor ohniska ihned likvidovat zvlhčením průsakovou vodou a  překryvem zeminou nebo inertním materiálem, který musí být  vždy na skládce k dispozici. V případě většího požáru je  nutné přivolat požární útvar,

V areálu se nacházejí dvě stávající jímky. Vody z těchto jímek je možné použít na hašení požáru ve složišti. Příjezd k jímkám je zpevněný. Všechny příjezdové a vnitřní komunikace mají dostatečnou šířku a nosnost pro příjezd požárních vozidel.

- Uvedené zásahy budou podrobně rozpracovány v provozním řádu  skládky. Nejedná se o skládku novou, ale pouze o její rozšíření.

- B.2.9. 	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba neřeší energie.

- B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu Na skládku bude odpad ukládán dle schváleného provozního řádu.  Veškerá vozidla přivážející odpad na skládku musí projet přes  váhu, kde je též provedena zběžná kontrola obsahu. Po zvážení  a zaregistrování v počítači pokračuje vozidlo s odpadem na  vlastní skládku, kde je nasměrováno do prostoru momentálního  skládkování. Odpad je ihned po vysypání rozhrnut, čímž je  provedena poslední kontrola. V případě, že byl na skládku  dovezen nevhodný odpad, musí být dovozcem ihned odstraněn.  Proto vozidlo, které odpad dovezlo smí opustit skládku až na  pokyn řidiče kompaktoru. Po projetí oklepovým roštem je vůz  opět zvážen a poté areál skládky opouští.

- Hygienické zázemí pro obsluhu skládky již bylo vybudováno v rámci předchozích etap.

- Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu výstavby, se budou řídit a provádět podle zákona 541/2020 Sb. a vyhlášky 273/2021. O odpadech vznikajících při stavbě povede dodavatel jednoduchou evidenci tj. množství a způsob likvidace či využití. Zatřídění bude dle katalogu odpadů, kterým je vyhláška 8/2021 Sb.

- B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

El. přípojka je byla budovánav předchozích etapách.

B.4. 	Dopravní řešení

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci.

B.5. 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby bude nutné sejmou humózní vrstvu zemina bude dočasně uložena na sousedním pozemku, který je vlastnictví investora a dále použita na ohumusování vzdušných svahů hráze a záchytného příkopu. Zbytek humózní zeminy bude použit na rekultivaci předchozích etap.

B.6. 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

Stavba neřeší požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva.

B.8. 	Zásady organizace výstavby

Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech  příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na  životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné  	dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy  týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při  práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a  pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů  pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních prací.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Je předpoklad, že stavba přesáhne plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto musí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 309/2006 Sb. určit koordinátora a musí doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

Přebytečná zemina vzniklá při výstavbě bude uložena v areálu skládky