Da.2  Technická zpráva

terénní úpravy

Nejprve bude odstraněna humózní zemina která bude uložena odděleně. Po jejím sejmutí budou provedeny odkopávky a násypy zeminy dle příčných a podélných řezů. Těžbu je nutno provádět selektivně. Zvlášť ukládat jemnozrnnou zeminu, která bude použita do podkladní vrstvy těsnění. Jelikož je stavba navržena bez předchozího geologického průzkumu, je nutné, aby na stavbě byl přítomen geolog, který určí zeminy vhodné do hráze. Zemina na násypy bude dovážena přímo z výkopových prací. Ostatní zemina bude uložena na dočasnou skládku.	Navážení zeminy do násypů se provádí po vrstvách, jejichž tloušťka odpovídá  charakteru zeminy a použitému zhutňovacímu prostředku. Je nutné provádět kontrolu vlhkosti zpracované zeminy a kontrolu hmotnosti sušiny, které bylo dosaženo při zhutňovacím pokusu.	Podélný sklon dna skládky je min. 1%. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku  v opoceném prostoru.Před započetím pokládání drenážních vrstev navrhujeme odkrytou základovou spáru přehutnit  s následnou kontrolou zhutnění a deformačních charakteristik (98 % PS) Rozsah zemních prací byl stanoven dle výškopisného zaměření předaného investorem

Úprava toku

V místě navrhovaného složiště protéká potok. Tento tok je nutné upravit. Úprava je navržena tak, aby nově navržený tok převedl veškeré velké vody (Q100). Úprava navazuje na úpravy provedené v rámci 1. etapy. Nejprve bude odstraněn dočasný vtok vybudovaný v rámci 1. etapy Zakrytí v místě složiště v km 0,051 -0,172 je navrženo pomocí trub DN 800. Toto potrubí při navrhovaném spádu provede požadované množství vody (Q100) 2,51 m3/s. Potrubí bude ukončeno šachtou DN 1200, která navazuje na koryto z trub DN 300. Po dobu úpravy v místě stávajícího koryta je navrženo převedení vody žlabem.

odvodňovací opatření

Vzhledem k předpokládané vysoké hladině spodní vody je pod částí složiště navržen plošný drén. Plošný drén je tvořen 20 cm vrstvou kameniva a 20-ti cm vrstvou kameniva jemnozrnné zeminy. Mezi těmito vrstvami bude uložena separační textilie (350 g/m2). Na tento plošný drén bude navazovat trubková drenáž.  Před položením drenážní vrstvy bude nutné provést podrobnou prohlídku upravené pláně a drenážemi podchytit případné pramenní vývěry. Drény jsou navrženy z perforovaných trub PEHD DN 90/8,2 a PEHD DN 160/10. Celá drenážní rýha bude vyplněna štěrkem. Hlavní drén č.4 je navržen z trub PEHD DN 160 perforovaných v délce 222 m. Je vytažen až na okraj složiště, kde je napojen na stávající šachtu. Toto řešení umožňuje případně snadné pročištění drénu. Drén č. 4 je napojen na drén č.2 budovaný v rámci 1.etapy Drén č.5 ne zaústěn do drénu č.4. Do drénu č. 5 bude napojen stávající drén. Hloubka uložení drénů bude provedena dle podélných profilů. Rozsah plošného drénu a drenážních svodů je navržen dle hydrogeologického průzkumu.  Po otevření základové spáry složiště bude svolán kontrolní den za účasti investora, stavebníka, projektanta a geologa, kde se podle skutečných podmínek upřesní rozsah plošného drénu a trasy drenážních svodů. Pro podchycení cizích vod, přitékajících do prostoru skládky je navrženo vybudovat záchytné příkopy. Záchytné příkopy jsou lichoběžníkového tvaru o šíři dna 30 cm a sklonem svahů 1:1. Dno bude zpevněno  pomocí betonových žlabovek uložených do betonového lože tl. 10 cm . Svahy pak budou zpevněny pomocí hydroosevu na hlušinu.. Příkopy jsou zaústěny do nově navrhovaného krytého kanálu.

V rámci objektu je navrženo 4 ks sběrných drénů.

Drén č.1 je navržen v délce 18 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do drénu budovaného v rámci 1. etapy rozšíření a km 0,132 bude ukončen dren. šachtou.

Drén č.2 je navržen v délce 18 m z trub PEHD DN 160 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do drénu budovaného v rámci 1. etapy rozšíření a km 0,133 bude ukončen dren. šachtou.

Drén č.4  je navržen v délce 222 m z trub PEHD DN 160 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,008 bude napojen drén č.5. V km 0,00 bude zaústěn do drénu č.2. V km 0,222 bude napojen na stávající šachtu

Drén č.5  je navržen v délce 201 m z trub PEHD DN 90 perforovaných a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,016 bude napojen stávající drén. V km 0,00 bude zaústěn do drénu č.4

Krytý kanál

Krytý kanál v délce 117 m je navržen z trub PVC DN 400. V km 0,00 je zaústěn do šachty na toku. V km 0,0025 ne umístěna šachta do které ústí vody z příkopu Z.P.č. 2. Příkop je na šachtu napojen pomocí čelního vtoku a potrubí DN 300 v délce 2 m. V km 0,117 je kanál ukončen vtokovým objektem, do kterého ústí příkopy č. 3 a 4.

těsnící  vrstvy

Vzhledem k tomu, že v ekonomicky přijatelné vzdálenosti není znám zpracovateli žádný zemník se zeminou vhodnou na tvorbu minerálního těsnění, je navrženo nahradit minerální těsnění bentofixovou rohoží.

Těsnící vrtsva bude mít tedy následující složení:

- vrstva jemnozrnné zeminy tl. 20 cm

- kontrolní systém neporušenosti folie

- bentonitová rohož (  s platným atestem ) s kf  ≤ 1,5 x 10-11m/S

- těsnící folie PEHD tl.1,5 mm s atestem (na svazích oboustranně strukturovaná)

- ochranná textilie  500g/m2 z polypropylenu s hodnotou CBR min. 5 kN

- těžené kamenivo 30 cm  fr.16-32 mm na svazích stabilizovaná uložením použitých pneumatik

Již při vlastní stavbě může dojít k perforaci  (např. pojížděním vozidel navážejících ochrannou vrstvu nebo  nekvalitními svary a pod.).Toto porušení celistvosti folie i  v případě, že je jen malého plošného rozsahu a zakryté  ochrannou vrstvou je možné zjistit zpravidla geoelektrickým měřením

Ve složišti bude proveden kontrolní systém,  umožňující kontrolu neporušitelnosti těsnění. Systém musí být schopný sledovat celistvost těsnění minimálně do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky alespoň 2 m nad těsnění. Jaký bude použitý systém musí  dodavatel před zahájením výstavby odsouhlasit s investorem a projektantem.

Podkladový materiál pod těsnící vrstvu musí být tvořen jemnozrnnou zeminou, bez špičatých kamenů nebo jakýchkoli jiných rostlinných forem. Cizí tělesa nebo jakékoli jiné nerovnosti musí být absolutně odstraněny. Každá štěrbina nebo prázdný prostor musí být eliminován. Povrch musí být perfektně vyrovnán a svah musí být co možná nejrovnoměrnější.

Podklad nesmí obsahovat žádný materiál, podléhající tání, obnažené skály o průměru větším než 5 cm, kameny a jakákoli jiná cizí tělesa (toto je zajištěno vrstvou jemnozrnné zeminy tl. 10 cm).

Podklad musí být zhutněn za účelem vyloučení rizika lokálního sesedání zeminy a případně výskytu rýh, způsobených zatížením kol nákladních automobilů pracujících na staveništi.

Popis uložení bentonitové rohože a těsnící folie je podrobně popsán v objektu č.1

Na těsnící folii bude uložena ochranná textilie ( netkaná textilie 500 g/m2 – min 2000 hodin osvitu) .

Textilie bude  překryta krycí vrstvou o síle 30 cm z  těženého kameniva 16 - 32 mm

Kamenivo musí splňovat tyto podmínky: 	k =  1  10-4  m/s

podíl zrn 0 - 2 mm max. 3%

frakce  16 - 32 mm

žádný výskyt lomového kamene

žádný výskyt biologických příměsí a hlíny

podsítné (max.10%)

nadsítné (max. 15%)

Dodavatel předloží písemné potvrzení  nezávislé laboratoře o vyhodnocení dren. vrstvy k použití na folii s protokolem o stanovení křivky zrnitosti a doklad o kvalitě dle ČSN.

Do svahů skládky budou ukládány  staré pneumatiky , které slouží ke stabilizaci kameniva na  svahu.

V případě použití těsnících materiálů musí být dodavatelem předloženy veškeré technické údaje o materiálu ověřené autorizovanou státní zkušebnou.

Také provozovatel skládky musí dbát důsledně provozního řádu a první vrstvu odpadů musí tvořit jemnější odpad bez předmětů, kterými by mohlo dojít k poškození těsnící vrstvy  (železné tyče, dráty a jiné ostré předměty) .

svod skládkových vod

Svody navržené v rámci výstavby 2. části jsou z trub PEHD a jsou napojeny na svody vybudované v rámci 3. etapy na hranici těchto etap. Při napojení je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť stávajícím potrubím může pronikat z 3. etapy metan, který se tvoří při rozkladných procesech odpadu.  Při napojení musí obsluha použít dýchací přístroj a v okolí šachty se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Proto nedoporučujeme napojení trub provádět svařováním.  V místech, kde tyto svody prochází pod dělící hrázkou mezi etapami, jsou tyto svody z trub plných.

Ve dně složiště jsou svody navrženy z trub ze 2/3 perforovaných. Na svahu pak z trub plných.	Na konci jsou svody zaslepeny zaslepovací přírubou.

Výtlačné potrubí, kterým bude dopravována skládková voda z jímky do prostoru rozšíření je napojeno na výtlak vybudovaný v rámci 1. etapy rozšíření. Je navrženo z trub PEHD DN 90 v délce 109 m.

Výtlačné potrubí napojeno na stávající potrubí za hydrantem a bude pokračovat po obvodě složiště. Potrubí bude vedeno v zemní rýze a bude ukončeno podzemním hydrantem

komunikace

Pro možnost skládkování je navržen sjezd do složiště v délce 40 m, zpevněný silničními panely na šíři 3 m. Vzhledem k šířce 2. části rozšíření, se vozidla ve složišti při začátku skládkování, nebudou moci otáčet. Vozidla budou nuceny do složiště couval. Proto je v místě napojení sjezdu na stávající komunikaci navrženo jeho rozšíření. Také tyto prostory stejně jako sjezd, budou zpevněny silničními panely 3000x2000x215 uloženými na štěrkopískové lože.

Odplynění a rekultivace

Vzhledem k rozměrům 2. etapy rozšíření nejsou v počátku skládkování navrženy žádné odplyňovací prvky. Ty budou doplněny v průběhu skládkování po napojen odpadu na předchozí etapy

## Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období , je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládkování odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi  TNO 83  8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro skládku Milevsko je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek.

- V podstatě existují tři možnosti nepropustného uzavření  skládky:

- minerální těsnění

- těsnící folie

- bentonitová rohož

Vzhledem k tomu, že v blízkosti skládky není dostatek zeminy vhodné na minerální těsnění, doporučujeme použít bentonitovou rohož.

- Návrh rekultivační vrstvy:

- zhutněný odpad

- vyrovnávací vrstva tl. 30 cm (z jemného inertního materiálu)

- bentonitová rohož

- drenážní vrstva tl. 30 cm

- rekultivační vrstva zeminy min 70 cm

- zatravnění

## Bilogická rekultivace

Domácí zkušenosti, stejně jako zahraniční zdroje  informací, potvrzují, že skládky jsou substrátem, který se  dříve či později pokrývá vegetací i bez přičinění člověka - přirozenou cestou. Samovolné osídlení skládek rostlinstvem  však nevyhovuje našim potřebám, a to ani při minimálních  nárocích na jejich asanaci a využití. Jde zpočátku o redurální  (rumištní) rostlinná společenstva, později často o nevhodné  druhy trav, popř. o živelné nasemenění dřevin rostoucích v nejbližším okolí. Průběh této přirozené  sukcese pro odvození určitých zásad umělé rekultivace  nevyhovuje naprosto jejím náročnějším cílům, které tkví  v urychleném vytvoření podmínek pro zlepšení životního  prostředí. Je navrženo zatravnění povrchu skládky.

- Základní ošetřování travních porostů

Při návrhu travních porostů je nutno dát přednost travám,  které mají schopnost:

a) vyprodukovat v co nejkratší době po výsevu dostatečné  množství nadzemní hmoty

b)  odolávat suchu, mrazu a vyznačovat se odolností vůči chorobám  a plísním

c)  vytvářet dostatečně hustý kořenový systém, plošně  koncentrovaný v povrchové   půdní zóně

S ohledem na výše uvedené požadavky se doporučuje, aby  základem travní směsi byly:

- lipnice luční 15-40%

- kostřava červená výběžkatá 25-40%

- kostřava červená trsnatá 15-35%

Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna.  Zářijový výsev je již rizikový, výsev říjnový je bez zvláštních  ochranných opatření nevhodný. V období vzcházení musí mít traviny dostatek vláhy. V případě přísušku je nutná opakovaná zálivka v menších dávkách,  aby nedošlo ke smyvu zeminy a obilek.