- Da. Technická zpráva

- Technická rekultivace

- V rámci tohoto projektu je k rekultivaci navržena plocha, kde v rámci rozšíření skládky

- nedojde k navýšení konečného tvaru.

- Stávající povrch tělesa skládky je značně členitý a neumožňuje provést ihned asanaci skládky.

Je nutné doplnit potřebné množství odpadu a upravit povrch dle přiložených podélných a příčných řezů.  Je nutné přemístit 435 m3 odpadu.

Odpad, který bude v rámci vytvoření konečného tvaru skládky přemísťován, musí být ukládán po vrstvách a hutněn. Dále je nutné pro dosažení předepsaného tvaru ještě uložit 1985 m3 odpadu Doplnění odpadu bude prováděno v rámci provozu a není součástí projektu a výkazu výměr. Množství přemístění a uložení odpadu je počítáno proti poslednímu měření povrchu skládky z prosince 2022 předaného investorem.

Na vyrovnávací vrstvu je nutno zajistit 734,25 m3 materiálu.

Na drenážní vrstvu je nutno zajistit 1122 m3 materiálu (v rozpočtu navržen štěrkopísek).

Na krycí vrstvu je nutno zajistit 3283,35 m3 materiálu, z toho 979 m3 humózní zeminy.  Dle informace investora je v areálu skládky uloženo 1400 m3 zeminy. Investor ještě musí do začátku rekultivace zajistit 2617,75 m3 zeminy.Vzhledem k množství potřebné zeminy na rekultivaci doporučuji provozovateli zajištění tohoto množství postupně v předstihu před prováděním rekultivace.

Kubatury uložení odpadů jsou vztaženy ke dni výškopisného zaměření předaného investorem v prosinci 2022.

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava území a hrubé terénní úpravy vč. provedení vyrovnávací vrstvy na povrchu upravené figury odpadů pro uložení následných rekultivačních vrstev.  Před zahájením prací budou přesně vytyčeny veškeré inženýrské sítě v lokalitě.

Odpad na skládce bude ukládán po vrstvách a hutněn do tvaru předepsaného projektu, který je patrný z podélných a příčných profilů.

- Návrh rekultivační vrstvy na svahu:

- zhutněný odpad

- drenážní geosyntetikum (odplynění)

- vyrovnávací vrstva tl. 15 cm (z jemného inertního materiálu)

- ochranná textilie 600 g/m2

- folie PEHD  tl. 1mm oboustranně strukturovaná

- ochranná textilie 600 g/m2

- drenážní geosntetikum

- rekultivační vrstva zeminy tl. 90 cm

- protierozní rohož

Na svazích bude použita fólie oboustranně strukturovaná.

- Návrh rekultivační vrstvy na vrchlíku

- zhutněný odpad

- pásy drenážní geosyntetika (odplynění)

- vyrovnávací vrstva tl. 15 cm (z jemného inertního materiálu)

- ochranná textilie 600 g/m2

- folie PEHD  tl. 1mm  ochranná textilie 600 g/m2

- drenážní vrstva tl. 30 cm

- rekultivační vrstva zeminy tl. 60 cm

Po provedení hrubých terénních úprav bude na celé ploše tohoto objektu rozprostřena vyrovnávací vrstva tl. 15 cm.  Do vyrovnávací vrstvy mohou být použity vytříděné odpady, stavební a demoliční odpady a zemina vhodné zrnitosti. Velikost osamělého zrna by neměla přesáhnout 5 cm.  Vyrovnávací vrstva musí být tvořena z propustného materiálu. Na provádění vyrovnávací vrstvy zpracuje dodavatel technologický postup. Kvalita prací bude kontrolována geotechnickými kontrolními zkouškami.

Do vyrovnávací vrstvy je možno využít tyto odpady :

010306	Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

170506	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

010409	Odpadní písek a jíl

010408	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07– pouze do velikosti zrna max.  3 cm

170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – pouze do velikosti zrna max.  3 cm

Dále může být použita zemina vhodné zrnitosti.

„Horní“ plocha nové upravené figury odpadů bude upravena do rovné,zhutněné, kompaktní plochy, která bude sloužit jako podklad pro provedení těsnící vrstvy. Podklad musí být zhutněn až do hodnoty minimálně 96 % PS, za účelem vyloučení rizika lokálního sesedání zeminy a případně výskytu rýh, způsobených zatížením kol nákladních automobilů pracujících na staveništi.

Podkladový materiál musí být tvořen jemnozrnnou zeminou, bez špičatých kamenů nebo jakýchkoli jiných rostlinných forem. Cizí tělesa nebo jakékoli jiné nerovnosti musí být absolutně odstraněny. Každá štěrbina nebo prázdný prostor musí být eliminován. Povrch musí být perfektně vyrovnán a svah musí být co možná nejrovnoměrnější.

Podklad nesmí obsahovat žádný materiál, podléhající tání, obnažené skály o průměru větším než 5 cm, kameny a jakákoli jiná cizí tělesa.

Na vyrovnávací vrstvu bude uložena ochranná textilie (600 g/m2). Ta bude překryta těsnící fólií PEHD tl. 1,0 mm (na svazích s oboustranným posypem). Těsnící fólie bude pomocí extruzivního sváru na okraji složiště přivařena k těsnící fólii dna skládky. Následně se fólie překryje ochrannou textilií (600 g/m2) a drenážní vrstvou o síle 30 cm (na svahu drén. textilie). Drenážní vrstva bude budována z propustné zeminy, která splňuje koeficient propustnosti ( k  1 x 10 –5 m/s). V rozpočtu je počítáno se štěrkopískem. Vzhledem ke špatné stabilitě štěrkové vrstvy na svazích, bude tato zde nahrazena drenážním geosyntetikem.

Na vrchlíku bude na drenážní vrstvě bude uložena vrstva podorniční zeminy tl. 40 cm a vrstva humózní zeminy   tl. 20 cm.

Na svahu bude ne geosytetikum uložena vrstva podorniční zeminy tl. 70 cm a vrstva humózní zeminy   tl. 20 cm.

V areálu skládky je uloženo cca 1400 m3 zeminy, které je možno použít na rekultivační vrstvy.

Investor ještě musí zajistit do začátku rekultivace cca 2617,75 m3 m3 zeminy. V rozpočtu je počítáno s dovozem z 10 km.

Zemina do těchto vrstev bude ukládána po vrstvách a hutněna na 96 % PS. Povrch bude urovnán a oset travním semenem. Na svazích bude uložena protierozní rohož.

##### Svařování těsnící folie

U všech metod svařování je třeba uvést spojované plochy na svařovací teplotu předepsanou pro příslušný materiál. Při tom se mají ohřívat pouze oblasti blízké povrchu, aby tepelná roztažnost izolačních pásů v oblasti svárů byla co nejmenší a aby bylo možné aplikovat sílu svařování.

Parametry svařování musí být nastaveny tak, aby tepelné a mechanické namáhání materiálu bylo co možná nejmenší a aby bylo dosaženo vysokého faktoru dlouhé doby svařování. Při  svařování tepelným plynem a při svařování topným klínem nemá  být převýšení svaru větší než polovina tl. pásu.

Svařování se smí provádět pouze při teplotách nad + 5°C a při relativní vlhkosti vzduchu max. 85%. Ve výjimečných případech je třeba učinit zvláštní opatření. Před zahájením svařovacích prací je nutné napřed provést zkušební svařování s materiálem určeným ke zpracování, přičemž musí být na svařovacím přístroji nastaveny. příp. vypočteny příslušné svařovací parametry (teplota, rychlost, přítlak). Zkušební svařování je třeba provádět minimálně 1x denně nebo při každé změně podmínek svařování. Údaje týkající se zkušebního svařování a svařovacích vzorků mají být zaznamenány v protokolu.

Pro potřeby spojování se musí po položení jednotlivé díly fólie v podélném i příčném směru dostatečně překrývat .

Metody svařování

- svařování horkým klínem – svařuje se bez svařovacích přísad

- extruzní svařování – svařuje se svařovací přísadou tzv. extrudátem – surovina extrudátu a fólie musí být shodná

Typy svárů

- přeplátované sváry bez zkušebního kanálu (jednoduchý svar)

- přeplátované sváry se zkušebním kanálem (dvojitý svar)

- nanášené sváry (extruzivní svár )

Pro svařování folie na stavbě rekultivace skládky bude použit přeplátovaný svár se zkušebním kanálem. Pouze v místech, kde toto není technicky možné (křížení pásů) bude použit extruzivní svár.

- zadní volné přeplátování by mělo být, mimo jiné ze zkušebně – technických důvodů alespoň 40 mm. Přední volné přeplátování by se mělo rovnat maximálně pětinásobku tloušťky pásu. Místě ohraničené odchylky však kvalitu švu neovlivňují.

- šířka švů a kanálů minimálně 15 mm

- tloušťky švů mají být po délce a šířce pravidelné a mají se pohybovat v mezích daných druhem materiálu a pracovním postupem

Kontrola kvality svárů

vizuální kontrola

Odborné posouzení vnějšího stavu vyžaduje zvláštní odbornou znalost a zkušenost. Závěry o těsnosti a pevnosti sváru mohou být odvozeny jen rámcově

kontrola rozměrů sváru

Při této zkoušce se zjišťují charakteristické rozměry švu na proužkových zkušebních tělesech ze svaru, nebo na svaru samém.

Naměřené hodnoty by měly odpovídat rozměrům uvedeným v předchozí kapitole.

zkoušky sváru – zkoušky sváru se dělí na destruktivní a nedestruktivní

1. destruktivní

Ke kvalitnímu zjištění pevnosti spojení se provádějí na namátkových vzorcích destruktivní pokusy s loupáním v tahu (loupací pokusy).

Jako zkušební tělíska se odebírají vzorky kolmo ke svaru a to tak, aby měly vždy dostatečnou délku upnutí.

Zkouška odlupováním se provádí na každém sváru při montáži izolačního systému přímo na skládce přenosným trhacím zařízením v četnosti minimálně jedna zkouška na každých 100 m sváru.

Zkouška odlupování se považuje za úspěšnou, dojde-li k prodloužení těsnícího pásu vedle sváru (tzv. plastická deformace) a následně k přetržení folie mimo šev.

2. nedestruktivní zkoušky

Při průběžném zkoušení švů na těsnost je nutné zkušební postup přizpůsobit konkrétní formě švu. Podle toho se používají následující postupy:

Přeplátované švy se zkušebním kanálkem

Zkouška stlačeným vzduchem

Zkouška stlačeným vzduchem

Zkouška stlačeným vzduchem slouží ke zkoušení těsnosti přeplátovaných svarů se zkušebním kanálkem (dvojitých svárů) za definovaného mechanického namáhání.

Zkušební podmínky, jako zkušební tlak a trvání zkoušky se musí přizpůsobit materiálu pásů, tloušťce pásů, rozměrům zkušebního kanálku a teplotě.

Zkoušku lze provádět nejdříve za 1 hodinu po spojování. Teplota těsnícího pásu může být maximálně 60°C.

Na jednom konci svaru se namontuje zařízení k přívodu stlačeného vzduchu s manometrem nebo zapisovačem tlaku, které vzduchotěsně uzavírá zkušební kanálek. Zde se přivádí stlačený vzduch a potom zkouší průchodnost švu. Druhý konec svaru je vzduchotěsně uzavřen, např. zavařením horkým plynem nebo svorkovacím zařízením.

Vlastní zkušební tlak se nastavuje teprve po přibližně jedné minutě předběžného namáhání, aby se kondicionovaly počáteční deformace. Toto předběžné namáhání může být vyšší než konečný zkušební tlak.

Zkušební doba pro zkoušku stlačeným vzduchem je 10 minut. Po uplynutí zkušební doby se otevře kanálek na protilehlém konci. Vzduch musí uniknout rázem.

Svary, které se nedají zkoušet průběžně, se zkoušejí po úsecích. U chyb, které se nedají bezprostředně určit, se volí přiměřeně kratší zkušební délky, aby se chybové oblasti ohraničily.

Zkušební tlak se řídí tloušťkou fólie. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

tl. fólie (mm)            tlak (bar)

1,0	1,5 – 2

1,5	2,3 – 3

2 	3 – 4

2,5	3,5 – 4,5

Šev je považován za těsný, jestliže tlak ve zkušebním kanálku během předepsané zkušební doby nepoklesne o více než 10% výchozí hodnoty.

- Biologická rekultivace

Domácí zkušenosti, stejně jako zahraniční zdroje informací, potvrzují, že skládky jsou substrátem, který se dříve či později se pokrývá vegetací i bez přičinění člověka - přirozenou cestou. Samovolné osídlení skládek rostlinstvem však nevyhovuje našim potřebám, a to ani při minimálních nárocích na jejich asanaci a využití. Jde zpočátku o redurální  (rumištní) rostlinná společenstva, později často o nevhodné  druhy trav, popř. o živelné nasemenění dřevin rostoucích v nejbližším okolí. Průběh této přirozené sukcese pro odvození určitých zásad umělé rekultivace nevyhovuje naprosto jejím náročnějším cílům, které tkví v urychleném vytvoření podmínek pro zlepšení životního prostředí. Je navrženo zatravnění povrchu skládky.

- Při návrhu travních porostů je nutno dát přednost travám,  které mají schopnost:

a)  vyprodukovat v co nejkratší době po výsevu dostatečné množství nadzemní hmoty

b)  odolávat suchu, mrazu a vyznačovat se odolností vůči chorobám a plísním

c)  vytvářet dostatečně hustý kořenový systém, plošně koncentrovaný v povrchové půdní zóně

- S ohledem na výše uvedené požadavky se doporučuje, aby základem travní směsi byly:

- lipnice luční 15-40%

- kostřava červená výběžkatá 25-40%

- kostřava červená trsnatá 15-35%

Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna.  Zářijový výsev je již rizikový, výsev říjnový je bez zvláštních ochranných opatření nevhodný. V období vzcházení musí mít traviny dostatek vláhy. V  případě přísušku je nutná opakovaná zálivka v menších dávkách,  aby nedošlo ke smyvu  zeminy a obilek.

- Odplynění

Z výsledků povrchového průzkumu na zjištění výskytu bioplynu na skládce lze usoudit, že skládka je producentem skládkového plynu.

Klíčovým záměrem je odplynit skládku s cílem odvádět vznikající bioplyn do likvidačního zařízení

Odplyňovací systém v tělese skládky zahrnuje tyto dílčí technologické celky:

- Horizontální drenáž  na svahu   drenážní geosyntetikum  v pruzích (např. Interdrain GMG 512)

- Kokso-kompostový filtr

- Ukončení horizontální drenáže

- Úprava zhlaví věží

Na svahu bude plyn jímán odplyňovacími pásy šíře 2,0-2,2 m (šíře role) třívrstvého drenážního geosyntetika (geotextilie + drenážní jádro + geotextilie). Na horní ploše tělesa skládky budou pásy napojeny na odplyňovací horizontální drenáž. Geosyntetika budou kladena s důrazem na dodržení montážního postupu pro pokládku od výrobce (přesahy a kotvení pomocí spon). Jednotlivé pásy drenážního geosyntetika budou na svahu kladeny v úhlu cca 45o  a kotveny ocelovými skobami tvaru„U“

- Na vrchlíku bude plyn jímán horizontální drenáží zaústěnou dobude sváděn do kokso-kompostového filtru, kde bude likvidován. Na rekultivované části skládky jsou 4 vertikální jímací věže. Tyto věže budou napojeny na horizontální drenáž

- Od předchozí etapy rekultivace není k dispozici prováděcí projekt. Proto místo napojení na stávající drenáž je navrženo dle projektu pro stavební povolení.

- Plynosběrné věže

Plynosběrné věže jsou součástí (vertikální) sběrného plynového systému. Ty byly postupně budovány s postupujícím zavážením skládky.

Odplyňovací věže tvoří ocelová pažnice a centrální sběrné potrubí PEHD DN 225 perforované, obsypaná štěrkem.

Na rekultivované ploše je 5 studní. Dně studně jsou opatřeny ocelovou pažnicí a 3 jsou překryty dočasným kokso-kompostovým filterem

Po dokončení horní nivelety odpadů se v rámci provozu nastaví potrubí PEHD na požadovanou výšku. Každá věž se zakončí hlavicí vrtu a ta se napojí na horizontální drenáž.

- Horizontální drenáž

Technologie ukládání horizontálních drenáží je následující. Do upraveného povrchu skládky se vyhloubí rýhy o šířce 0,5 až 0,6 m, které jsou hluboké 0,6  m.

Vlastní ukládání drenáží do připravených rýh se skládá z 6 fází:.

- Nejprve se připravená rýha vysype štěrkem 32/64 mm vrstvou 0,1 m.

- Pro pera z HDPE-DN 110 se připraví jednotlivé převlečné kusy z plné roury HDPE DN 160 o délce 1 m. Roury se uloží na štěrkový podsyp a nasouvají se do převlečných rour aby mezi jednotlivými rourami byla distanční vzdálenost D. Tato vzdálenost se určí podle vztahu: D = S00 - 0, 35~L~ (tM-30), kde D je distanční vzdálenost v mm,           L délka pokládané trubky v m, tM je teplota kusu ve °C při montáži. Doporučuje se zajistit převlečné kusy dřevěnými klínky.

- Rýha s potrubím se zasype štěrkem 32/64 mm do výšky upraveného terénu, aby celá roura byla dostatečně zakryta. Při zasypávání rýhy je nutno postupovat obezřetně, aby se nepoškodilo uložené potrubí.

- Zasypaná rýha s perforovaným potrubím se překryje filtrační geotextilií šíře 0,5-1 m, aby nedocházelo k zanášení drenážní vrstvy kalem.

- Provede se napojení na vertikální odplyňovací věže dle přiloženého výkresu.

- Celá skládka se zaveze překrývacím materiálem a povrch se urovná .

Přes trasy drenáží svodných potrubí je přímý pojezd vozidel a mechanismů přísně zakázán. Tam, kde není možno přejezd vozidel vyloučit je nutno položit přes drenážní trasy přejezdové můstky (např. ze starých panelů), které mohou být ve skládce ponechány v inertním zásypu.

Jelikož se ve složišti již vyvíjí skládkový plyn musí být veškeré práce při napojení na stávající potrubí prováděny s nasazeným dýchacím přístrojem.

Horizontální drenáž bude napojena na drenáž budovanou v předchozích etapách.

Bohužel, od předchozí etapy rekultivace není k dispozici prováděcí projekt. Napojení na tuto drenáž je navrženo v místě dle projektu pro stavební povolení.

Na 4 místech je horizontální drenáž vyústěna za okraj rekultivované plochy s možností napojení odplyňovací drenáže z dalších etap rekultivace. K okraji je uloženo plné potrubí PEHD DN 110 v délce 4 m. Toto potrubí je ukončeno plynotěsně pomocí zaslepovací příruby.

Na ploše rekultivované v rámci tohoto projektu se nachází nejvyšší místo plánovaného ukládaného odpadu. Aby byla zaručena funkčnost odplynění a nedocházelo zavodnění systému, je vhodné na toto místo umístit kokso-kompostový filtr.

###### Koksokompostový filtr

Vzhledem k výsledkům provedeného měření plynu, jsou navrženy dvě nádrže na koks.

Jedná se o svařovanou konstrukci s dvojitým dnem z polypropylénových příhradových desek, kde vnitřní dno je perforováno a jako výztuže jsou použity segmenty rour DN 315 . Koksová část filtru je pod úrovňová stavba o celkovém rozměru 1 x 2 m, která je situována v místě výstupního bodu odplyňovacího systému skládky a je založena na vyrovnávací vrstvě. Náplň filtru tvoří koks tříděný 32/64 mm. Celkový rozměr kompostové části je 3,5 až 4 x 3 m s výškou 1 m. Tato část leží na filtrační geotextilii (např. Aralep 250 g/m2).

Nádrže filtrů jsou zapuštěny do terénu (hloubka 0,8–1,2 m), obsypány a připojeny ke svrchní izolaci buď návarovým límcem anebo přijílováním. Prostor nádrže mezi perforovaným dnem a horním okrajem (v úrovni terénu) je vyplněn hrubozrnným koksem (kostka bez prachových podílů). Celá plocha filtrů se zarovnanou koksovou výplní je překryta propustnou geotextilií s přesahem 1 m. Na geotextilii se pak provede násyp směsi kompostu a dřevní štěpky . tak, aby volně nasypaný překryv filtru byl v síle 0,8 – 1 m. Kompostová část filtru se skládá ze směsi kompostu nebo rašeliny a dřevní štěpky nebo drcené kůry v poměru 1 : 2. Kompostová část je zapuštěna 0,5 m v části podorniční a kulturní vrstvě a 0,5 m je nad úrovňové navršení. Koksová část filtru musí objemem odpovídat plynu dostupné kapacitě drenáží, vrtů a zasažených úseků skládky tak, aby při maximálním nárůstu barometrického tlaku bylo vyloučeno významné vniknutí kyslíku pod koksovou kompenzační výplň. Kapacita filtru se upřesní na dokončeném a překrytém odplyňovacím systému.

Komposto-štěpkový kryt je naopak trvale vystavován střídání aerobních a částečně anoxických prostředí a v těchto vrstvách se odehrává vlastní odbourávání methanu.

Koksokompostový filtr je zařízení téměř bezobslužné a kromě monitoringu plynů a občasné kontroly fyzického stavu zařízení vyžaduje pouze 1 x za 2 – 3 roky opatrně odstranit vrchní komposto-štěpkovou vrstvu, která se použije přímo na okolním terénu jako hnojivo. Výměna se provádí hlavně proto, že uléhání filtru a rozpad kompostových částic snižují obousměrnou propustnost filtru a tím i jeho oxidační schopnost.

Vrstva komposto-štěpkové směsi se odstraňuje spolu s geotextilií, která se použije jako nástroj pro úplné odsunutí kompostu bez znečištění koksové vrstvy. Filtr se pak okamžitě překryje novou geotextilií a ihned se zasype čerstvou komposto-štěpkovou směsí.

Dobře fungující filtr zneškodňuje dlouhodobě 90 – 99 % z veškerého methanu migrujícího ze skládky. Zařízení je přitom naprosto bezpečné neboť:

  - plyn nad filtrem nedosahuje více než 0,1 – 0,3 % obj. CH4 průměrně (0,5 % obj. CH4 maximálně), což znamená, že plyn nelze ani zapálit či jakýmkoliv způsobem umožnit jeho volné hoření

  - plyn je zcela a úplně zbaven i stop nositelů zápachu, takže ani citlivý subjekt žádný zápach nerozliší v těsné blízkosti povrchu filtru. Toto je možno porovnat i s olfaktormetrií na kontrolním bodu před filtrem.

# Monitoring a kontrola filtru

- Kontrola funkce filtru se doporučuje provádět nejméně 1 x za čtvrtletí s 1 podrobnějším vyhodnocením ročně. Tedy:

3 x v roce

  - kontrola tlaků a složení plynů uvnitř systému

- 1 x ročně

  - měření úniků plynu povrchem filtru, hloubkové koncentrační profily filtru a distribuce teplot

- Špatná funkce filtru je signalizována:

  - nárůstem tlaku uvnitř systému

  - zúžením pásma průniku kyslíku

  - zvýšením povrchových migrací a povrchových koncentrací methanu

Cca ½ roku po provedení rekultivace se provede měření účinnosti kokso-kompostového filtru. V případě nedostatečné funkčnosti se provede jeho rozšíření o další filtrační box.

- Všeobecná  část

- Bezpečnostní opatření všeobecná

Skládkový bioplyn je nedýchatelná a velmi výbušná směs plynů a představuje v sobě obě rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti - udušení a explozi. Protože může docházet k jeho samovolné separaci, není účelné hodnotit jeho explozní limity výpočtovými hodnotami, ale je nutno s ním zacházet jako se zemním plynem. Tzn., že explozní limity jsou charakterizovány takto:

- dolní mez výbušnosti (DMV)  5 % obj. CH4 ve směsi se vzduchem

- horní mez výbušnosti (HMV) 15 % obj. CH4 ve směsi se vzduchem.

Z ostatních hygienických hledisek je skládkový bioplyn nejedovatý. Díky obsahům H2S a mastných kyselin má sice nepříjemný zápach, ovšem tyto složky jsou přítomny v nízkých koncentracích a nepůsobí dráždění a přecitlivělost. Průnikem přes inertní materiál se může bioplyn svého zápachu zbavit a stane se tak nebezpečný pro svá hlavní rizika - nedýchatelnost a hořlavost.

Bezpečnostní a protipožární opatření z hlediska výskytu bioplynu

- je zakázáno vstupovat do prostorů, které jsou hlubší než 0,5 m

- v prostoru celé skládky je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (s výjimkou vyhrazené místnosti obsluhy). Tento zákaz se týká i personálu v mechanizmech  a přijíždějících vozidel  a všech osob na skládce přítomných

- do prostoru skládky je přísný zákaz vstupu všem nepovolaným osobám

- je přísně zakázáno vstupovat bez zvláštních opatření do všech prostor s možným nahromaděním plynu

- Monitorování skládkového plynu

U skládek, kde je nebo byl ukládán odpad, který negativně ovlivňuje čistotu ovzduší a je příčinou vzniku skládkového plynu, je nutno provádět monitorování čistoty ovzduší v okolí skládky a měření skládkového plynu. Tuto skutečnost uvádí normy ČSN 83 8034, ČSN 83 8034/Z1 (Odplynění skládek) a ČSN 83 8036 (Monitorování skládek).  Skládky produkující plyn musí být monitorovány. Pokud je na skládce monitorovací systém, musí být provozuschopný i po uzavření skládky. Monitorování má pokračovat  po celou dobu biodegradačního procesu, tzn. i po ukončení ukládání odpadu, pokud maximální koncentrace hořlavého plynu ve skládkovém plynu neklesne pod hranici 1,0 % objemových v průměrné hodnotě měřené na všech monitorovacích místech.

Po zřízení pasivního odplyňovacího systému s KKF je nutno provádět pravidelné měření účinnosti tohoto zařízení. Zbytkový plyn musí být na povrchu filtru rozptýlen, aby jej nebylo možno ani zapálit. Povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu s materiálem filtru za bezvětří musí být při správné dimenzované jednotce nejvýše do 0,3 % objemového (viz příloha B.2 ČSN 83 8034/Z1.)

Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou sobou nebo odbornou firmou. Musí být stanovena standartní metoda, aby výsledky byly srovnatelné, spolehlivé a reprodukovatelné. Záznamy o měření musí být archivovány v jednoznačné formě.  Přenosné přístroje používané k měření kvality skládkového plynu musí být vybrány vhodně s ohledem na vlhkost a nečistoty obsažené ve skládkovém plynu a musí být pravidelně kalibrovány. Měření musí probíhat za venkovních teplot vyšších 5,0°C.

Z plynných znečišťujících látek obsažených ve skládkovém plynu se sledují:

- měření povrchové migrace CH4

- složení skládkového plynu (CH4, CO2, O2, N2 – dopočtem)

Z ostatních parametrů se sledují:

- teplota vzduchu

- barometrický tlak

- tlakové hodnoty na odplyňovacím zařízení (kontrolní body odplyňovacího systému)

- teplota odebíraných vzorků plynu

Cca ½ roku po provedení rekultivace se provede měření účinnosti kokso-kompostového filtru. V případě nedostatečné funkčnosti se provede jeho rozšíření o další filtrační box.

- Oprava a údržba filtru. V rámci provozu doporučuji výměnu filtrační biooxidační komposto-štěpkové vrstvy.